Załącznik nr 9.2 – Opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Sprzęt medyczny

Otoskop – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Otoskop z solidną metalową obudową i soczewkami odpornymi na zarysowanie | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Powiększenie 4,2 x | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie światłowodowe ze źródłem światła w technologii LED | TAK, podać |  |
|  | Układ oświetlenia LED gwarantujący płynną regulację jasności od minimum 3 % do 100 % | TAK, podać |  |
|  | Zamontowane na stałe unoszone okienko wzierne | TAK |  |
|  | Wbudowane przyłącze gruszki insuflacyjnej | TAK |  |
|  | Rękojeść akumulatorowa z ładowarką biurkową dwustanowiskową: | TAK, podać |  |
|  | Bateria akumulatorowa Li-on | TAK, podać |  |
|  | Szybkie ładowanie - ładowanie baterii litowo - jonowych w maks. 3h | TAK, podać |  |
|  | Optyczny wskaźnik procesu ładowania w ładowarce: światło pulsujące wskazujące na trwający proces ładowania i światło ciągłe sygnalizujące zakończenie procesu ładowania. | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania w denku rękojeści – sygnalizacja rozładowania baterii akumulatorowej. | TAK |  |
|  | Ładowarka gwarantująca brak możliwość przeładowania baterii akumulatorowych. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Waga ze wzrostomierzem – 2 sztuki

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Waga ze wzrostomierzem | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Elektroniczna waga medyczna osobowa klasy III kolumnowa z dużą podstawą o zwiększonej wytrzymałości. | TAK |  |
|  | Waga osobowa ze wzrostomierzem mechanicznym, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, nóżki regulowane. | TAK |  |
|  | Uchylne ramię wzrostomierza Zakres pomiaru: minimum 60 do 210 cm Podziałka: 1 mm | TAK |  |
|  | Elementy wagi pokryte lakierem proszkowym. Pomost wagi antypoślizgowy. | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: Obciążenie maksymalne minimum 300 kg Dokładność maksymalnie 100 g w całym zakresie pomiaru Duży, podwójny wyświetlacz LCD minimum 1 cal Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie), Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie wagi Zintegrowana podstawa z kolumną Platforma antypoślizgowa o wymiarach minimalnych: 340 mm x 450 mm x 90 mm Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy Wbudowany port USB (kabel do podłączenia z PC w zestawie) | TAK, podać |  |
|  | Waga medyczna ma posiadać możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index) przy wzroście powyżej 60 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość kolumny wagi od 80 do 90 cm | TAK |  |
|  | Funkcje: TARA, HOLD, BMI | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana poziomica do prawidłowego ustawienia wagi | TAK |  |
|  | W zestawie zasilacz sieciowy, waga ma również możliwość pracować na bateriach, minimum 10.000 pomiarów na jednym komplecie baterii. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Audiometr impedancyjny tympanometr z drukarką – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Audiometr impedancyjny tympanometr | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | TYMPANOMETRIA | TAK |  |
|  | Podatność: Zakres: 0.1 do 8.0 ml | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość sondy 226Hz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o sondę 1000Hz | TAK, podać |  |
|  | Tympanometria w zakresie ciśnienia min. od + 400 daPa do – 600 daPa | TAK, podać |  |
|  | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność i prawidłowe dopasowanie | TAK |  |
|  | Funkcja „Dziecko” – ułatwiająca przeprowadzanie badań u dzieci. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza. | TAK |  |
|  | Test trąbki nieperforowanej. | TAK, podać |  |
|  | ODRUCHY STRZEMIĄCZKOWE | TAK |  |
|  | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi hp, ipsi lp, ipsi wb | TAK, podać |  |
|  | Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość sygnału | TAK |  |
|  | Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB | TAK |  |
|  | Dla badania kontralateralnego – 120 dB | TAK |  |
|  | Test zanikania odruchów- Decay | TAK |  |
|  | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | TAK, podać |  |
|  | AUDIOMETRIA | TAK |  |
|  | Audiometria powietrzna | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25Hz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB | TAK |  |
|  | APARAT | TAK |  |
|  | Wbudowany wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 3 kg | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia 30 x 40 x 8 cm ±2 cm | TAK |  |
|  | Słuchawka kontralateralna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Sonda tympanometryczna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. | TAK, podać |  |
|  | Drukarka współpracująca przez łącze Bluetooth | TAK |  |
|  | Metoda drukowania: Bezpośredni termiczny druk liniowy | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: 203 dpi (8 punktów/mm) | TAK |  |
|  | Prędkość drukowania: Maks. 70 mm/s | TAK, podać |  |
|  | Szerokość druku: min. 72mm | TAK, podać |  |
|  | Interfejs: USB, Bluetooth | TAK |  |
|  | RAM: 4 MB | TAK |  |
|  | Flash: 8 MB | TAK |  |
|  | Grafiki: Obsługa drukowania bitmap o różnej gęstości i drukowanie bitmap zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Czujniki: Wyjście papieru/czarny znak/czujnik etykiety luki, pokrywa przełącznik otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Wskaźnik zasilania: zielony | TAK |  |
|  | Wskaźnik błędu: czerwony | TAK |  |
|  | Zasilanie Wejście: AC 100 -240V Wyjście: DC 5V/1A | TAK |  |
|  | Bateria: Akumulator Li-ion min. 2300mAh/7,4V | TAK, podać |  |
|  | Typ papieru: Papier ciągły, papier z czarnymi znakami, etykieta bez podkładu, etykieta z przerwą | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Spirometr – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Spirometr | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD minimum 7", rozdzielczość minimum 800x480 | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie | TAK, podać |  |
|  | Interfejs USB, Bluetooth, wbudowana drukarka na papier termiczny ok. 110 mm | TAK, podać |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pediatryczna – graficzne ( obrazkowe ) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwukierunkową turbinę cyfrową (przepływomierz) jednokrotnego użytku z ustnikiem – 60 szt., nie wymagającą kalibracji. | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników. | TAK |  |
|  | Pamięć pozwalająca zapisać min 9 000 badań | TAK, podać |  |
|  | Spirometr mierzący min. 46 parametrów wdechowe i wydechowe | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z cyfrowymi turbinami dwukierunkowymi (przepływomierzami) wielokrotnego użytku. | TAK |  |
|  | Zakres przepływu min 16l/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres objętość min 10l | TAK, podać |  |
|  | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL | TAK, podać |  |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s | TAK, podać |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s | TAK, podać |  |
|  | Wymiary max 220 x 210 x 55 mm; | TAK, podać |  |
|  | Waga max 1,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany moduł pomiaru saturacji wraz czujnikiem typu klips dla dorosłych Mierzone parametry: SpO2% min, max, średnie BPM min, max, średnie Czas testu % Czas trwania Bradykardii (<40 BPM) % Czas trwania Tachykardii (>120 BPM) % Czasu z SpO2 ≤90% (T90%, T89%) do 300 godzin pulsoksymetrii | TAK, podać |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec/walizka na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku z ustnikiem 60 szt. - kabel USB do podłączenia do komputera | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Densytometr  – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Densytometr | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Stacjonarny, automatyczny densytometr rentgenowski z zasilaniem sieciowym (230V/50Hz) oraz interfejsem do komputera klasy PC. | TAK, podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK, podać |  |
|  | Wachlarzowa wiązka promieniowania RTG | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny obszar skanowania ≥ 195 cm x 50cm | TAK, podać |  |
|  | Wielkość stołu min 200 cm x 55 cm | TAK |  |
|  | Wysokość stołu ≤ 60 cm | TAK |  |
|  | Podwójna energia wiązki rentgenowskiej | TAK, podać |  |
|  | Opcja określająca gęstość kości | TAK, podać |  |
|  | Analiza: BMD, BMC , BMI, T-Score, Z-Score, | TAK, podać |  |
|  | Area, Dual Fem ur, Total Body BMD | TAK |  |
|  | Miejsca skanowania: · kręgosłup lędźwiowy, · biodro, · możliwość skanowania obu bioder w jednym czasie lub jedno po drugim bez przemieszczania pacjenta, · całe ciało | TAK, podać |  |
|  | Skład ciała: FAT, LEAN, BMC | TAK |  |
|  | Ocena ryzyka złamania - FRAX | TAK |  |
|  | Funkcja Automatic Real One Scan | TAK |  |
|  | Ogólna ocena ciała | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru dawki promieniowana | TAK |  |
|  | Analiza statystyczna | TAK |  |
|  | Dawka promieniowania przyjmowanego przez operatora przebywającego w odległości ponad 1 m od pracującego urządzenia niemierzalna | TAK |  |
|  | Czas przy skanowaniu kręgosłupa do 30 s | TAK, podać |  |
|  | Czas przy skanowaniu całego ciała do 360 s | TAK, podać |  |
|  | Kalibracja automatyczna | TAK |  |
|  | Opcja DICOM umożliwiająca integrację z systemem informatycznym placówki | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją do współpracy densytometru z zestawem komputerowym. Zestaw zapewniający jego pełną funkcjonalność (analiza badań plus drukowanie raportów i przechowywanie w pamięci danych). | TAK |  |
|  | Wymagania min dot. zestawu komputerowego: · Jednostka centralna klasy PC · Dysk twardy min 250 GB · Pamięć RAM min. 1 GB . Fabrycznie zainstalowany system operacyjny - System w polskiej wersji językowej w najnowszej dostępnej wersji. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. - Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w urządzeniu. - Musi pozwalać na pełną integrację i korzystanie z zasobów sieciowych (w tym autoryzacji i autentykacji) domeny Active Directory MS Windows server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 (wykorzystywaną przez Zamawiającego). - Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. - Możliwość zdalnego aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profilów użytkowników. - Dostępne sterowniki dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, Plug&Play , USB). - Możliwość obsługi urządzeń do uwierzytelniania jako podpis elektroniczny lub jako klucze uwierzytelniające do zalogowania się do systemu. - Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji. - System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są darmowe, możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. - Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne. - Możliwość świadczenia pomocy zdalnej i łączenia się z pulpitami zdalnymi komputerów. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. - System umożliwiający obsługę graficznego interfejsu użytkownika przy pomocy klawiatury i myszy oraz umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach z ekranami dotykowymi. - Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym komputera - Musi być również aktywowany jeżeli tego wymaga. Utworzone konto użytkownika z prawami administratora systemu. - Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji · Monitor kolorowy min 17” · Drukarka | TAK |  |
|  | Panel dotykowy | TAK |  |
|  | Waga urządzenia poniżej 220 kg | TAK, podać |  |
|  | Referencyjna baza danych przygotowana dla populacji europejskiej | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Stół RTG do ramienia C – 1 sztuka

| L.p. |  | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Stół RTG do ramienia C |  | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Stół do zabiegów opatrunkowych i zabiegów operacyjnych |  | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm (± 30 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami bocznymi): 670 mm (± 30 mm) |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość materacy: min. 600 mm |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu: 800 do 1100 mm (± 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 (± 50) |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 600 do 500 (± 50) |  | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 250 (± 50) |  | TAK, podać |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 50) |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 (± 50) |  | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (±50) |  | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. |  | TAK |  |
|  | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy. |  | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. |  | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców. |  | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo . |  | TAK |  |
|  | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym. |  | TAK |  |
|  | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych . |  | TAK |  |
|  | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy), przenikalny dla promieni RTG co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska. |  | TAK |  |
|  | Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu: min. 150 kg |  | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie stołu: - podpórka ręki z korpusem mocującym |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  | Tak, podać adres |  |

Lampa czołowa diodowa – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Lampa czołowa diodowa | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Oświetlenie min. 90000 lux'ów z odległości pracy 180 mm | TAK, podać |  |
|  | Temperatura koloru: 5500 K +/- 100K | TAK, podać |  |
|  | Trwałość diody min. 50000 godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI) – min. 90 | TAK, podać |  |
|  | Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) | TAK |  |
|  | Regulator jasności zamontowany z boku czepca ( z prawej lub lewej strony) | TAK |  |
|  | Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia | TAK, podać |  |
|  | Waga całości (bez akumulatora) – max 260g, waga z akumulatorem na czepcu – max 460g | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podczepienia lup | TAK, podać |  |
|  | Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków. | TAK |  |
|  | Dostępne opcjonalnie różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu. | TAK |  |
|  | Lampa w wersji bezprzewodowej - bateria montowany z tyłu czepca. | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii. | TAK, podać |  |
|  | Bateria akumulatorowa litowo-polimerowa. | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania – max 2 godziny | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii akumulatorowej 100% naładowanej – min. 3,5 godziny. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej- w zestawie ładowarka sieciowa do wersji bezprzewodowej. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

Unit laryngologiczny – 1 sztuka

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Unit laryngologiczny | TAK, podać oferowany model / producent / kraj pochodzenia |  |
|  | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Rok produkcji: 2025 |  |
|  | Dotykowy panel sterowania LCD | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz do lusterek i endoskopów | TAK, podać |  |
|  | Funkcja podgrzewania narzędzi realizowana za pomocą nadmuchu, z funkcją automatycznego wyłączania. | TAK, podać |  |
|  | Funkcję dezynfekcji za pomocą światła UV | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 5 endoskopów sztywnych w jednym czasie. | TAK, podać |  |
|  | Podgrzewane kuwety na endoskopy | TAK |  |
|  | Wbudowany system ssania o wydajności min. 40 l/min | TAK |  |
|  | Kielich do płukania ucha, posiadający podłączenie do systemu ssącego oraz wycięcie na ucho | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany system irygacji ucha | TAK |  |
|  | Elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i możliwością regulacji temperatury wody 36 - 39°C. | TAK, podać |  |
|  | System sprężonego powietrza do osuszania ucha zewnętrznego po irygacji | TAK |  |
|  | Uchwyt monitora, mocowany do kolumny lampy zabiegowej z możliwością zmiany położenia | TAK |  |
|  | Uchwyt na lampę nagłowną | TAK |  |
|  | Uchwyt na kamerę endoskopową, znajdujący się po prawej stronie unitu. | TAK |  |
|  | 2 kuwety na endoskopy giętkie i 1 kuweta krótka | TAK |  |
|  | Wbudowane w unit źródło światła LED, z regulacją natężenia źródła światła na panelu dotykowym, w zakresie 0-100% mocy | TAK |  |
|  | Półka | TAK |  |
|  | 2 szuflady na narzędzia itp. | TAK |  |
|  | 1 szafka na kosz na odpady | TAK |  |
|  | Światłowód 3,5 mm, o dł. 180 -250 cm | TAK |  |
|  | Unit nie wymagający podłączenia do instalacji wodno – kanalizacyjnej, | TAK |  |
|  | Posiada zbiornik wody oraz butlę ssaka | TAK |  |
|  | Wymiar blatu wys x szer x głęb. 87 x 60 x 63 cm +/- 5 cm | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak, podać adres |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta).

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania niniejszego postępowania przetargowego do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokołem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny