Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 2:  SZYNA REHABILITACYJNA DO STAWU KOLANOWEGO

Ilość: 5 sztuk

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak - podać |  |
|  | Urządzenie z kinematycznym układem zapewniającym prawidłowy fizjologiczny ruch kończyny dolnej | Tak |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota | Tak |  |
|  | Obsługa urządzenia z wykorzystaniem graficznym ikon prezentowanych na pilocie | Tak |  |
|  | Bierny tryb pracy | Tak |  |
|  | Sprzęt wyposażony w min. 4 programy ćwiczeń | Tak - podać |  |
|  | Możliwość regulacji pozycji oparć uda, podudzia i stopy za pomocą odpowiednich zacisków | Tak |  |
|  | Elementy regulacyjne urządzenia wraz ze skalą z wymiarami długości uda i podudzia | Tak |  |
|  | Zakres ruchów wyprost/zgięcie kolana: w zakresie -10° - 120° bądź szerszy zakres | Tak |  |
|  | Zakres ruchów wyprost/zgięcie biodra: w zakresie 0°- 115° bądź szerszy zakres | Tak |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota | Tak |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu przez pacjenta | Tak |  |
|  | Ustawienie czasu pracy w zakresie od 1 min do 2h lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu całkowitego czasu terapii | Tak |  |
|  | Możliwość blokady klawiatury na pilocie | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania urządzenia dowolnym przyciskiem | Tak |  |
|  | Urządzenie II klasy ochronności | Tak |  |
|  | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej bądź z normą równoważną* | Tak |  |
|  | Oparcia kończyny wielorazowe, dezynfekowalne | Tak |  |
|  | Maksymalna masa urządzenia 12 kg | Tak - podać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia (w najniższym punkcie): 105 x 45 x 30 cm | Tak - podać |  |
|  | Karty użytkownika kompatybilne (z możliwością zamiennego stosowania) z posiadanymi przez Szpital urządzeniami do pasywnej rehabilitacji stawów kończyny dolnej (K1, K1 Standard Chip, K1 Comfort Chip, K2 Pro) | Tak |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
|  | Karta użytkownika – 10 szt. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna do każdej szyny | Tak |  |
|  | Pasy do mocowania min. 4 komplety | Tak |  |

* W przypadku, gdy oferowane urządzenie spełnia wymagania równoważne, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wskazania równoważności oraz załączenia dokumentów wykazujących równoważność

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-23.