Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 6:  WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW  Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM

Ilość: 1 sztuka

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak |  |
|  | Wózek przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Wózek dwusegmentowy | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym/jasnym, wg RAL np. 9001-9003 i 9010. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Wózek z możliwością współpracy z ramieniem C, umożliwiającym monitorowanie pacjenta aparatem RTG (posiadanie tuneli na kasety, detektory RTG) | Tak |  |
|  | Każdy narożnik wózka wyposażony w obrotowe krążki odbojowe (4 szt.) zabezpieczające ściany i wózek | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą np. dźwigni blokującej, wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-60° ± 5° | Tak - podać |  |
|  | Wózek posiadający dwa pełne uchwyty do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Wózek bez osłony podstawy jezdnej | Tak |  |
|  | Wysokość wózka regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej po obu stronach wózka, w zakresie 50cm – 90 cm ± 10cm | Tak - podać |  |
|  | Materac jednoczęściowy wykonany z materiału zmywalnego w jasnym kolorze z możliwością jego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w uchwyty transportowe | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne o średnicy 20cm | Tak |  |
|  | Koła jezdne z blokadą centralną oraz jedną blokadą kierunkową | Tak |  |
|  | Maksymalny udźwig wózka min. 250kg | Tak - podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 85cm ± 5cm Długość całkowita wózka 210cm ± 5cm | Tak - podać |  |
|  | Szerokość leża 60cm ±5cm Długość leża 190 cm ±5cm | Tak - podać |  |
|  | Wózek wyposażony w kosz wielofunkcyjny o wymiarach min. 57x25x7,5 cm, pod leżem wózka | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt/ wieszak na papier | Tak |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-21.