Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 1:  APARAT DO ELEKTROTERAPII Z TONOLIZĄ

Ilość: 2 sztuki

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024r. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające dwa w pełni niezależne kanały umożliwiające wykonywania stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami: diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami średniej częstotliwości w kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS i TENS BURST | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz), prądem HV (wysokonapięciowym), prądem Kotza, zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym, prądem galwanicznym | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w cyklicznie przerywanych dawkowaniach różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów oraz czasu przerwy | Tak |  |
|  | Amplituda prądów impulsowych i tonolizy w zakresie 0-100mA | Tak - podać |  |
|  | Możliwość ustawienia częstotliwości interferencyjnej w zakresie 1-200 Hz | Tak |  |
|  | Natężenie prądu interferencyjnego 0-60mA | Tak |  |
|  | Urządzenie z wykrywaniem przerwy w obwodzie | Tak |  |
|  | Baza gotowych programów terapeutycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zapisywania indywidualnych parametrów zabiegu | Tak |  |
|  | Urządzenie z funkcją elektrodiagnostyki | Tak |  |
|  | Licznik czasu i liczby zabiegów | Tak |  |
|  | Bezpieczna reakcja na zanik zasilania | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia: 320x270x130mm ± 30mm | Tak - podać |  |
|  | Masa urządzenia max. 5kg | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie 230/50Hz | Tak |  |
| Wyposażenie: |  |  |  |
|  | Akcesoria: - elektroda długopisowa z kompletem końcówek – 1 szt. - elektrody silikonowe – 8 szt. - podkłady wiskozowe – 8 szt. - przewód do podłączenia elektrod – 20 szt. - opaska rzepowa do mocowania elektrod rozmiar (50x500mm ± 10mm) – 4 szt. - opaska gumowa do mocowania elektrod rozmiar (50x500mm ± 10mm) – 4 szt. - bezpiecznik – 1 szt. - woreczki z piaskiem 2 kg – 5 szt. | Tak |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-21.