Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 4:  STACJA POMIAROWA DO BADANIA WZROSTU I WAGI

Ilość: 1 sztuka

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024r. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające legalizację | Tak |  |
|  | Urządzenie z możliwością ważenia i mierzenia w jednym kroku roboczym | Tak |  |
|  | Urządzenie o III klasie dokładności | Tak |  |
|  | Platforma na stałe połączona z wagą wyposażona w pozycjoner pięt | Tak |  |
|  | Urządzenie z suwakiem pomiarowym do umieszczania na głowie wg wskazań płaszczyzny frankfurckiej | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dwa wyświetlacze: jeden na talerzu suwaka do odczytu wzrostu, drugi w formie ekranu dotykowego, wyświetlającego min. masę ciała i wzrost | Tak |  |
|  | Urządzenie o nośności maksymalnej do 300kg | Tak - podać |  |
|  | Dokładność urządzenia: 50g < 150kg > 100g | Tak - podać |  |
|  | Zakres pomiaru wzrostu od 50 do 220 cm lub szerszy | Tak - podać |  |
|  | Podziałka urządzenia w zakresie pomiaru wzrostu: 1 mm | Tak - podać |  |
|  | Urządzenie z funkcją tarowania | Tak |  |
|  | Urządzenie z funkcją matka/dziecko | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka transportowe | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne za pomocą baterii oraz zasilacza | Tak |  |
|  | Urządzenie z 4 regulowanymi punktami podparcia | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zasilacz | Tak |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 3-16.