Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 10:  WÓZKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

10a: WÓZEK TRANSPORTOWY SIEDZĄCY

Ilość: 15 sztuk

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Wózek o aluminiowej konstrukcji |
|  | Szerokość siedziska 50 cm ± 2cm Wysokość oparcia 45-50cm |
|  | Podłokietniki odchylane za oparcie z możliwością ich demontażu |
|  | Wózek wyposażony w hamulce dla opiekuna (przy rączkach do prowadzenia) oraz w hamulce dla pacjenta (przy kołach) |
|  | Podnóżki pojedyncze, ściągane i z możliwością odchylenia na zewnątrz / do wewnątrz |
|  | Regulowana wysokość podnóżków: dwa pojedyncze z możliwością ustawienia do wyprostowanej kończyny dolnej |
|  | Kółka przednie pełne, Koła tylne pełne o średnicy 60cm ± 3 cm |
|  | Siedzisko wyposażone w ortopedyczną poduszkę |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-9.

10b: WÓZEK SIEDZĄCY MODULARNY

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Wózek o aluminiowej konstrukcji |
|  | Wózek ze stabilizacją głowy (przedłużenie oparcia) i pleców z odchylanym oparciem do 30° |
|  | Wózek z regulacją napięcia oparcia |
|  | Dwa pojedyncze podnóżki z regulacją kąta nachylenia, możliwość transportu pacjenta z wyprostowaną kończyną |
|  | Wózek z regulacją wysokości podłokietników |
|  | Przednie koła skrętne |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-7.

10c: BALKONIK REHABILITACYJNY NA KÓŁKACH

Ilość: 23 sztuki

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Balkonik z regulacją wysokości rączek w zakresie 75-99cm lub szerszym |
|  | Hamulce ręczne |
|  | Półka do siedzenia |
|  | Całkowita szerokość chodzika 60-70cm |
|  | Balkonik wyposażony w 4 kółka pełne |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-6.

10d: BALKONIK REHABILITACYJNY DZIECIĘCY

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Balkonik składany, teleskopowa konstrukcja pozwalająca na regulację wysokości |
|  | Balkonik na 4 kółkach, skrętnych |
|  | Uchwyty miękkie np. piankowe |
|  | Wysokość balkonika w zakresie 47-60cm ± 2cm |
|  | Maksymalne obciążenie ≥65 kg |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-6.

10e: BALKONIK REHABILITACYJNY DZIECIĘCY

Ilość: 1 sztuka

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych |
| --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 |
|  | Balkonik składany, teleskopowa konstrukcja pozwalająca na regulację wysokości |
|  | Balkonik na 4 kółkach, skrętnych |
|  | Uchwyty miękkie np. piankowe |
|  | Wysokość balkonika w zakresie 60-73cm ± 2cm |
|  | Maksymalne obciążenie 80 kg |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-6.