Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

CZĘŚĆ 5:  WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW

Ilość: 6 sztuk

Nazwa handlowa: ………………… 		Model: ………………………………...

Producent: …………………………

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wymagane parametry graniczne / wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | Tak |  |
|  | Wózek przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Wózek dwusegmentowy | Tak |  |
|  | Wózek wykonany z konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym/jasnym, wg RAL | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej | Tak |  |
|  | Wózek z możliwością współpracy z ramieniem C, umożliwiającym monitorowanie pacjenta aparatem RTG (posiadanie tuneli na kasety, detektory RTG) | Tak |  |
|  | Każdy narożnik wózka wyposażony w obrotowe krążki odbojowe (4 szt.) zabezpieczające ściany i wózek | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża za pomocą dźwigni blokującej, zabezpieczające pacjenta na min. 55% długości leża | Tak |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-70° ± 5° | Tak - podać |  |
|  | Wózek posiadający dwa pełne uchwyty do prowadzenia wózka | Tak |  |
|  | Wózek bez osłony podstawy jezdnej | Tak |  |
|  | Wysokość wózka regulowana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej po obu stronach wózka, w zakresie 50cm – 83 cm ± 10cm | Tak - podać |  |
|  | Materac wykonany z materiału zmywalnego w jasnym kolorze z możliwością jego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Materac wyposażony w uchwyty transportowe | Tak |  |
|  | Cztery koła jezdne o minimalnej średnicy 18cm (każde) | Tak - podać |  |
|  | Koła jezdne z blokadą centralną oraz jedną blokadą kierunkową | Tak |  |
|  | Maksymalny udźwig wózka ≥ 250kg | Tak - podać |  |
|  | Szerokość całkowita wózka 75cm ± 5cm Długość całkowita wózka 210cm ± 5cm | Tak - podać |  |
|  | Szerokość leża 73cm ±5cm Długość leża 190 cm ±5cm | Tak - podać |  |

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził parametry w pozycjach 2-19.