……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

5 części - dostawy walca stalowego 6-8t

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie walca 6-8 t – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania podstawowe | Walec 6-8 t, fabrycznie nowy, główne komponenty układu napędowego tj. silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez producenta walca, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa, |  |
|  |  | Rok produkcji min. 2024 | ……………. |
|  | Masa robocza z kabiną | 6-8 t | …………………… |
|  | Silnik wysokoprężny | min. 55 kW | …………………… |
|  | Norma emisji spalin | STAGE V |  |
|  | Układ dwóch dzielonych bębnów | wymagane |  |
|  | Koło dzielone | wymagane |  |
|  | Napęd jezdny | prędkość z płynną regulacją 0-10 km/h | …………………… |
|  | Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną wibracją minimum 25% i wyłączoną wibracją minimum 30% | wymagane |  |
|  | Wibracja: przód i tył | wymagane |  |
|  | System monitorujący pracę maszyny | wymagane |  |
|  | Miernik zagęszczenia | wymagane |  |
|  | Instalacja zraszająca | wymagane |  |
|  | Gniazdo | 12 V |  |
|  | Dwa duże zewnętrzne lusterka wsteczne | ułatwiające prace osobom z ograniczeniami ruchowymi (niepełnosprawnym) |  |
|  | Zgarniacz składany | wymagane |  |
|  | Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami, odchylana | wymagane |  |
|  | Kabina z klimatyzacją | wymagane |  |
|  | Urządzenie dociskające krawędzie i urządzenie tnące | wymagane |  |
|  | Fotel obracany | min. 220o |  |
|  | System kamer | kamera obserwacji wstecznej |  |
|  | Układ kontroli trakcji | wymagane |  |
|  | Instalacja do rozrzutnika grysu | wymagane |  |
|  | Oświetlenie robocze | wymagane |  |
|  | Radio CB | wymagane |  |
|  | Dostosowanie do osób niepełnosprawnych | pełna regulacja wysokości i kąta nachylenia fotela oraz możliwość dostosowania podparcia pleców oraz pozycji podłokietników, obsługę przy użyciu joysticka |  |