Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie :

,, Remont przepustu w ciągu DP 1432N relacji Derc-Frączki w km 4+990 ”.

- Lokalizacja

Przepust znajduje się w ciągu DP 1432N relacji Derc-Frączki w km 4+990 na działce ewidencyjnej nr 156 położonej w obrębie Derc gmina Jeziorany.

- ZAKRES PRAC

1. Wykopy w gruncie, rozbiórka uszkodzonych elementów drogi, przepustu wraz z utylizacją.

2. Wykonanie ławy fundamentowej przepustu.

3. Montaż rury przepustu

4. Montaż ścianek oporowych przepustu ze skrzydełkami

5. Zasypanie wykopu, wykonanie nasypu z formowaniem skarp.

6. Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

7. Wbudowanie AC16W-KR3 gr.5 cm

8. Wbudowanie AC11S-KR3 gr.4 cm.

9. Obrukowanie przepustu.

10.Naprawa odwodnienia liniowego.

11. Montaż barier drogowych.

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.1

Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi, rozbiórka obejmuje odcięcie uszkodzonego asfaltu od dobrej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją. Rozbiórka przepustu obejmuje rozbiórkę z utylizacją uszkodzonych rur  przepustu i pozostałych betonowych elementów przepustu (przyczółków)  w okolicy wylotu przepustu. Elementy rozbiórkowe podlegają utylizacji.

5.2

Wykonanie ławy fundamentowej trapezowej z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm                                         o wym. 0,4 x 0,9 x 9,0 m. Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z pochyleniem przepustu. Ławę należy odseparować od gruntów rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej. Kruszywo przeznaczone do wykonania robót powinno spełniać PN-EN 13242+A1:2008

5.3

Przepust należy wykonać z ruru  typu HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. Wewnętrzna średnica rury Ø 600 mm ułożona na ławie fundamentowej – rurę na pełnej szerokości drogi wykonać z odcinka o długości 9 m .                        Kanał rurowy należy ułożyć z zachowaniem rzędnych wlotu i wylotu przed remontem. Dopuszcza się zastosowania innych rur pod warunkiem spełnienia założeń konstrukcyjnych                                          i wytrzymałościowych.

5.4

Montaż ścianek oporowych przepustu ze skrzydełkami o średnicy Ø 600 przy wlocie i wylocie przepustu.

5.5

Należy zasypać wkop przepustu, uformować i zagęścić nasyp. Do zasypania rur należy użyć materiału ziarnistego w postaci piasków, żwirów, mieszanek żwiorowo – piaskowych o frakcji           0-20 mm spełniające wymogi normy PN-EN 13242+A1:2008. Materiał do zasypania należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98                   w pozostałej strefie. Należy wbudować w górnej warstwie przed wykonaniem nawierzchni  warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm C50/30 gr.  30 cm.

5.6

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  w celu nawiązania z nową nawierzcnią.

5.7

Wbudowanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC16W-KR3 gr. 5 cm wraz ze skropieniem podłoża.

5.8

Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S-KR3 gr. 4 cm wraz ze skropieniem podłoża.

5.9

Wykonanie umocnienia skarp poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym ( polnym).

Podkład pod kamień stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Na warstwie podkładu z kruszywa ułożyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości                od 3 cm do 5 cm. Po ułożeniu kamienia szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową                   o stosunku 1:2. Beton użyty przy pracach powinien spełniać wymogi normy PN-EN 206:2014-04.

5.10

Naprawa odwodnienia liniowego poprzez wykonanie odpływów ściekowych skarpowych kamieniem naturalnym polnym na podbudowie cementowo-piaskowej.

5.11

Należy zamontować bariery energochłonne typu N2W4A z obu stron drogi przy obiekcie o łącznej długości 2x12m spełniające wymogi normy  PN-EN 1317-5+A2:2012.

5.12

Dostarczenie zamawiającemu inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej obiektu poświadczoną przez osobę uprawnioną, że niniejszy dokument został opracowany                     w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego                       i kartograficznego.

Kod CPV: 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane.

- Uwagi do wyceny

  - Zamawiający zaleca, by wycenę oferty poprzedzić wizją oględzinami terenu realizowanej inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.

  - Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy                                z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

  - Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej.

  - Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:

    - opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem i utrzymaniem objazdów, przejazdów oraz tymczasowego oznakowania,

    - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

    - koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

    - wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

    - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

    - naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

    - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy,

    - demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

    - zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy,

    - opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

    - zapewnienie nadzoru geologicznego i geodezyjnego robót

    - po wykonaniu robót wykonanie przekrojów podłużnych przepustów z zaznaczeniem rzędnych wysokościowych

    - prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów konieczności

  - Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ofertowego, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

    - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

    - Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie              z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 11).

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

  - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

- Czynności wymienione w pkt. 4  powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

- Zmiany do umowy:

  - Zmiana terminu na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:

    - wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

    - warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, np. długotrwałe intensywne opady deszczu itp.

    - konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest niewystarczający i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robót.

    - koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz

    - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

    - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac

    - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych

  - zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

    - zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy

    - w przypadku, gdy przewidziana w zamówieniu technologia wykonania robót nie jest w stanie zapewnić uzyskanie warunków technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej

  - pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

    - zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego,

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.

    - zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa.