`

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Wschodniej”.

Lokalizacja inwestycji: województwo opolskie, 
                                    powiat opolski, gmina Opole

ul. Wschodnia

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71355000-1 	Usługi pomiarowe

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 	Nadzór nad projektem i dokumentacją

45000000-7   	Roboty budowlane.

45100000-8   	Przygotowanie terenu pod budowę.

45200000-5  	Roboty inżynieryjne i budowlane.

45233220-7 	Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

45233222-1       Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                   i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

35262000-8       Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań

45316110-9       Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu, ul. Płk Witolda Pileckiego 1, 45-331 Opole

Opracował: Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów

Zawartość dokumentacji :

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	3

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	3

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.	6

2.1.1.Opis stanu istniejącego	6

2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania	6

2.1.3.Opis szczegółowy	7

3.	Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	8

3.1.	Wymagania techniczne i materiałowe	8

3.2.	Architektura	10

3.3.	Instalacje	10

3.4.	Wykończenie i zagospodarowanie terenu	10

4.	Część informacyjna	10

4.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	10

4.2.	Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	10

4.3.	Inne ustalenia	10

5.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	10

6.	Wymagania szczegółowe	12

6.1.	Ustalenie wyceny robót	12

6.2.	Płatności	12

6.3.1.	Wymagane terminy	12

6.3.2.	Raportowanie	12

6.4.	Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych	12

6.5.	Załączniki do PFU	13

# 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

## 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano

montażowych, związanych z realizacją zadania „Budowa pętli autobusowej przy ul. Wschodniej”

w zakresie:

- opracowanie dokumentacji technicznej uwzględniając aktualizacje o obowiązujące przepisy, dostępne materiały,

- wykonanie robót budowlano-montażowych,

- pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.

Uwaga : do niniejszego PFU załączono informacyjnie program funkcjonalno - użytkowy opracowany przez firmę TRAKO – Projekty Transportowe stacji ładowania autobusów elektrycznych, który realizowany będzie jako osobne zadanie inwestycyjne. Należy uwzględnić w opracowywanej dokumentacji elementy odnoszące się do możliwości lokalizacji elementów infrastruktury drogowej. Zgodnie z załączonym dokumentem pętlę należy zaprojektować wg następujących wytycznych :

-   należy zaprojektować pętle w, sposób umożliwiający zatrzymanie się dwóch autobusów obok siebie;

-   pojazdy wjeżdżają na pętlę tylko od strony ul. Grudzickiej,

-   autobus, który będzie na pętli się ładować pod zewnętrznym peronem (wzdłuż granicy działki),

przeznaczonym do wysiadania pasażerów, na którym będzie zamontowany słup ładowarki. Dla masztu

ładowarki niezbędna jest szerokość co najmniej 2,0 m,

-  drugi peron powinien być równoległy do tego z ładowarką dla drugiego autobusu (rozdzielający

i umożliwiający wysiadanie pasażerów z drugiego autobusu),

-   każde stanowisko dla autobusu musi mieć szerokość minimum 3,5 m,

Powyższe parametry można uzyskać poprzez zawężenie wyspy znajdującej się od strony jezdni                               ul. Wschodniej. Należy przewidzieć miejsce na zaplecze dla kierowców. W ramach niniejszego zadania należy doprowadzić do przyszłego zaplecza przyłącza : elektryczne, wodne, kanalizacyjne, teletechniczne.

## 1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1.  Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji składa się z m.in.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej – z uwzględnieniem opisu zawartego w pkt. 1.1.

- Uzyskanie zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,

- Uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz wycinka drzew i krzewów (w razie konieczności),

- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejących elementów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania,

- Wykonanie robót ziemnych,

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi dla pętli autobusowej o nawierzchni betonowej dla stanowisk postojowych autobusów, podbudowy oraz doprowadzenie podłoża do kategorii nośności G1,

- Wykonanie nowych krawężników i obrzeży, w tym peronowych wzdłuż peronów  do wysiadania,

- Wykonanie peronów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy oraz doprowadzenie podłoża                 do kategorii nośności G1,

- Wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej podbudowy oraz doprowadzenie podłoża                        do kategorii nośności G1,

- Wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej, podbudowy oraz doprowadzenie podłoża do kategorii nośności G1,

- Wykonanie odwodnienia (należy dążyć do maksymalnego wykorzystania retencjonowania wód opadowych) w razie konieczności należy przewidzieć włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej;

- Wykonanie oświetlenia ulicznego typu LED,

- Wykonanie przejścia dla pieszych z doświetleniem typu LED,

- Likwidacja ewentualnych kolizji z innymi sieciami wraz z uzgodnieniami z właściwym zarządcą sieci,

- Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej organizacji ruchu,

- Wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

- Wykonanie terenów zielonych wraz z obsianiem i ewentualnymi nasadzeniami,

- Wykonanie regulacji urządzeń obcych,

- Wykonanie kanału technologicznego,

- Wykonanie robót wykończeniowych,

- Odtworzenie konstrukcji jezdni w wyniku prowadzonych robót budowlanych,

- Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych,

- Wykonanie rur ochronnych dla infrastruktury podziemnej niezbędnych do podłączenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w razie konieczności w przypadku rozpoczęcia robót drogowych przed realizacją budowy stacji wraz z niezbędna infrastrukturą.)

- Wykonanie przyłączy : wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego w miejscu przewidzianym na zaplecze dla kierowców MZK Opole.

Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

- Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe,

- Roboty ziemne,

- Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,

- Wykonanie krawężników i obrzeży,

- Wykonanie dolnych i górnych warstw konstrukcji jezdni pętli autobusowej,

- Wykonanie dolnych i górnych warstw konstrukcji zjazdów,

- Wykonanie dolnych i górnych warstw konstrukcji chodników,

- Roboty branży sanitarnej,

- Roboty branży teletechnicznej,

- Roboty branży elektrycznej,

- Zieleń drogowa,

- Oznakowanie tymczasowe i docelowe,

- Likwidacja ewentualnych kolizji z innymi sieciami,

- Roboty wykończeniowe,

    - Dokumentacja obejmuje :

- sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r. poz. 1609):

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny

- sporządzenie projektów wykonawczych branżowych – po 4 egz.,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,

- przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.;

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż –

po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność),

- pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,

koniecznych do uzyskania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację

inwestycji drogowej w tym branżowych z właścicielami sieci (m.in. energetycznych, cieplnych, gazowych,

telekomunikacyjnych) oraz wynikających z niezbędnych opracowań geodezyjnych  (m.in.

podziałów działek),

- zawarcie w imieniu Inwestora umów przyłączeniowych niezbędnych do funkcjonowania wykonanej infrastruktury z gestorami sieci,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu – 2 egz.

- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD

- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów i kosztorysów robót

winny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

    - Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:

- Uzgodnienie projektu budowlanego

- Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

    - Nadzór autorski:

- Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 ze zm.)

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających

się w toku realizacji inwestycji,

- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
             w toku realizacji inwestycji,

- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie

Zamawiającego,

- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do

miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia

wszelkich, pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami

przyjętymi w dokumentacji.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie

papierowej wraz z przekazaniem i przyjęciem do zasobów geodezyjnych Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

- przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele

elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły

robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,

deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót,

oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

### 2.1.1.Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim w miejscowości Opole w Gminie Opole 
w Województwie Opolskim. Zakres opracowania obejmuje budowę pętli autobusowej przy ul. Wschodniej.

Pętla autobusowa znajduje się przy ul. Wschodniej, która jest drogą gminną 103616 O.  W obecnej lokalizacji przyszłej pętli występuje nawierzchnia z płyt betonowych prefabrykowanych w złym stanie technicznym. Zjazd do przy ul. Wschodniej 25 do budynków o charakterze przemysłowym jest również w złym stanie technicznym. W obrębie inwestycji jest usytuowana następująca infrastruktura: sieć wodociągowa, siec sanitarna, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna.

### 2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania

Zakres rzeczowy prac projektowych obejmuje zakres m. in.:

- uzyskanie zgłoszenia robót lub decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę,

- uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów (w razie konieczności),

- nową konstrukcję jezdni dla pętli autobusowej, przy czym nawierzchnię stanowisk postojowych należy zaprojektować z betonu cementowego, podłoże musi odpowiadać kategorii nośności G1,

- nową konstrukcję peronów, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, podłoże musi odpowiadać kategorii nośności G1,

- nową konstrukcję zjazdów o nawierzchni bitumicznej, podłoże musi odpowiadać kategorii nośności G1,

- zaprojektowanie nowych krawężników i obrzeży,

- odwodnienie jezdni, zjazdów, chodników i peronu (należy dążyć do maksymalnego wykorzystania retencjonowania wód opadowych),

- regulacja wysokościowa studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej                   i gazowej oraz innej infrastruktury objętych zakresem opracowania,

- likwidacja ewentualnych kolizji z innymi sieciami wraz z uzgodnieniami z właściwym zarządcą sieci,

- opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz projektu stałej organizacji ruchu, oznakowanie poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe;

- projekt oświetlenia pętli typu LED,

- opracowanie projektu przejścia dla pieszych z doświetleniem typu LED,

- opracowanie projektu zieleni,

- opracowanie projektu kanału technologicznego,

- należy przewidzieć wiatę przystankową w rejonie peronu autobusowego,

- zaprojektowanie rur ochronnych dla infrastruktury podziemnej niezbędnych do podłączenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych (w razie konieczności w przypadku rozpoczęcia robót drogowych przed realizacją budowy stacji wraz z niezbędna infrastrukturą.)

- opracowanie projektu przyłączy : wodnego, kanalizacyjnego, elektrycznego i teletechnicznego                        w miejscu przewidzianym na zaplecze dla kierowców MZK Opole

- opracowanie przedmiaru robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych,

- minimalne parametry zaprojektowanej infrastruktury drogowej muszą być zgodne                                     z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, w przypadku robót sieciowych zgodne z właściwymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz uzgodnieniami z zarządcami sieci.

Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

- Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe,

- Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami sieci,

- Wykonanie krawężników i obrzeży,

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników i peronów,

- Roboty branży sanitarnej,

- Roboty branży teletechnicznej,

- Roboty branży elektrycznej,

- Zieleń drogowa,

- Oznakowanie tymczasowe i docelowe,

- Likwidacja ewentualnych kolizji z innymi sieciami,

- Oświetlenie uliczne typu LED,

- Roboty wykończeniowe.

### 2.1.3.Opis szczegółowy

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do m.in:

- Uzyskanie mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do celów projektowych) umożliwiających realizację zadania,

- Uzyskanie zgłoszenia lub w razie konieczności pozwolenia na budowę,

- Przedstawienia dokumentacji projektowej realizacji robót wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm. Projekt budowlano-wykonawczy musi być uzgodniony z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

- Projekt stałej tymczasowej i stałej organizacji ruchu, projekt sterowania sygnalizacją świetlną należy zatwierdzić w Wydziale Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola.                        W projekcie uwzględnić kompletne oznakowanie dróg włącznie z sygnalizacją świetlną, na całej szerokości pasa drogowego, wraz z obszarami skrzyżowań. Dostosować oznakowanie drogowe do obowiązujących przepisów.

- Należy wystąpić do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o wydanie warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu planowanej inwestycji drogowej oraz do Spółki Wodociągi i Kanalizacji w Opolu w zakresie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji (o ile zachodzi taka konieczność). Dokumentację projektową odwodnienia drogi należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej,

- Dokumentację projektową oświetlenia ulicznego należy uzgadniać z Wydziałem Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych dla projektowanego oświetlenia przed złożeniem w Zakładzie Energetycznym Tauron Dystrybucja o/Opole, należy przedłożyć do akceptacji i podpisu w WITiGK UM Opola,

- Należy zwrócić się do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola z zapytaniem o posiadaną na terenie objętym opracowaniem infrastrukturę Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola OSTO oraz, w razie konieczności, wystąpienie o wydanie Warunków Technicznych przebudowy oraz zabezpieczenie istniejącej sieci OSTO,

- Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wg wymagań obowiązujących przepisów,

- Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia wykonanej dokumentacji                       z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,

- Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,

- Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne,

- Zatwierdzenie projektu przez konserwatora zabytków (w razie konieczności),

- Zrealizowania robót budowlano-montażowych,

- Prowadzenie dziennika budowy,

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót,

- Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 
 w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF 
 i DGN(DWG).

- Przekazanie przez Wykonawcę niezbędnych informacji do wytworzenia środka trwałego zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 3.1.	Wymagania techniczne i materiałowe

3.1.1. Przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy. Rozpoczęcie robót wymagać

będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które

będą wynikać będą z  rozwiązania projektu.

    - Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca                     i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzenia. Podłoże pod jezdnię powinno spełniać grupę nośności G1.

    - Roboty nawierzchniowe

W projekcie należy uwzględnić nawierzchnie o nawierzchni bitumicznej, istniejące nawierzchnie należy dowiązać do przebudowanego zakresu.

    - Krawężniki i obrzeża,

-  krawężniki i obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem,

    - Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu tj. humusowanie z obsianiem trawy. Prace należy wykonać zgodnie z inwentaryzacją zieleni.

    - Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie.

    - Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Materiały powinny spełniać wymagania:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – kruszywo o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm C90/3, spełniające wymagania WT- 4 Mieszanki niezwiązane : 2010. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu).

- krawężniki i obrzeża - nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – zadowalająca, wytrzymałość na zginanie klasa 1 S. Krawężniki i obrzeża powinny spełniać wymagania normy PN-EN : 1340.

- elementy Brd : oznakowanie poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, oznakowanie

pionowe – folia odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tyłu farbą koloru szarego.

- betonowa kostka brukowa - nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – zadowalająca, kostka powinna spełniać wymagania normy PN-EN : 1338;

- stabilizacja cementem – wymagania materiałowe i techniczne powinny odpowiadać                           WT-5; 2010 – mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych (załącznik do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.);

- konstrukcja drogi zjazdów : minimalne parametry: podłoże gruntowe kategorii G1,

nawierzchnia mineralno - bitumiczna :

-  warstwa podbudowy projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe.

Wymagania techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy podbudowy należy

zastosować asfalt zwykły. Zabezpieczenie spoin technologicznych

podłużnych i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną.

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie warstwy emulsją

bitumiczną.

-  warstwa wiążąca projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno - asfaltowe.

Wymagania techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy wiążącej należy zastosować    asfalt zwykły. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie warstwy emulsją bitumiczną.

-  warstwa ścieralna projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania  techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę z asfaltem modyfikowanym. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych   i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną wolnorozpadową.

- wykonanie i odbiór warstw bitumicznych – zgodnie z wymaganiami WT 2 – wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych – wymagania techniczne : 2016,

i)    nawierzchnia z betonu cementowego – klasa betonu minimum C30/37; wymagania

materiałowe i technologiczne zgodnie z tabelą 11.4.1.1 katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni jezdni  przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg

2022.07.18 – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu

WR-D-63;

- wpusty deszczowe, przykanaliki, włazy – wpusty uliczne betonowe klasy min. D 400

osadzonych na studzienkach ściekowych wykonanych z osadnikiem bez syfonu, przykanaliki –

z rur PVC łączonych na wcisk o sztywności obwodowej min. SN8.

- urządzenia obce – sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe – likwidacja

ewentualnych kolizji oraz regulacja urządzeń zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami sieci

i normami branżowymi. Wymagania materiałowe zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami,

- kanał technologiczny – należy wykonać z materiałów i o minimalnych parametrach zawartych w przepisach branżowych,

- oświetlenie uliczne według wytycznych wydziału infrastruktury technicznej – załącznik do PFU.

- wiata przystankowa –2 modułowa z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, dwie szyby na tylnej ścianie wiaty, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na całej długości wiaty, szerokość ścian bocznych ok. 80 cm, wysokość wraz z dachem ok. 250 cm, długość wiaty ok. 270 cm, długość całkowita z dachem ok. 340 cm , szerokość dachu ok. 100 cm. Konstrukcja wiat powinna być wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo po procesach technologicznych produkcji. Wiat powinny być posadowiona na fundamentach prefabrykowanych punktowych. Wiaty powinna być pomalowana proszkowo na kolor grafitowy (RAL7024)wiata powinny mieć napisy z nazwą przystanku wykonane na ocynkowanych blachach o wysokości 15 cm a w przypadku długiej nazwy 30 cm, w kolorze wiaty, napisy drukowane w kolorze żółtym RAL 1003 - 8 cm czcionka Arial. Tabliczki  powinny być umieszczone pod dachem na bocznych ścianach po obu stronach wiaty.

    - Wymagania dotyczące grubości i nośności warstw konstrukcyjnych;

Chodniki i peron o nawierzchni z kostki betonowej  :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.4; podłoże E2 ≥ 50 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.5.1; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 80 MPa

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3; lub związana spoiwem hydraulicznym;

Zjazdy o nawierzchni mineralno – asfaltowej :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.3; podłoże E2 ≥ 80 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.4.1; KR 1; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 130 MPa,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, mieszanki mineralno - asfaltowej lub

związanej spoiwem hydraulicznym;

Zjazd o nawierzchni mineralno – asfaltowej do posesji przy ul. Wschodniej 25 :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.3; podłoże E2 ≥ 100 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.4.1; KR 3; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 160 MPa,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, mieszanki mineralno - asfaltowej lub

związanej spoiwem hydraulicznym;

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.3; podłoże E2 ≥ 80 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.4.1; KR 1; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 130 MPa,

Podbudowa zasadnicza  z mieszanki niezwiązanej C90/3, lub związana spoiwem hydraulicznym;

Nawierzchnia betonowa na miejscach postojowych :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.3; podłoże E2 ≥ 80 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.4.1; KR 2; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 180 MPa,

Dopuszcza się przyjęcie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 lub mieszanki mineralno -

asfaltowej;

Nawierzchni jezdni o nawierzchni mineralno – asfaltowej :

-  dolne warstwy zgodnie z tabelą 8.7.3; podłoże E2 ≥ 80 MPa,

-  górne warstwy zgodnie z tabelą 9.4.1; KR 2; warstwa podbudowy z kruszywa E2 ≥ 130 MPa,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, mieszanki mineralno - asfaltowej lub

związanej spoiwem hydraulicznym;

Powyższe konstrukcje należy przyjąć zgodnie z tabelami z katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni jezdni  przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg

2022.07.18 – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu

WR-D-63;

## Architektura

nie dotyczy.

## Instalacje

Zgodnie z projektem. Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje  przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

## Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.

# Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać roboty w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

## Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane  przez Zamawiającego.

- Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002458

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001518

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19850140060

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r. poz. 1039 ze zm.);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001039

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2023 r. poz. 1040 ze zm.);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001040

- Wytyczne techniczne:

- WT-1 2014 Kruszywa wymagania techniczne – Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (załącznik do Zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.);

- WT-2 2014 część I – Mieszanki mineralno - asfaltowe wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.);

- WT-2 2016 część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.);

- WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych (załącznik do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.);

- WT-5 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych (załącznik do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010 r.);

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – opracowany przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej (załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg 01-2022.07.18 – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-63;

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

- Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic 02-2023.07.03 – Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-72-1;

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

- Wytyczne do projektowania oświetlenia ulicznego Miasta Opola – załącznik nr 2 do PFU;

# Wymagania szczegółowe

## Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) , jak również      z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU oraz w dokumentacji projektowej. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu  i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

## Płatności

Podstawą płatności dla robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego.

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz jednorazowe fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

### Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania dokumentacji oraz robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania:

- ETAP I  - projekt – do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy,

- ETAP II – roboty budowlano montażowe – do  12 miesięcy od daty podpisania Umowy,

Termin na realizację niniejszego zadania obejmuje wykonanie całości robót projektowych i budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia.

### Raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego 
10-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego.

## Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych

-  projekty budowlano – wykonawcze	 					4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe						4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub DWG i PDF).

## Załączniki do PFU

- załącznik nr 1 – plan orientacyjny,

- załącznik nr 2 – wytyczne do realizacji oświetlenia,

- załącznik nr 3 – badania laboratoryjne podłoża,

- załącznik nr 4 – PFU budowy stacji ładowania autobusów – opracowanego przez TRAKO – Systemy

Transportowe