Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla zamówienia:

„Zakup kontenerów KP-10 na odpady”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego 2 sztuk pojemników otwartych typu KP10  - bramowiec, bez poprzeczki, łącznie z kosztem transportu i rozładunku. Dostawa dotyczy fabrycznie nowych pojemników/kontenerów

Pojemniki powinny być odporne na warunki atmosferyczne, ponieważ umieszczone będą na zewnątrz w przestrzeni publicznej.

Parametry techniczne pojemników na odpady typu KP-10

- pojemnik typu KP-10 otwarty, w wersji uniwersalnej hakowo-bramowej,

- konstrukcja z profili zamkniętych wykonana w ciągłych spawach,

- dno wykonane z blachy o gr. min. 2.5 mm, poszycie ścian i szczytów wykonane
z blachy o gr. min. 2, mm, płozy z ceownika,

- pojemnik zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie farbą podkładową
i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową RAL 6002 ,

- pojemnik opróżniany poprzez otwieraną klapę boczną,

- przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z cmentarzy.

- Kontener KP10 w wersji otwartej z przeznaczeniem do gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.

- przystosowany do współpracy z pojazdami posiadającymi wysięgnik hakowy,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe, centralnie ryglowane. Otwierany na boki.

- malowane farbami chemoutwardzalnymi, dwuskładnikowymi. Pokrycie powłoką lakierniczą na zewnątrz i wewnątrz.

| Ładowność | >6999 | kg |
| --- | --- | --- |
| Pojemność ładunkowa | Ok .7,5 | m3 |
| Powierzchnia ładunkowa | ok7,5 | m3 |
| Długość kontenera wewnątrz | 4500 | mm |
| Szerokość kontenera wewnątrz | 1650 | mm |
| Wysokość ścian kontenera wewnątrz | 1000 | mm |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 4770/1824/1515 | mm |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 3/2 | mm |
| Rozstaw rolek jezdnych | 1491 | mm |
| Rozstaw podłużnic | 1010 | mm |
| Odległość blokady kontenera od ucha zaczepu | 4350 | mm |
| Wysokość ucha zaczepu | 1200 | mm |
| Masa własna | 890 | kg |

Podane wymiary są orientacyjne możliwość odchyleń w granicach (+/- 10 %)

Przykładowe zdjęcie kontenera