……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.4 po modyfikacji

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

4 części - dostawy rozściełacza masy bitumicznej z systemem 3D

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie rozściełacza masy bitumicznej z systemem niwelacji 3D - 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis rozściełacza masy bitumicznej |  |  |  |
|  | Wymagania podstawowe | Rozściełacz masy bitumicznej z systemem niwelacji 3D, fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa. |  |
|  |  | Rok produkcji min. 2024 | …………………. |
|  |  | Waga operacyjna min. 20t | …………………. |
|  | Silnik wysokoprężny | min. 125 kW | …………………… |
|  | Hydrostatyczny napęd jezdny | wymagane |  |
|  | Norma emisji spalin | STAGE V |  |
|  | Stół hydrauliczny | szerokość min. 2,5 m | ………………… |
|  | Poszerzenia stołu (bez użycia specjalistycznych narzędzi) | 2 x 0,375m i 2 x 0,75 m |  |
|  | Stół ogrzewany elektrycznie | wymagane |  |
|  | Oprzyrządowanie stołu | wyciąg oparów |  |
|  |  | przeszklenie z przodu |  |
|  |  | hydrauliczne sterowanie przednią burta kosza zasypowego |  |
|  |  | niezależne sterowanie skrzydłami kosza zasypowego |  |
|  | System łamania stołu | za pomocą pilota |  |
|  | Odciążenie stołu | wymagane |  |
|  | Dwa pulpity sterownicze dla lewej i prawej strony stołu z kolorowym wyświetlaczem do ustawienia i nadzoru układarki i stołu | wymagane |  |
|  | Rozdzielacze ślimakowe rewersowane i przestawiane hydraulicznie | wymagane |  |
|  | Czujniki ślimaka | wymagane |  |
|  | Możliwość regulowania prędkości ślimaków | wymagane |  |
|  | Zbiornik na materiał | min. 13,0t | ……………………. |
|  | Centralny układ smarowania ciągnika | wymagane |  |
|  | Układ zraszania środkiem separującym z przewodem na zwijadle | wymagane |  |
|  | Automatyczny naciąg gąsienic | wymagane |  |
|  | Hamulce cierne wielopłytkowe, wymagające minimalnej konserwacji | wymagane |  |
|  | Szerokie rolki najazdowe wywrotki, z możliwością przestawienia | wymagane |  |
|  | Oświetlenie robocze w technologii LED | wymagane |  |
|  | Dodatkowe gniazdo | 230 V |  |
|  | Radio CB | wymagane |  |
|  | Pulpit sterowniczy operatora wyposażony w dodatkowy wyświetlacz dotykowy (ze względu na system 3D) | wymagane |  |
|  | Dostosowanie do osób niepełnosprawnych | pełna regulacja wysokości i kąta nachylenia fotela oraz możliwość dostosowania podparcia pleców oraz pozycji podłokietników, obsługę przy użyciu joysticka, |  |
|  | System 3D | automatyzujący układanie asfaltu, pozwalający znacznie zwiększyć produktywność zapewniając przestrzeganie tolerancji projektu przy jednoczesnej oszczędności materiału (szczegółowy opis wymagań odnośnie systemu 3D zamieszczony poniżej) |  |

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis systemu 3D |  |  |  |
|  | Pryzmat pasywny bez dodatkowego zasilania oraz czujników | wymagane |  |
|  | Komputer sterujący z dedykowanym oprogramowaniem zamontowany w kabinie z możliwością szybkiego montażu i demontażu bez konieczności odkręcania okablowania | wymagane |  |
|  | Komplet kabli oraz innych elementów połączeniowych koniecznych do instalacji i pracy maszyny | wymagane |  |
| Tachimetr elektroniczny – 3szt. |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru kąta poziomego i pionowego: | minimalna: 2” (0,6mgon) | ……………… |
|  | Dokładność pomiaru odległości (na pryzmat): | minimalna: 1,1 mm | …………………. |
|  | Zasięg pomiaru odległości (pojedynczy pryzmat) | minimalny: 2500m | ………………… |
|  | Dokładność pomiaru odległości w trybie bezreflektorowym | minimalna: 2,1 mm | ……………….. |
|  | Zasięg pomiaru odległości w trybie bezreflektorowym | minimalny: 800 m | ………………. |
|  | Luneta z okularem | wymagane |  |
|  | Bezzaciskowe śruby ruchu leniwego | wymagane |  |
|  | Zasięg automatycznego celowania na pojedynczy pryzmat | minimalny: 800m | ………………….. |
|  | Zasięg automatycznego śledzenia pojedynczego pryzmatu: | minimalny 800 m | …………………. |
|  | Zasięg funkcji automatycznego znajdowania pryzmatu (także będącego w ruchu) | min 250 m | ………………….. |
|  | Automatyczne wyszukiwanie i śledzenie lustra, bez konieczności wstępnego ustawiania tachimetru w kierunku pryzmatu (pryzmat pasywny bez dodatkowego zasilania oraz czujników) | wymagane |  |
|  | Czas pracy na jednej standardowej baterii (przy typowym obciążeniu czynnościami pomiarowymi): | minimalnie 4 godziny pracy | ………………….. |
|  | Wbudowany kolorowy ekran, dotykowy z fizyczną klawiaturą | wymagane |  |
|  | Funkcje wewnętrznego oprogramowania tachimetru pozwalające na sterowanie pracą maszyny | wymagane |  |
|  | Sterowanie tachimetrem za pomocą komend przesyłanych z urządzenia zewnętrznego (kontroler) przy użyciu własnego oprogramowania, (sposób komunikacji: WLAN/Bluetooth/RS232) | wymagane |  |
|  | Rejestracja danych: pamięć wewnętrzna | minimalna ilość: 1,5 GB | ……………….. |
|  | Transfer danych za pośrednictwem karty SD lub pamięci USB | wymagane |  |
|  | Porty komunikacyjne | - RS232 - USB - Bluetooth - WLAN |  |
|  | Dodatkowe elementy | - bateria/e o pojemności minimalnie 5000mAh - ładowarka - spodarka - walizka transportowa |  |
|  | Możliwość obsługi tachimetru bez użycia urządzenia zewnętrznego (kontrolera) | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
| Wyposażenie dodatkowe tachimetru – 3szt. |  |  |  |
|  | Statyw do mocowania tachimetru zapewniający stabilną pracę. Sztywne nogi z zaciskami i śrubami blokującymi rozstaw tego samego producenta co tachimetr. | wymagane |  |
|  | Odbiornik GNSS spełniający następujące parametry: - instrument wieloczęstotliwościowy: - GPS (L1, L2, L2C, L5), - Glonass (L1, L2, L3), - BeiDou (B1, B2, B3), - Galileo (E1, E5a, E5b, Alt-BOC, E6) - minimum 450 kanałów. - Dokładność: - w trybie RTK: Hz 8 mm + 0,5 ppm / V 15 mm + 0,5ppm; - w trybie statycznym: Hz 3 mm + 0,5 ppm / V 5 mm + 0,5 ppm; - System kompensacji wychylenia tyczki bez konieczności kalibracji - Temperatura pracy: -20 do 40°C. - Odświeżanie pozycji uzyskiwane podczas pracy RTK/RTN w oprogramowaniu polowym: minimalnie 10 Hz. - Stopień ochrony urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych: minimalny IP66. - Komunikacja: Bluetooth i port szeregowy. - Zestaw do zamontowania na jednej tyczce. - Baterie wymienne pojemności minimalnej 3000mAh - Skrzynka transportowa umożliwiająca umieszczenie wszystkich niezbędnych akcesoriów typu: - odbiornik z anteną, - baterie, - uchwyt do kontrolera, - kontroler. | wymagane |  |
|  | Kontroler pomiarowy do odbiornika GNSS i tachimetru spełniający następujące parametry: - Pamięć (RAM) minimalnie 4 GB - Pamięć wewnętrzna minimalnie 128GB - Minimalny rozmiar ekranu 7“ (przekątna) - Rozdzielczość ekranu minimum 1280x800 - Temperatura pracy -20°C do +40°C, - Wyposażony w oprogramowanie obsługujące pracę terenową, przeznaczony do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. - Komunikacja, porty: USB , Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 lub nowszy, zintegrowany modem minimalnie 4G LTE, - Norma pyło- i wodoszczelności: minimalnie IP65, - Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta co tachimetr i odbiornik GNSS, umożliwiające pracę z tachimetrem w trybie pomiaru jednoosobowego oraz odbiornikiem GNSS. - Możliwość obsługi co najmniej następujących formatów plików: LandXML, DWG, DXF, - Tryb pracy w deszczu, - Możliwość obsługi kontrolera w rękawiczkach, - Zintegrowany moduł GPS w kontrolerze, - Kamera do dokumentacji zdjęciowej, - Wymienna bateria. | wymagane |  |
|  | Teleskopowa tyczka lub tyczki, umożliwiająca/e umieszczenie na niej odbiornika GNSS lub pryzmatu typu 360° oraz kontrolera wraz z niezbędnymi akcesoriami. | wymagane |  |
|  | Precyzyjne pryzmaty pomiarowy typu 360° o dokładności centrowania ±2 mm, dodatkowo możliwość montażu odbiornika GNSS nad pryzmatem. | wymagane |  |
|  | Ładowarka sieciowa umożliwiająca jednoczesną obsługę co najmniej czterech baterii od instrumentów geodezyjnych (tachimetr, odbiornik GNSS), wyposażona w czujniki poziomu naładowania baterii i posiadająca zabezpieczenie przed przeładowaniem baterii. | wymagane |  |
|  | Zewnętrzna bateria zasilająca tachimetr lub odbiornik GNSS, tego samego producenta co tachimetr i odbiornik GNSS, o pojemności minimalnej 20000mAh. | wymagane |  |
|  | Komplet kabli i innych elementów połączeniowych koniecznych do instalacji, uruchomienia oraz współpracy tachimetru z wszystkimi elementami wyposażenia dodatkowego | wymagane |  |
|  | Ze względu na kompatybilność wymiany danych i połączenia: tachimetr, odbiornik oraz komputer sterujący maszyną muszą być tego samego producenta. W celu zachowania precyzji oraz powtarzalności pomiarów: akcesoria tj. tyczka, statyw, pryzmat 360° muszą być tego samego producenta co tachimetr i odbiornik GNSS. | wymagane |  |
|  | Szkolenie z obsługi systemu 3D dla pracowników, w języku polskim w siedzibie Zamawiającego i na odcinku realizowanej aktualnie przebudowy drogi wskazanej przez Zamawiającego na terenie powiatu sokólskiego, W zakres szkolenia wchodzi m. in. uruchomienie i szkolenie z obsługi systemu na równiarce, tachimetru elektronicznego wraz z wykonaniem próbnych pomiarów w miejscu dostarczenia przedmiotu wykorzystując obowiązkowe wyposażenie dodatkowe oraz oprogramowanie specjalistyczne. | wymagane |  |
|  | Minimum dwuletnie bezpłatne wparcie techniczne producenta przy obsłudze całego systemu 3D – dotyczy całego systemu jak i poszczególnych elementów. | wymagane |  |