……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.7

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

7 części - dostawy koparko ładowarki

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie koparko – ładowarki – 1 szt.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe | Koparko – ładowarka fabrycznie nowa, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, sprawna technicznie, wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa |  |
|  |  | Rok produkcji min. 2024 | ………………….. |
|  |  | zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów | …………………….. |
|  |  | masa eksploatacyjna maszyny do 10,5T | ……………………….. |
|  |  | długość transportowa maszyny do 6,0m | …………………… |
| 2. | Silnik | wysokoprężny, turbodoładowany o mocy brutto minimum 100 KM | …………………… |
|  |  | minimalna norma emisji spalin Stage V |  |
|  |  | pojemność silnika minimum 3600 cm3 | …………………… |
| 3. | Układ napędowy | napęd na dwie osie z możliwością napędu na jedną oś |  |
|  |  | koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze min. 28 ‘’ | …………………… |
|  |  | przednia oś wychylna, przednie i tylne koła skrętne, tryb skrętu krab |  |
|  |  | średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 9,5 m | …………………… |
|  |  | skrzynia biegów maszyny typu „AutoShift”, przełączalna pod obciążeniem, minimum 6 biegi w przód, minimum 4 biegi w tył | …………………… |
| 4. | Układ hydrauliczny | 2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, |  |
|  |  | system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, |  |
|  |  | układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 200 bar, | wydajność …………………… ciśnienie robocze |
|  |  | stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem (lampką) krańcowego położenia stabilizatorów, automatyczne poziomowania |  |
|  |  | błotniki kół przednich i tylnych, |  |
|  |  | dwukierunkowa linia hydrauliczna na ramieniu koparkowym |  |
| 5. | Kabina | kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB. | ………………………. |
|  |  | koparko-ładowarka musi być wyposażona w fabryczny system nawigacji satelitarnej GPS. |  |
|  |  | dwie kamery cofania |  |
|  |  | gumowe podkładki pod stabilizatory |  |
|  |  | w pełni regulowany, pneumatycznie amortyzowany i podgrzewany fotel operatora, wyposażony w pas bezpieczeństwa |  |
|  |  | fabryczna klimatyzacja |  |
|  |  | skrzynka narzędziowa, immobiliser, |  |
| 6. | Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki | sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków, musi posiadać system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, musi posiadać układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania, łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do ramion koparko-ładowarki |  |
|  |  | pojemność łyżki ładowarki minimum 1,15 m3, szerokość łyżki do 2,50 m, | ……………….. |
|  |  | wysokość załadunku minimum 3,10 m, udźwig na pełną wysokość w łyżce | …………………….. |
|  |  | ładowarkowej minimum 3 500 kg, | …………………… |
|  |  | szybkozłącze hydrauliczne z umieszczonymi na nim widłami do palet |  |
| 7. | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki | sterowanie ramieniem koparki za pomocą Joysticków, musi posiadać możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego wysięgnika koparki, łyżka koparki montowana na hydrauliczne szybkozłącze koparki o szerokości 600 mm ± 20 mm, ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), |  |
|  |  | głębokość kopania ze standardową łyżką i bez szybkozłącza minimum 5,60 m, wysokość załadunku przy złożonym | ……………………. |
|  |  | ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,50 m, | ……………………….. |
|  |  | udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg | ………………………. |
|  |  | zamki hydrauliczne na siłownikach ramienia koparki łyżka 1500 mm± 100 mm uchylna | ……………….. |
|  |  | młot wyburzeniowy o sile uderzenia min. 850 j | …………………… |
| 8 | Dostosowanie do osób niepełnosprawnych | zewnętrzne lustra dwudzielne, kamerę cofania, obsługę przy użyciu joysticka |  |