|  | Specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| Tytuł: | Wykonanie termo i hydro izolacji dachu hali B-39 |  | Zakład: | SKF Polska S.A. |
| Projekt ID: |  |  | Kanał: |  |
| Tech. Spec. ID: | 03-02-2025 |  | Lider projektu: | Paweł Biały |
| Wydanie: | 1 |  | Autorzy: | Paweł Biały |
| Last Edited: |  |  | Telefon: | +48 661 611 888 |
| Status: |  |  | Fax: | - |
| Grupa towarowa: |  |  | Adres: | 61-022 Poznań, Nieszawska 15, Polska |
| IRE Numer: |  |  | Email | pawel.bialy@kbpoznan.pl |

1. Cel i przedmiot zamówienia

  - Cel zadania

Celem zadania jest wykonanie izolacji wodnej oraz termicznej pokrycia dachu hali przemysłowej na terenie fabryki SKF Polska S.A. w Poznaniu.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie warstwy bezspoinowej  hydroizolacji  i termoizolacji w technologii natryskowej pianki PUR o średniej grubości min. 3cm wraz z powłoką zabezpieczającą. Piana musi zabezpieczać dach, przejścia kanałów wentylacyjnych i technologicznych przez dach oraz miejsca połączeń okien dachowych z dachem.

UWAGA: Piana musi posiajać klasyfikację odporności na ogień Broof (t1), zgodnie z PN-EN 13501-5:2026 metoda 1, dla dachu szedowego o kącie nachylenia nachylenia 30 stopni.

W zakresie zamówienia jest wykonanie izolacji na dachu „szedowym” hali B-39 o powierzchni około 18 000 m2 – Załącznik 1.

Zakłada się położenie warstw piany bezpośrednio na istniejącą papę, po uprzednim przygotowaniu podłoża, np. usunięciu bąbli i spękań papy.

  - Charakterystyka obiektu :

Halę produkcyjną zaprojektowano o konstrukcji stalowej ramowej wiązarami i

płatwiami kratowymi tworzącymi dach szedowy, wsparty na siatce słupów 12m x24m. Wysokość do spodu konstrukcji dachu określono na 6,60m, natomiast

poziom wierzchu fundamentów przyjęto na rzędnej -0,95m.

Zgodnie z dokumentacją archiwalną dla tego obiektu zastosowano projekt

powtarzalny segmentu dachowego 12m x 24m typu „Bielsko” wg opracowania

„Motoprojektu” Warszawa nr MBK-3826. Przekrój powierzchni dachu szedowego stanowi Załącznik nr 2. Konstrukcja ścian i pokrycie dachu

wykonane w lekkiej obudowie – ściany z płyt PW8 na fundamentach

żelbetowych, dach pokryty blachą trapezową z ociepleniem i pokryciem z papy

termozgrzewalnej.

2. Terminy wizji lokalnej, złożenia ofert i realizacji.

- wizja lokalna do 15.02.2025 r.

- złożenie ofert do 20.02.2025 r.

- termin realizacji: do uzgodnienia

3. Serwis i gwarancja

Minimalny okres gwarancji na szczelność pokrycia wynosi 60 miesięcy.

4. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie użyte materiały musza posiadać odpowiednie atesty, oceny techniczne, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zakres zadania musi być wykonane zgodnie z warunkami BHP i P-poż. obowiązującymi w SKF POLSKA S.A., zgodnie z Załącznikiem 3.

Wykonawca w ramach oferty wycenia zabezpieczenie miejsca pracy i utylizacje wszystkich odpadów powstałych w trakcie prac.

6. Załączniki

Załącznik 1 - Sytuacja w terenie  i zdjęcia obrazujące stan pokrycia dachu

Załącznik 2 – Przekrój dachu wg projektu archiwalnego

Załącznik 3 – Zasady EHS