Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie :

,,Remont przepustu w ciągu DP 1203N w miejscowości Jonkowo gm. Jonkowo”

- Lokalizacja

Przepust znajduje się w miejscowości Jonkowo gm. Jonkowo w ciągu drogi powiatowej 1203N             w 15+300 km.

- ZAKRES PRAC

1. Wykopy w gruncie, rozbiórka uszkodzonych elementów drogi, przepustu wraz z utylizacją.

2. Demontaż elementów chodnika.

2. Obrukowanie przepustu.

3. Naprawa odwodnienia liniowego.

4. Chodnik

5. Montaż wpustów podchodnikowych.

6. Frezowanie nawierzchni jezdni

7. Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30cm

8. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm

9. Wykonanie warstwy wiążącej  AC16W – KR3 gr.5 cm.

10.Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S – KR3 gr.4 cm.

11. Demontaż/montaż barier

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

3.1

Wykopy w gruncie wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi. Rozbiórce podlegają uszkodzone elementy chodnika, przyczółków i umocnień rowu w postaci płyt ażurowych wraz z wywozem                  i utylizacją.

3.2

Należy z demontować chodnik wraz z krawężnikiem i obrzeżem przy przepuście oraz na wysokości przejścia dla pieszych.

3.2

Wykonanie umocnienia skarp poprzez obrukowanie kamieniem naturalnym ( polnym).

Podkład pod kamień stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Na warstwie podkładu z kruszywa ułożyć warstwę zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości                od 3 cm do 5 cm. Po ułożeniu kamienia szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową                   o stosunku 1:2. Beton użyty przy pracach powinien spełniać wymogi normy PN-EN 206:2014-04.

3.3

Naprawa odwodnienia liniowego poprzez wykonanie odpływów ściekowych skarpowych kamieniem naturalnym polnym na podbudowie cementowo-piaskowej.

3.4

Po demontażu istniejącego chodnika należy ponownie ułożyć z materiału pochodzącego z rozbiórki chodnik z kostki typu polbruk gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej  gr. 4cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr 20 cm wraz z obrzeżami                               i krawężnikiem. Ponadto w okolicy przejścia dla pieszych należy wykonać regulację wysokościową przedmiotowego chodnika oraz zamontować płytki inegracyjne ostrzegawcze z wypustkami koloru żółtego dla osób niewidzących .

3.5

Montaż wpustów podchodnikowych wykonanych z korytek ściekowych betonowych 60/50/15                o długości 2 x 1,50m na podbudowie cementowo piaskowej.

3.6

Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  w celu nawiązania z nową nawierzchnią.

3.7

Należy wbudować kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm. Kruszywo ułożyć wraz            z odpowiednimi odsadzkami, zagęścić i wyprofilować.

3.8

Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 C50/30.

3.9

Wykonanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC16W-KR3 gr. 4 cm wraz ze skropieniem podłoża.

3.10

Wbudowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC11S-KR3 gr. 5 cm wraz ze skropieniem podłoża.

3.11

Należy zdemontować i ponownie zamontować istniejące bariery energochłonne typu N2W4A z obu stron drogi przy obiekcie o łącznej długości 2x12m. Ponadto należy zamontować dodatkowo bariery energochłonne typu N2W4A wzdłuż umocnionego rowu odwadniającego prz wlocie przepustu na odcinku 4 mb.

3.12

Dostarczenie zamawiającemu inwentaryzacyjnej mapy powykonawczej obiektu poświadczoną przez osobę uprawnioną, że niniejszy dokument został opracowany                     w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego                       i kartograficznego.

Kod CPV: 45.22.00.00-5 Roboty inżynieryjne i budowlane.

4.Uwagi do wyceny:

  - Zamawiający zaleca, aby wycenę oferty poprzedzić oględzinami terenu realizowanej inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.

  - Materiały z rozbiórki nienadające się do wykorzystania stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

  - Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej.

  - Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:

    - opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas remontu wraz z wykonaniem i utrzymaniem objazdów, przejazdów oraz tymczasowego oznakowania,

    - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

    - koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

    - wykonanie dróg tymczasowych dla celów budowy i dla ewentualnych objazdów.

    - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy),

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

    - naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,

    - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,

    - dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu budowy,

    - demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,

    - zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej budowy,

    - opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), program zapewnienia jakości (PZJ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

    - zapewnienie nadzoru geologicznego i geodezyjnego robót

    - po wykonaniu robót wykonanie przekrojów podłużnych przepustów z zaznaczeniem rzędnych wysokościowych

    - prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów konieczności

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ofertowego, SWZ, zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

    - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

    - Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 11).

    - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.

    - Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

    - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

    - Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

    - Roboty związane z realizacja zamówienia, w szczególności czynności wymienione w ust 3 opisu przedmiotu zamówienia powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

- Zmiany do umowy:

  - Zmiana terminu na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:

    - wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

    - warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, np. długotrwałe intensywne opady deszczu itp.

    - konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest niewystarczający i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robót.

    - koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz

    - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

  - Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

    - potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac

    - w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych

  - zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

    - zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: zwiększenie jakości, parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy

    - w przypadku, gdy przewidziana w zamówieniu technologia wykonania robót nie jest w stanie zapewnić uzyskanie warunków technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej

  - pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

    - zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego,

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.

    - zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa.