Opis techniczno-zakresowy przedmiotu dostawy

(parametry i inne wymagania minimum)

- Kalorymetr do oznaczania ciepła spalania i obliczania wartości opałowej (tzw. Kaloryczność) substancji stałych i płynnych o następujących parametrach/innych właściwościach minimum:

  - Możliwość odczytania wyników z wyświetlacza na sprzęcie, bez konieczności podłączenia dodatkowego komputera.

  - Ciśnienie próbne bomby kalorymetrycznej - 19,62 MPa (200 at., ~200 bar).

  - Ciśnienie pracy w bombie kalorymetrycznej – dla tlenu tech. O2 - 2,0÷3,0 ±0,2 MPa (20÷30 ±0,2 at.).

  - Pojemność bomby kalorymetrycznej ok. 250 ml (250 cm3 = 0,25 dm3).

  - Pojemność naczynia kalorymetrycznego ok. 1,6 l (1,6 dm3).

  - Dokładność skorygowanego pomiaru przyrostu temperatury - 0,00001 K.

  - Napięcie zasilania sieci - 230 V ±10%.

  - Z reduktorem ciśnienia do napełniania bomby tlenem pod ciśnieniem, napełniarką do bomby, pastylarką i bombą w zestawie.

  - Materiały do uruchomienia i kalibracji w komplecie.

  - 3 tryby pracy.

- Wymagane wyposażenie w postaci następującego drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z udziałem kalorymetru jak wyżej (rodzaj i parametry/ inne właściwości minimum):

  - Butle z tlenem – poj. 8 l (3 szt.)

  - Woda demineralizowana – poj. 5 l (10 szt.)

  - Zlewka szklana – poj. 1 l – (4 szt.)

  - Tygiel kwarcowy – poj. min. 5 ml (20 szt.)