# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 8.  Zabudowa medyczna do Sali poznieczuleniowej – wymiary wg tabeli

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę oraz wniesienie i montaż mebli do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Meble należy całkowicie zmontować, wypoziomować oraz podłączyć do istniejących instalacji wod.-kan. w budynku |  |
|  | Wymiary podane przez Zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji, meble należy dopasować do zinwentaryzowanych przez Wykonawcę pomieszczeń, z uwzględnieniem wszystkich nierówności ścian, braku kątów prostych, wykończeń podłogowych, podciągów etc. Zamawiający opisując (projektując) wyposażenie meblowe bazował na wymiarach projektowych, nie przeprowadzono pełnej inwentaryzacji powykonawczej budynku |  |
|  | W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z Zamawiającym, w celu nowego dopasowania mebli do pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza aneksowanie zmian ilościowych oraz wymiarowych mebli |  |
|  | Na etapie realizacji, po pomiarach wykonanych przez Dostawcę, Zamawiający będzie wymagał od Dostawcy przedstawienia do akceptacji rysunków 2D zabudów socjalnych |  |
|  | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Meble ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać Atest Higieniczny, obejmujący cały system mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia Atestów Higienicznych na poszczególne składowe mebli. Atest należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli, składająca się z trzech elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek oraz blatu dla szafek stojących zabudowy ciągłej. Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek oraz ewentualną ich wymianę |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej powinna być elementem konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych, pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | Elementy składowe podstawy do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profila o średnicy min. 43 mm, zakończonego chromowaną stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą, o przekroju min. 40x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 150 mm |  |
|  | Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod zabudową |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 500kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej laminowanej dwustronnie |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli nienasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, płyny, wodę. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej pokrytej melaminą |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa, umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Zawiasy drzwi płytowych powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek do kąta 270 stopni i posiadać mechanizm umożliwiający ciche domykanie drzwi |  |
|  | W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego domyku oraz dociągiem. Prowadnice nie mogą być widoczne po otwarciu szuflady |  |
|  | Półki w szafkach wykonane z płyty tworzywowej, wyposażone w system napinający, który powinien dopasowywać półkę do obciążenia. System regulacji z wytrzymałością na wyciąganie w zakresie 550-603N. |  |
|  | Jeśli w ciągu zabudowy występuje szafka z półką o szerokości 655 mm, to należy wyposażyć ją w prowadnice tworzywowe, dostosowane do systemu koszy w standardzie ISO |  |
|  | Blaty „PSF” – postforming gr. 38 mm – płyta wiórowa, oklejona jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,6 mm (czołowa krawędź blatu podwójnie zaoblona, laminat wywinięty z góry pod stronę spodnią blatu). Pozostałe krawędzie wykończyć obrzeżem PCV/ABS lub laminatem |  |
|  | Listwa częściowo aluminiowa, przyblatowa, zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
|  | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych – śruby/kołki – dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
|  | Zamki – we wszystkich szafkach wiszących musi być zamontowany zamek. W pomieszczeniach nadzoru nad pacjentem zamki muszą być w szafkach dolnych i górnych. Do wszystkich mebli medycznych oznaczonych SMW do zamków musi być dołączony 3x klucz typu master |  |
|  | Szafki mebli medycznych, oznaczone SMW – szafki z szufladami. Szafki szufladowe muszą być zawsze szerokości min. 60 cm. Szuflady 4 szt. w słupku o zróżnicowanej wysokości (1x wyższa na dole, 3x niższe w górnej części). W zabudowach z umywalką/zlewem o dł. od 180 cm powinny być wykonane min. 2 szafki szufladowe. W każdej szafce szufladowej, w górnej szufladzie musi znajdować się wkład tworzywowy, wykonany metodą termoformowania, w kolorze białym, wyjmowany, z podziałem na dwie części w proporcji 1/3 do 2/3 |  |
|  | W blatach należy zamontować zlewozmywaki wpuszczane, stalowe, jednokomorowe, prostokątne, wraz z baterią zlewową oraz umywalki ceramiczne, wpuszczane, wraz z bateriami umywalkowymi. Wycięcia pod zlewy/umywalki/ baterie muszą być zabezpieczone silikonem przed ich zamontowaniem. Ilość zlewów oraz umywalek należy czytać z tabeli asortymentowo cenowej, przy nazwie zabudowy skrót U+B (umywalka z baterią), Z+B (zlew z baterią) |  |
|  | W pomieszczeniach, w których personel medyczny ma styczność z pacjentem, w szczególności gabinety zabiegowe, pracownie, gabinety diagnostyczno - zabiegowe należy zamontować baterie łokciowe do zlewów/umywalek. |  |
|  | Jeżeli w zabudowie, pod blatem występuje lodówka podblatowa (dostarcza Zamawiający) należy zostawić na nią miejsce. Miejsca na lodówki podblatowe należy czytać z tabeli asortymentowo cenowej, przy nazwie zabudowy skrót MNL (miejsce na lodówkę) |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy