Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,830 |  |  |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm <zacięcie krawędzi przy dr. powiatowej> | m | 18,000 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0802-08 | Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie | m2 | 100,000 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 4-04 1103-01 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze wraz z utylizacją przez Wykonawcę | m3 | 16,000 |  |  |
| 6 d.2 | KNKRB 1 0105-03 | Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników średnich wraz z wywozem gałęzi i utylizacją przez Wykonawcę | ha | 0,010 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IIIIV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 152,630 |  |  |
| 8 d.3 | analiza indywidualna | Zakup i dowóz gruntu zagęszczalnego na nasypy <uzupełnienie gruntu za poboczem z kruszywa> | m3 | 99,600 |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 99,600 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 10 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3 821,500 |  |  |
| 11 d.4 | KNNR 6 0111-01 | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm | m2 | 432,300 |  |  |
| 12 d.4 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 3 821,500 |  |  |
| 13 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11 S 50/70 Krotność = 1,25 | m2 | 3 489,500 |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA |  |  |  |  |
| 14 d.5 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo granitowe <pobocza i zjazdy> | m2 | 1 007,520 |  |  |
| Razem dział: POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 15 d.6 | KNR 2-01 0505-02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV | m2 | 1 660,000 |  |  |
| 16 d.6 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu | m | 830,000 |  |  |
| 17 d.6 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 18 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 6,000 |  |  |
| 19 d.7 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 7,000 |  |  |
| Razem dział: OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | INWENTARYZACJA |  |  |  |  |
| 20 d.8 | analiza indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza całości robót | kpl. | 1,000 |  |  |
| Razem dział: INWENTARYZACJA |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |