Pakiet  nr 12

Wadium :  1.700,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt./op. | Cena brutto szt./op. | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopowy przyrząd hemostatyczny z kartridżem z CO2 stosowany do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego. Zawiera obojętny proszek bentonitowy podawany przez cewnik o długości 220 cm i średnicy 7 lub 10 Fr. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nakładka na kanal roboczy endoskopu używana w celu unieruchomienia jednego lub dwóch prowadników w trakcie ECPW. Posiada wbudowane uszczelki minimalizujące opór i przeciekanie. Ergonomiczna konstrukcja powoduje, że prowadnik skierowany jest ku dołowi oraz pozwala na kontrolę prowadnika podczas kaniulacji i wymiany narzędzi. Sterylna, jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 10 szt. | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sfinkterotom trójkanałowy stosowany do kaniulacji dróg żółciowych i wykonywania sfinkterotomii z zagiętą, cieniodajną i zaokrągloną końcówką. Posiada oddzielny kanał do podawania kontrastu i rozdzieralny kanał dla prowadnika, uszczelniający się się po rozerwaniu. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Rozmiary: średnica cewnika 7.5 Fr o długości 175 cm, długość cięciwy tnącej 25 mm (monofilament). Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych, hydrofilnie powleczony koniec na długości 5.8 cm, wzmocniony nitinolowym rdzeniem oraz ze znacznikami co 1 cm zapewniającymi endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Atraumatyczna, elastyczna, platynowa końcówka o długości 4 cm, widoczna we fluoroskopii, prosta lub zagięta. Zagięta końcówka posiada zdolność przenoszenia obrotu 1:1, co ułatwia wprowadzenie prowadnika do dróg żółciowych. Rozmiary: średnica 0.025" lub 0.035" o długości 205 (tylko dla średnicy 0.035"), 260 lub 450 cm. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów ECPW, używany do kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych, ze spiralnie ułożonymi kolorami, pozwalającymi na obserwowanie ruchu prowadnika, cieniodajny i hydrofilnie powleczony koniec na długości 5 cm. Rozmiary: średnica 0.021", 0.025" i 0.035" o długości 260 lub 480 cm. Końcówka prosta lub zagięta (tylko dla prowadnika o średnicy 0.035" i długości 480 cm). | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Prowadnik jednorazowego użytku do trudnych zabiegów ECPW, używany do pomocy w kaniulacji i przechodzenia przez trudne zwężenia dróg żółciowych i przewodu trzustkowego, cieniodajny platynowy koniec ze sprężynową owijką na długości 3 cm, doskonale widoczny w skopii. Rozmiary: średnica 0.018" o długości 480 cm. Końcówka zagięta lub prosta. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Czterostopniowy balon trójkanałowy do ektrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniujące opaski w dystalnej i proksymalnej krawędzi balonu, wzmacniające wizualizację fluoroskopową oraz widoczne endoskopowo opaski na 5, 10 i 15 cm cewnika, co pozwala określić głębokość kaniulacji. Rozmiary: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 6.6 Fr, średnice napełnianego balonu: 8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku. | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kosz do ektrakcji złogów i usuwania ciał obcych z multifilamentu, wyposażony w markery pomiaru odległości, z możliwością współpracy z litotryptorem. Posiada port do wprowadzenia prowadnika na dystalnym końcu umożliwiający współpracę z krótkim lub długim prowadnikiem. Rozmiary: długośc koszulki 208 cm, średnica koszulki 10 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wewnątrzkanałowy kabel litotryptora, używany do mechanicznego kruszenia złogów w drogach żółciowych, kompatybilny z litotryptorem Soehendra, w teflonowej osłonce. Rozmary: długośc kabla 170 cm, średnica kabla 8.5 lub 10 Fr. Niesterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Uchwyt litotryptora Soehendra do mechanicznego kruszenia kamieni w drogach żółciowych, gdy zawiodły inne metody. Aluminiowa rękojeść, wyposażona w korbę z mechanizmem zapadkowym. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wysokociśnieniowe poszerzadło balonowe do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, napełniane jednocześnie od strony dystalnej i proksymalnej balonu, co zapobiega migracji. Wyposażone w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu oraz cieniodajne opaski umieszczone na obu końcach balonu, zapewniające dobrą widoczność we fluoroskopii. Rozmiary: średnica balonu 4, 6, 8 lub 10 mm o długości 4 cm, długość cewnika 190 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Możliwość wspołpracy z ultrakrótkim prowadnikiem dzięki bocznemu portowi. Sterylny, jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Urządzenie do napełniania, opróżniania i monitorowania ciśnienia w poszerzadłach balonowych. Wyposażony w manometr świecący w ciemności dla prostej identyfikacji do 30 ATM oraz ergonomiczny uchwyt zapewniający precyzyjne monitorowanie ciśnienia. Objętość 20 ml. Sterylne, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Szczoteczka cytologiczna przeznaczona do pobierania komórek z dróg żółciowych. Posiada oddzielne kanały dla prowadnika i podawania kontrastu pozwalające na wymianę narzędzia bez usuwania prowadnika poprzez otwór na dystalnym końcu cewnika. Posiada znaczniki odległości na 5, 10 i 15 cm. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr, długość szczoteczki 2.5 cm, średnica szczoteczki 3 mm, średnica nitkowanej końcówki 1.5 mm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylna, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035" i współpracujący z ultrakrótkim prowadnikiem 205 cm. Możliwośc zakładania kilku protez bez konieczności rekaniulacji, co skraca czas zabiegu. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5 lub 9/5.5 Fr o długości cewnika popychającego/prowadzącego 170/195 cm. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” do zablokowanych dróg żółciowych. Produkt zawiera protezę wykonaną z polietylenu oraz osłonkę prostującą, ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary: średnica 5, 7, 8 lub 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, przeznaczony do jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Proteza plastikowa stosowana do drenażu dróg zablokowanych przewodów żółciowych. Produkt zawiera: cieniodajną protezę wykonaną z EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) oraz osłonkę ułatwiającą wprowadzenie protezy do kanału roboczego endoskopu. Rozmiary: średnica 7, 8.5, 10 lub 11.5 Fr, długość 5, 7, 9, 12 lub 15 cm. Współpracuje z zestawami wprowadzającymi. Produkt jałowy, jednorazowego użytku | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Proteza plastikowa do drenażu niedrożnych kanałów trzustkowych ze spiralnie ułożonymi otworami ułatwiającymi drenaż oraz 4 języczkami minimalizującymi przemieszczanie. Rozmiary: średnica 3, 5, 7 lub 10 Fr, długość od 3 do 15 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Proteza plastikowa typu Zimmon do drenażu kanałów trzustkowych z pojedynczym pigtailem, otworami drenującymi ułożonymi spiralnie na całej długości, języczkiem minimalizyjącym przemieszczanie oraz cieniodajną opaską. Rozmiary: średnica 5 lub 7 Fr, długość od 2 do 12 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Cewnik jednorazowy do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych lub zapewniający utrzymanie dostępu prowadnika, zakończony metalową kulką, metalową kaniulą lub zaokrągloną, radiocieniującą metalową końcówką. Posiada trzy cieniodajne znaczniki na dystalnej końcówce. Rozmiary: Długość cewnika 195 cm, długość mandrynu 100 cm, średnica cewnika 5.4 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, zamontowany na zestawie wprowadzającym 8.5 Fr, z przezroczystą koszulką na całej długości wprowadzanej protezy, współpracujący z prowadnikiem 0.035". Posiada kołnierz na obu końcach stentu, co zapobiega migracji. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza: 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6, 8 lub 10 cm dla stentów niepokrywanych; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) cm dla stentów pokrywanych częściowo; średnica trzonu/kołnierza 8/9 mm lub 10/11 mm o długości 4, 6 cm lub 8 (tylko dla średnicy 10/11 mm) dla stentów pokrywanych w całości. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. Przeznaczony do jednorazowego użytku. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent pokryty silikonem na trzonie, zaś niepokrywane proksymalne i dystalne kołnierze redukują ryzyko migracji. Pętla typu lasso umożliwia repozycjonowanie stentu natychmiast po umieszczeniu. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Stent zawiera 4 znaczniki radiologiczne na kazdym końcu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 20/25 mm, długości 8, 10, 12,5 lub 15 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Samorozprężalny stent metalowy do przełyku, wykonany z pojedynczego, plecionego drutu nitinolowego, zamontowany na zbrojonym zestawie wprowadzającym o średnicy 8 mm i długości 78 cm, stosowany w celu utrzymania drożności przełyku lub do uszczelniania przetok przełykowo-tchawiczych. Stent całkowicie pokrywany z dwóch stron. Pistoletowy uchwyt do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu, możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Podwójne pętelki znajdujące się na proksymalnym i dystalnym końcu ułatwiają chwytanie i składanie proksymalnej i dystalnej końcówki stentu przy repozycjonowaniu lub usuwaniu. Rozmiary: średnica trzonu/kołnierza 18/23 mm lub 20/25 mm o długości 8, 10 lub 12 cm. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Trójstopniowy balon trójkanałowy do ekstrakcji złogów. Możliwość podawania kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Posiada cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Rozmiar: długość cewnika 200 cm, średnica cewnika 7-5 Fr, średnice napełnianego balonu do 8.5, 12 i 15 mm za pomocą jednej strzykawki. Akceptuje prowadnik 0.035". Posiada dodatkowy port dla prowadnicy w odległości ok. 6 cm od dystalnego końca cewnika. Sterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego. Posiada osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu. Rozmiar: średnica temperowanego cewnika 7.5-6 Fr o długości 177 cm, długość regulowanej cięciwy tnącej 4 mm . Sterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Igłowy sfinkterotom trójkanałowy, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego, posiadający temperowany koniec dystalny 7.5-6 Fr. Wysunięcie igły 4 +/- 2 mm, osobne kanały dla prowadnika 0.035" i do podawania kontrastu, długość cewnika 177 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń przełyku, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 7 Fr o długości 180 cm, długość balonu 8 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Ciśnieniowy trójstopniowy balon do poszerzania zwężeń w układzie pokarmowym, rozprężający się płynnie w trzech średnicach: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18 lub 18-19-20 mm, wyposażony w prowadnik 0.035" o długości 300 cm. Posiada dwa widoczne w promieniach RTG znaczniki, ułatwiające umiejscowienie. Elastyczna i atraumatyczna końcówka pozwala na gładkie przechodzenie, zwłaszcza przez ciasne zwężenia. Cewnik wykonany z nitinolu. Rozmiary: średnica cewnika 8 Fr o długości 240 cm, długość balonu 5,5 cm. Wyposażony w etykietę na cewniku wskazującą maksymalne ciśnienie inflacji balonu. Sterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Klips hemostatyczny stosowany do znakowania endoskopowego, hemostazy, kotwiczenia cewników do jejunostomii oraz stentów samorozprężalnych i jako metoda uzupełniająca zamykanie perforacji mniejszych niż 20 mm. Kompatybilny z duodenoskopami. Funkcja rotacji 360*, rozwarcie ramion do 16 mm, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, kotwiczące zęby klipsa zabezpieczające chwytanie tkanki, powlekane nitinolem. Rezonans magnetyczny 3T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera 10 szt. | 1 op. x 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Kosz do ektrakcji złogów i usuwania ciał obcych, ośmiodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z monofilamentu pamięcią kształtu, skrętny, możliwość podania konrastu. Rozmiary: długość koszulki 192 cm, średnica koszulki 5.5 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z twardego monofilamentu z pamięcią kształtu, skrętny z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 194 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, czterodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z miękkiego plecionego drutu z pamięcią kształtu z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 210 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 1.5x3.5, 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Kosz do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych, sześciodrutowy, posiadający obrotową rękojeść, zbudowany z miękkiego plecionego drutu z pamięcią kształtu z możliwością podania kontrastu. Rozmiary: długość koszulki 210 cm, średnica koszulki 6.9 Fr, wymiary kosza 2x4 lub 3x6 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Ligator wielopodwiązkowy stosowany do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku oraz do podwiązywania wewnętrznych guzków krwawniczych. Zestaw zawiera magazynek z plecionym sznurem zapadkowym, gumki do obliteracji, cewnik ładujący, precyzyjny uchwyt oraz adapter irygacyjny. Przedostatnia gumka przezroczysta. Ilość gumek: 4, 6 lub 10. Średnica zewnętrzna endoskopu: 8.6-9.2, 9.5-11.5, 9.5-13 lub 11-14 mm. Niesterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Jednofazowy system do wprowadzania protez do dróg żółciowych, akceptujący prowadnik o średnicy 0.035". Posiada 4 cieniodajne opaski ułożone co 5 cm na odcinku 20 cm. Rozmiary: średnica cewnika popychającego/prowadzącego 8.5/5, 10/6 lub 11/6 Fr o długości cewnika prowadzącego 205 cm. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Cewnik popychający stosowany do wprowadzania protez w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Rozmiary: długość cewnika popychającego 170 cm, średnica cewnika popychającego 3, 5, 6, 7, 8.5, 10 lub 11 Fr. Akceptuje prowadnik 0.035" lub 0.018" (średnica cewnika 3 Fr). Sterylny, jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Poszerzadło do dróg żółciowych, stosowane do poszerzania zwężonych dróg żółciowcyh i trzustkowych, wyposażone w cieniodajną opaskę widoczną we fluoroskopii. Rozmiary: średnica temperowanego cewnika 6-4, 6.9-4, 8.4-5, 9-6, 9.6-6 lub 11.4-7 Fr o długości 195 cm; długość zwężonej końcówki 4 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Sterylny, jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Niskociśnieniowy balon do achalazji, stosowany do poszerzania dolnego zwieracza przełyku, posiadający trzy kontrastujące znaczniki wewnątrz. Rozmiary: średnica cewnika 14,4 Fr o długości 75 cm, średnica balonu 30 lub 35 mm o długości 8 cm. Akceptuje prowadnik 0.035". Niesterylny, jednorazowego użytku. | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Cewnik ułatwia wstępne oczyszczanie okrężnicy u pacjentów, wskazany u pacjentów z problemem nietrzymania stolca. niskoprofilowe złącze z klapą zostało zaprojektowane tak, aby przylegało płasko do skóry średnicę 10,2 Fr, trzy porty boczne, dostępny w trzech długościach - 20, 24 i 28 cm | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zestaw do drenażu przezskórnego zawierający w składzie cewnik pigtail z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila 10 mm typu Mac-Loc - długość cewnika 15 cm lub 25 cm (dla średnic 5 Fr,7 Fr, 14 Fr dł. 25 cm), średnica 5 Fr 6.3 Fr lub 7.0 Fr lub 8.5 lub 10.2 Fr lub 12 Fr lub 14 Fr; - końcówka cewnika ma pokrycie hydrofilne na 5 cm, 5 otworów bocznych, - zestaw posiada igłę trokar 18 G / 26 cm dwa obturatory (dla średnic 5 Fr, 6,3 Fr, 7 Fr jeden obturator) - plaster do umocowania na skórze. - Końcówka pigtaila posiada dodatkowe wzmocnienie widoczności w rtg. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.