PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej                        w Olsztynie.

2) Rodzaj zamówienia: roboty utrzymaniowe.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty utrzymaniowe dróg powiatowych  na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie polegające na ścince poboczy i odtworzeniu rowów odwadniających.

Prace utrzymaniowe obejmują:

ZADANIE NR 1

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1                    w Olsztynku   Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości  37 300  m2

- odtworzenie rowów odwadniających 725 mb

Prace na drogach:
DP 1378N Jagiełekj - Szpital w msc. Ameryka

DP 1425N Podlejki-Olsztynek

DP 1457N Kudypy-Sząbruk

DP 1372N DK51-Ruś

DP 1439N - Gągławki

ZADANIE NR 2

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2                   w Barczewie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości 44 000 m2

- odtworzenie rowu odwadniającego 750 mb

Prace na drogach:
DP 1485N Żardeniki-Księżno

DP 1499N Troksy-Kominki-Samławki

DP 1455N Gady-Barczewko-Łęgajny

DP 1993N Tuławki-Maruny

ZADANIE NR 3

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 3                     w Dobrym Mieście Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości 26 000 m2

- odtworzenie rowu odwadniającego 1200 mb

Prace na drogach:

DP 1407 N Zagony-Świątki-Gołogóra-Jonkowo-DW527-Jonkowo

DP 1411N Gołogóra-Nowe Kawkowo-Stękiny

I. Ścinka zawyżonych poboczy

1. Wykonawca przystępujący do ścinki poboczy gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samobieżnej frezarki/ścinarki do poboczy lub koparki

- ścinarek poboczy,

- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,

-szczotek mechanicznych.

Wykonawca wykonując ścinanie poboczy może użyć też innych maszyn zapewniających prawidłowe wykonanie prac.

2. Ścinanie zawyżonych poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym  6 %÷8%. Ścinkę poboczy należy wykonać na odcinkach  dróg objętych remontem na średniej szerokości ±1,0 m i średniej grubości ± 5÷15 cm.

3. Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych samowyładowczych.

4. Po wykonaniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty.

5. Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót.

II. Odtworzenie rowów odwadniających

1. Do wykonania robót należy używać:

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu,

- równiarki samojezdne lub przyczepne, ścinarka do poboczy,

-samochody samowyładowcze,

-specjalistyczny sprzęt mechaniczny do odtworzenia rowów,

-inny sprzęt mechaniczny gwarantujący spełnienie wymagań zamówienia oraz zaakceptowany przez osobę nadzorującą.

Użycie poszczególnych typów sprzętu jest uzależnione od możliwości w terenie.

2.Transport urobku może odbywać się środkami transportowymi określonymi w pkt.1. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.Przez odtworzenie rowu Zamawiający rozumie przywrócenie istniejącemu urządzeniu odwadniającemu pierwotne parametry, zapewniające swobodny spływ wody z rowu przy założeniu  średniego urobku  0,5m3/1mb i średniej grubości ± 20cm, ścięciu trawy  i krzaków w obrębie rowu.

4.Roboty należy wykonać mechanicznie przy użyciu zaakceptowanego przez osobę nadzorującą tj. Kierownika odpowiedniego Obwodu Drogowego Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.  Głębokość udrażnianego, odtwarzanego rowu będzie wynosić od 0,30 m do 1,20 m, licząc jako różnicę poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu. W przypadku udrażnianego, konserwowanego rowu grubość namułu do oczyszczenia wynosi 20 – 50 cm. W przypadku odtwarzanego rowu (zasypanego i zanikającego), ilość urobku ziemi do usunięcia i wywiezienia wynosi 0,95 – 1,80 m3 z 1 mb odtwarzanego rowu. Szerokość dna rowu 40 cm, pochylenia skarpy                                             i przeciwskarpy 1:1,5 (wyjątkowo – gdy ze względu na brak miejsca w pasie drogowym nie jest możliwe uzyskanie nachylenia skarp 1:1,5; dopuszcza się zwiększenie nachylenia do 1:1                      po uzyskaniu akceptacji osoby nadzorującej). Dno rowu powinno mieć spadek podłużny zapewniający spływ wód opadowych. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m – 0,1%. Skarpy i dno rowu powinny być odpowiednio wyplantowane i wyprofilowane, a część urobku ziemi powstającego przy udrażnianiu, konserwacji i odtwarzaniu istniejącego rowu należy wykorzystać na miejscu do uzupełniania poboczy, tak aby uzyskana szerokość pobocza wyniosła minimum                 75 cm, a pozostałą część odwieźć na odkład i rozplantować . Spadek poprzeczny pobocza należy wyprofilować w kierunku rowu tak by mieścił się w przedziale od 6 – 8 %.

III. Załadunek , transport i składowanie odpadów oraz urobku

Urobek i odpady należy jak najszybciej wywieźć z miejsca ww. prac. Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania urobku i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne. Koszty wywozu urobku, odpadów poniesie Wykonawca. Wyszukanie miejsca wywozu urobku, odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.

Główny kod CPV: 45233142-6

IV. Zmiany do umowy

- Zmiana terminu na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:

  - wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

  - warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, np. długotrwałe intensywne opady deszczu itp.

  - konieczności wprowadzenia zmian w przewidzianym zakresie robót w przypadku, gdy w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzone, że przewidziany zakres robót jest niewystarczający             i zachodzi konieczność wykonania dodatkowych prac lub zmiany zakresu robót.

  - zwiększenia zakresu robót w przypadku uzyskania oszczędności po przetargowych

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - Zwiększenia zakresu prac w przypadku uzyskania oszczędności po przetargowych

- Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

  - zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna                    dla Zamawiającego,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.

  - zmiana osoby, która będzie pełnić funkcję nadzoru nad pracami.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zamiany wskazanych odcinków przeznaczonych                        do wykonania prac na inne na terenie dróg powiatowych.

Kryterium wyboru oferty:

60 – cena

40- termin realizacji 60-90 dni

Czynności takie jak:

- ścinka poboczy

- odtworzenie rowów odwadniających

powinny zostać wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę

Czas trwania umowy: 3-mc.

4.     Informacje pozostałe:

Nadzór  nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie Kierownik odpowiedniego obwodu drogowego.

Przed pisemnym zgłoszeniem odbioru robót wykonawca dostarcza następujące dokumenty:

- kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez osobę nadzorującą.

Opracował:                                     Zatwierdził: