Opole, 13.03.2025r.

ZAKRES REMONTU SUSZARNI WIBRACYJNEJ TEMA

31.03 - 6.04.2025r.

- Wybierak mokrego żużla Centrex Aumund:

- przegląd mechanizmu wybieraka we wnętrzu zbiornika,

- kontrola wnętrza zbiornika i obudowy stożka zbiornika,

- przegląd zsypu z Centrex na taśmę i ewentualna regeneracja,

- kontrola pazura zgarniającego Centrex,

- przegląd napędu.

- Przenośniki taśmowe mokrego żużla:

- przegląd bębnów (napędowego i zwrotnego), krążników, burt,

- przegląd zgarniacza czyszczącego bęben, ewentualna wymiana elementów czyszczących,

- przegląd, ewentualna wymiana taśmy transportowej,

- przegląd motoreduktora napędu taśmy, wymiana oleju,

- regeneracja uszkodzonych zsypów i wysypów,

- kontrola ogumowania bębnów napędowych i napinających.

- Suszarnia wibracyjna TEMA:

- kontrola ramy suszarni,

- przegląd wszystkich połączeń elastycznych tzw. kompensatorów,

- przegląd napędu suszarni, popychacza łożyska, paska klinowego, łożysk wału mimośrodowego,

- przegląd poduszek powietrznych,

- przegląd obudowy suszarni,

- przegląd blachy sitowej,

- przegląd płyt ściernych bocznych wewnątrz suszarni,

- kontrola wsypu wlotowego  do suszarni,

- kontrola uszczelek włazów.

- Palnik suszarni:

- kontrola termopar,

- przegląd iskrownika,

- kontrola zaworów odcinających bezpieczeństwa,

- kontrola regulatora ciśnienia,

- przegląd filtra gazu.

- Wentylator palnika:

- przegląd łożysk, remont silnika,

- kontrola wału i wirnika,

- przegląd obudowy wentylatora,

- przegląd kompensatorów,

- kontrola wibroizolatorów.

- Wentylator chłodzący:

- przegląd łożysk, remont silnika,

- kontrola wału i wirnika,

- przegląd obudowy wentylatora,

- przegląd kompensatorów,

- kontrola wibroizolatorów.

- Przenośnik taśmowy suchego żużla:

- przegląd bębnów (napędowego i zwrotnego), krążników, burt,

- przegląd zgarniacza czyszczącego bęben, ewentualna wymiana elementów czyszczących,

- przegląd, ewentualna wymiana taśmy transportowej,

- przegląd motoreduktora napędu taśmy, wymiana oleju,

- regeneracja uszkodzonych zsypów i wysypów,

- przegląd bębnów napędowych i napinających,

- przegląd wysypu na halę żużla.

- Filtr workowy suszarni:

- Filtr workowy

  - przegląd wnętrza filtra (ściany osłonowej i głowicy),

  - kontrola kompensatorów i rurociągu filtr – komin,

  - kontrola ekranu w filtrze.

- Przenośnik ślimakowy pod filtrem

- przegląd i ewentualna wymiana łożysk,

- kontrola wału ślimaka,

- wymiana uszczelnień – dławików,

- przegląd napędu i wymiana oleju.

- Wentylator filtra suszarni:

- przegląd łożysk, remont silnika,

- kontrola wału i wirnika,

- przegląd obudowy wentylatora,

- przegląd kompensatorów,

- kontrola wibroizolatorów.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

Dodatkowo:

- Podniesienie górnej części suszarni, uszczelnienie rusztu sznurem i silikonem

- Właz do silosu żużla mokrego do Centrex

- Przerobienie odciągu do filtra wysypu żużla suchego.