Załącznik  NR 6b do SWZ

DOPOSAŻENIE BIELIZNY POŚCIELOWEJ, OPERACYJNEJ I POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU – ILOŚCI I OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Asortyment nowy, nie używany

| Lp. | RODZAJ ASORTYMENTU | ROZMIAR | OPIS / WYMOGI | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poszwa | min 140 cm x min 215cm (+/-5cm ) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików Biała (dopuszczalna biała w drobne wzorki np. prążki, paski,), skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2 Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 3000 sztuk |
|  | Poszewka | min 70 cm x min 80 cm (+/-cm) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików Biała (dopuszczalna biała w drobne wzorki np. prążki, paski,), skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2 Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 3000 sztuk |
|  | Prześcieradło | min 160 x min 260 cm (+/-5cm ) | Białe, skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2 Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 3000 sztuk |
|  | Podkład | 90x160 cm (+/-5cm) | Skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2.Kolor do uzgodnienia w Wykonawcą Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 1000 sztuk |
|  | Poszwa dziecięca Rozmiar standardowy | min 140 cm x min 200cm (+/-5cm) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików Skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2 . Wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 100 sztuk |
|  | Poszewka dziecięca Rozmiar standardowy | min 70 cm x min 80 (+/-5cm ) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików Skład surowcowy – bawełna 60 %, poliester 40 % o gramaturze min 135 g/m2. Wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 100 sztuk |
|  | Poszwa dziecięca | min 90cm x min 130 cm (+/-5cm ) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików Skład surowcowy – bawełna 100 % Wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 150 sztuk |
|  | Poszewka dziecięca | min 50cm x min 50 cm (+/-5cm) | - Dwustronna - Bez zamków i guzików - Skład surowcowy – bawełna 100 % Wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym. Wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym - Wytrzymująca wielokrotny proces prania i dezynfekcji termicznej | 150 sztuk |
|  | Poduszka | 70 cm x 80cm | - kolor biały -pokrycie – mikrofibra 100 % - wypełnienie – hypoalergiczny granulat poliestrowy silikonowy HCS o gramaturze min 110g/m2 do 180 g/m2 - temperatura prania 90oc - certyfikat oeko-tex standard 100 klasa i i z niezależnego laboratorium | 750 sztuk |
|  | Kołdra | 140 cm x 200 cm Waga 1100 -1300 gr | -kolor biały -pokrycie – mikrofibra 100 % - wypełnienie – hypoalergiczny granulat poliestrowy silikonowy HCS o gramaturze min 110g/m2 do 180 g/m2 - temperatura prania 90oC - certyfikat Oeko-tex standard 100 klasa I i z niezależnego laboratorium | 750 sztuk |
|  | Pokrowiec zmywalny na poduszkę | Pokrowiec na poduszkę 70x80 | Pokrowiec zmywalny, pełny ,pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny -na zamek błyskawiczny - wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową. Gramatura tkaniny 60-70 g/m2 poliester+25 g/m2 poliuretan | 500 sztuk |
|  | Pokrowiec zmywalny na kołdrę | Pokrowiec zmywalny na kołdrę o rozmiarze 140 cm x200cm | -Pokrowiec zmywalny, pełny ,pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny -na zamek błyskawiczny - wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową. Gramatura tkaniny 60-70 g/m2 poliester+25 g/m2 poliuretan | 250 sztuk |
|  | Pokrowiec zmywalny na materac | Pokrowiec zmywalny na materac Kolor i wymiar do ustalenia z Zamawiającym. | Pokrowiec wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości min 0,02 mm. Gramatura tkaniny min 135 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny). Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze. Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą lub okapnikiem. Zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery C. Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru Pranie pokrowca w temp. do 95°C | 500 sztuk |
|  | Prześcieradło Operacyjne | 260x160 cm | Skład bawełna min 48 %, gramatura tkaniny 125 – 150 g/m2, barierowe, | 450 sztuk |
|  | Ubranie chirurgiczne Wielokrotnego użytku | Rozmiary odzieży: od XS do 8 XL Opisane Blok Operacyjny Oznakowane nazwą szpitala Kolor zielony Odzież przeznaczona do stosowania na Bloku Operacyjnym w tym do dystrybutora odzieży na Bloku Operacyjnym | Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o zawartości bawełny 48% +/-3% i gramaturze 130 g/m2 +/-4%, -wykonany z tkaniny - Wyrób zgodny z wszystkimi parametrami normy PN EN 13795 - krótki rękaw, dekolt w kształcie V , serek lub serek na zakładkę - naszyte trzy kieszenie (po bokach na wysokości bioder i na lewej piersi) - rozporki po bokach na dole bluzy o dł. 8 cm, - Spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki, - identyfikacja rozmiarów za pomocą kolorowych oznaczeń (lamówka dekoltu -każdy rozmiar oznaczony innym kolorem) Każda sztuka odzieży musi posiadać oznakowanie jednostki z nazwą jednostki, znajdującą się na górnej kieszonce bluzy. | 600 kompletów |
|  | Kocyk niemowlęcy | 70 cm x 80 cm (+/- 5) | Miękki kocyk kolor i rodzaj materiału do uzgodnienia z Zamawiającym | 300 sztuk |
|  | Poszewka na kocyk niemowlęcy wzór dziecięcy | 70cm x 80cm | Poszewka na kocyk dla noworodka, wzór dziecięcy do uzgodnienia z Zamawiającym, bez zamka i guzików | 300 sztuk |
|  | Pieluchy | 80 cm x 80 cm | Bawełna 100 % białe | 2400 sztuk |
|  | Koszulki dla noworodka | Rozmiar dla noworodka | 100 % bawełna, wiązane / nie na plecach /, do uzgodnienia z Zamawiającym | 300 sztuk |
|  | Koszula dla pacjenta rękaw krótki zapinana na ramieniu typ zabiegowy | Rozmiar M/L L/XXXL | Tkanina zawierając w swoim składzie bawełnę oraz poliester, zawartość bawełny co najmniej 48%.Gramatura 135-160g.Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym | 300 sztuk |
|  | Koszula wiązana z tyłu rękaw 3/4 typ oddział | Rozmiar M/L L/XXXL | Tkanina zawierając w swoim składzie bawełnę oraz poliester, zawartość bawełny co najmniej 48%. Gramatura 135-160g. Wzór do uzgodnienia z Zamawiającym | 300 sztuk |
|  | Mop płaski /nakładka | wymiary: 14 cm szerokość 40 cm długość | Mop płaski / nakładka – pętelkowy z poliestru i bawełny do mycia i dezynfekcji powierzchni, z mocowaniem na stelażu Clips, dostosowany do sprzętu funkcjonującego u Zamawiającego. | Realizacja 2500 sztuk na I rok 2500 sztuk na II rok W sumie 5000 sztuk nakładek |
|  | Worki wodoszczelne do gromadzenia brudnej bielizny, | Dostosowane do wózków dwukomorowych | Worki do transportu bielizny wykonane ze 100% tkaniny poliestrowej teksturowanej o gramaturze min. 170g/m2. Dostosowany rozmiarem do stelaży do gromadzenia bielizny brudnej. | 600 sztuk |

Asortyment nowy, nie używany.  Każda sztuka oznakowana chipem przed dostarczeniem do Zamawiającego