Zawartość opracowania:

A CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis przedmiotu opracowania projektowego – program i przeznaczenie

Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) wraz z montażem ławek, koszy i bramek do piłki w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią na dz. nr ew.  132.

Na działce nr ew.132 w Gorzeniu zaprojektowano budynek wiejskiej świetlicy.  Projekt uzyskał pozwolenie nr 176 z dnia 09.05.2023r.  Planowana budowa boiska  jest zgodna z aktualną  funkcją i przeznaczeniem terenu i stanowi jeden z elementów urządzeń infrastruktury sportowo - rekreacyjnej związanej z  budową świetlicy. W projekcie zagospodarowania terenu  dla świetlicy wskazano  lokalizację boiska do realizacji w II  etapie.

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa Nr.273/2023  z Inwestorem z dnia 07.07.2023r,

- wizja w terenie wraz z inwentaryzacją zieleni i inwentaryzacją fotograficzną,

- mapa do celów projektowych  z  16.09.2022r,

- pozwolenie Nr 176 z dnia 09.05.2023r na budowę świetlicy na dz. nr 132 obr. Gorzeń,

- założenia  i ustalenia zawarte w Umowie z Zamawiającym.

- Opis istniejącego stanu zagospodarowania

  - Opis ogólny  istniejącego stanu zagospodarowania

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę boiska pozostaje porośnięty trawą, jest nierówny z licznymi wgłębieniami, opadający  w kierunku południowym. W centralnej części działki znajduje się fragment lasu iglastego. Budynek świetlicy zaprojektowano w części północnej działki  przy rozwidleniu dróg. Fragment południowo – wschodni terenu działki jest pozbawiony zwartego zadrzewienia. Na dostępnym fragmencie, nie wymagającym wycinki drzew, zaprojektowano lokalizację boiska do piłki nożnej. Po przeciwnej stronie drogi gminnej, graniczącej od strony wschodniej działki nr 132 znajdują się działki zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, częściowo zabudowane.

  - Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 135/1 przebiega sieć wodociągowa PEØ90, zakończona hydrantem p.poż. o rzędnych 62,48/60,88mnpm.

  - Rozbiórki i wyburzenia

Na terenie działki nie ma obecnie obiektów kubaturowych.

  - Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego

Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

  - Własność terenu

Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

  - Istniejące zadrzewienie

Na terenie działki rosną  okazałe drzewa liściaste i iglaste, zgrupowane w części  centralnej działki.  Projektowana lokalizacja  boiska  nie skutkuje koniecznością wycinki drzew wymagających zgody administracyjnej.  Zaprojektowana lokalizacja boiska  chroni  rosnące pojedynczo,  w części południowo-wschodniej dwa drzewa -  okazały grab oraz głóg. Na terenie pasa drogowego , przy wschodniej granicy działki mamy zwarty pas zieleni , krzewy i drzewa stanowiący  ekran akustyczny .dla zabudowy jednorodzinnej .

  - Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

  - Ogólne ustalenia  dotyczące dyspozycji przestrzennych

Boisko zlokalizowano w części południowo- wschodniej działki z dostępem do pasa drogowego gminnej drogi. Zorientowane jest na osi wschód zachód, równolegle do linii granicy południowej działki w odległości wyznaczonej w decyzji o warunkach zabudowy tj.  12 m oraz od linii lasu. Lokalizacja boiska zgodna jest z §40 ust.3 warunków technicznych z 12.02.2002r  (Dz.U. z 2019r poz.1065) znajduje się w odległości  > 10 m od okien budynków mieszkalnych. Użytkownikiem boiska będą nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli mieszkańcy wsi.  Dla spełnienie § 323- 327 tzn. ochrony mieszkańców  przed hałasem zewnętrznym zaprojektowano wykonanie ekranu akustycznego z zieleni krzewiastej , stanowiącej kontynuację już istniejącej zieleni w pasie drogowym. Zaprojektowano boisko o nawierzchni trawiastej.

Przyjęty rodzaj nawierzchni charakteryzuje się:

- łatwością w utrzymaniu poprzez małą wrażliwość na zmiany klimatycznej wilgotność, temperaturę oraz mechaniczne uszkodzenia,

- niezależność użytkowania od pogody,

- zabezpieczenie graczy od urazów.

Nawierzchnie trawnikowe mają wartość psychologiczną i estetyczną oraz odpowiadają wymaganiom higienicznym.

  - Bilans terenu- zestawienie powierzchni

Powierzchnia płyty boiska – 40m x 20m = 800 m2

Wzdłuż linii boiska przewidziano strefy bezpieczeństwa (przestrzeń wolna od przeszkód) :

- szer. 1,0m  (na długości)

- szer. 2,0 m (na szerokości)

Razem powierzchnia do zmiany wynosi = 968m2

  - Zakres robót budowlanych

W ramach projektu planuje się następujące prace budowlane:

- Roboty pomiarowe i wytyczenie strefy boiska,

- Oczyszczenie terenu,

- Zdjęcie warstwy humusu z darnią w zakresie wymiarów boiska (44x22) ze strefą zieleni towarzyszącej,

- Korytowanie terenu  pod  podbudowę dla nowej  nawierzchni trawiastej,

- Wykonanie podbudowy  - warstwy piaskowo – żwirowej,

- Ułożenie siatki przeciw kretom i wykonanie warstwy wegetacyjnej,

- Wysianie  mieszanki traw,

- Prace pielęgnacyjne warstwy wegetacyjnej osianej,

- Montaż bramek do gry w piłkę nożnej,

- Prace porządkowe

  - Opis rozwiązań technicznych  przyjętych w projekcie

    - Prace przygotowawcze

Teren przewidziany pod płytę boiska porasta wysoka niekoszona trawa. W przeszłości stanowił on pastwisko ( ozn.PsVI). Obecna nawierzchnia nie spełnia wymogów trawiastego boiska piłkarskiego. Projekt zakłada rekultywację warstwy nośnej tj. odtworzenie darni na terenie przeznaczonym na boisko   po uprzednim wykonaniu  warstw podbudowy. Po odspojeniu na głębokość 40 cm  i wywiezieniu darni oraz zanieczyszczeń typu korzenie, kamienie  i gruz należy teren wyrównać powierzchniowo. Równanie powierzchniowe to podstawa. Niwelatorem powierzchniowym należy wykonać pomiar rzędnych. Następnie należy za pomocą koparki lub koparko – ładowarki wyrównać teren z pomocą równiarki z poziomowaniem laserowym. Równiarka z poziomowaniem laserowym stanowić może przystawkę do ciągnika koparki. Średnia rzędna pyty wynosi – 63,00 m.npm, po dokonaniu odspojenia darni  i wykonaniu koryta należy dokonać pomiar i w porozumieniu z projektantem potwierdzić docelowa rzędną płyty boiska.

    - Technologia przygotowania podbudowy

Z  badań geologicznych wykonanych przy projektowaniu świetlicy wynika, że na terenie mamy jeden poziom wód gruntowych o zwierciadle ciągłym na głębokości na poziomie 60,98-61,07 m  tj. poniżej stropu nośnych piasków. W części północnej działki, gdzie rzędne wysokościowe zawierały się w przedziale 63,71-64,90 mnpm. zalegała warstwa nieskonsolidowanych nasypów niebudowlanych o grubości od 0,5m -1,7 m. Pod w/w nasypami do głębokości wykonanych badań tj do 4,5 m zalegały dwie warstwy piasków:

- warstwa Ia – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID =0,40

- warstwa Ib – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia zagęszczenia ID =0,48

Należy przyjąć, że tylko fragment północny działki, blisko dróg gminnych i terenów zabudowy wiejskiej, gdzie teren jest najwyższy, stanowił miejsce dzikiego wysypiska, pozostały teren działki  ma korzystne warunki dla posadowienia boiska piłkarskiego.

Warstwa nośna boiska (podbudowa) ma na celu rozłożenie ciężaru na całości gruntu rodzimego oraz zapewnienie sprężystości i musi być zbudowana z takich materiałów, które pozwalają na utrzymanie prawidłowej struktury glebowej w tym przepuszczalności i chłonności wodnej.

Ponieważ lustro wody gruntowej jest nisko i  mamy wyraźną warstwę nośnych piasków, zaprojektowano podbudowę jako jedną warstwę z mieszanki  żwiru o wielkości ziaren 16-31,5mm z piaskiem zwykłym o uziarnieniu 2-4 mm w proporcjach 1:3.  Po rozłożeniu warstwy podbudowy  należy ją uwałować i wyprofilować z zachowaniem spadku płyty 0,5% w południowym.

    - Kolejność robót

- Odspojenie darni na głębokość 40cm,

- Oczyszczenie i wyrównanie terenu,

- Wymieszanie i rozwiezienie warstwy nośnej (podbudowy) z mieszanki  żwiru i piasku grubości 30 cm; żwir o frakcji 16-31,5 mm , piasek o frakcji 2-4 mm,

- Wyprofilowanie terenu płyty boiska wraz ze strefą bezpieczeństwa spycharką z laserowym systemem prowadzącym z ustalonym spadkiem 0,5% w kierunku południowym,

- Wykonanie obrzeży betonowych boiska piłkarskiego ze strefami bezpieczeństwa – dł. 132mb,

- Rozłożenie siatki na krety na całej powierzchni  obszaru rekultywowanego tj. 968m2; siatka z polipropylenu , oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m2, kolor czarny, układać na zakład min. 15 cm z wywinięciem przy obrzeżach z prefabrykatów betonowych, montaż siatki za pomocą kołków  systemowych dł. min15 cm,

- Wymieszanie i rozwiezienie podłoża gr. min. 10,0cm w składzie: torf ogrodniczy + piasek + gleba rodzima  w proporcjach 25%+ 25%+ 50%,

- Wałowanie i jednoczesne profilowanie  płyty boiska, przy nadawaniu spadków porządane jest nieznaczne podniesienie terenu pod bramkami,

- Minimum 10 dni przed planowanym wysiewem nasion należy wysiać nawóz mineralny , wymieszać i podlać wodą,

- Wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszanka traw o następującym składzie: życica trwała , wiechlina łąkowa, kostrzewa rozłogowa – 1kg nasion/m2,

- Wysianie nawozów mineralnych ekologicznych wieloskładnikowych o składzie: Azot (N) – 2%, Fosfor (P) – 4%, Potas (K) – 2%, Magnez (Mg) – 1%, Siarka (S) – 1%, Mangan (Mn), Bor (B), Cynk (Zn), Masa organiczna – 65%,

Z uwagi na bliskość lasu oraz bogatą faunę należy stosować nawozy mineralne pozbawione szkodliwych substancji dla ludzi, zwierząt i środowiska, neutralnych dla wód gruntowych.

    - Wyposażenie boiska

- Bramki – 2 szt.

Cena – 1 szt. 3 299,00 zł  brutto

Zaprojektowane boisko piłkarskie nie ma wymiarów normatywnych  90 x 45. W dostępnym miejscu , bez konieczności wycinki drzew została zaprojektowana płyta boiska piłkarskiego o wymiarach 40x20 m  ze strefami bezpieczeństwa wzdłuż szerokości po 1 m i na długości po 2 m z każdej strony. Boisko zostało zorientowane na osi wschód - zachód. Do montażu przyjęto dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5 x 2 m. Bramki takie stosowane są powszechnie na boiskach treningowych. Boisko ma charakter treningowy i służy dla młodych zawodników do momentu aż nie zaczną grać na pełnowymiarowym boisku.

| * wymiary bramki: szerokość 5,0m , wysokość 2,0m głębokość 80/150cm (góra/dół), * szkielet bramki wykonany z owalnego profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony zewnętrznym ożebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniu, * bramka mocowana do podłoża za pomocą tulei osadzonych w wykonanych fundamentach, * mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego, * pałąki podtrzymujące siatkę składane, * kolor : srebrny * zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN- EN 748-2006 * certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. * waga bramki 51 kg. * w komplecie bramki odporne na atmosferyczne warunki zapinki i zaczepy do siatki, elem. złączne, klucze do samodzielnego montażu, siatka, * cena nie obejmuje siatki oraz tulei do mocowa nia w fundamentach. |  |
| --- | --- |

- Flagi narożne na sprężynach wbijane, chorągiewka 4szt.

| Cena - 4 szt. 299,00 zł brutto * wysokość 170 cm nad poziom murawy. * średnica laski ok. 2,6cm. |  |
| --- | --- |

- Linie wyznaczające pole gry  - 3 szt.

| Cena - 1 szt. 149,00 zł brutto * taśma o długości 48 m do oznaczania boiska, * w skład kompletu wchodzi 8 śledzi, które są wbijane w trawę lub piasek. * posiada oczka na śledzie co 6 metrów, * doskonale odznaczają się na boisku, * w zestawie torba do przenoszenia i magazynowania. * szerokość linii 4 cm * kolor biały |  |
| --- | --- |

- Ławki – 4 szt.

| *konstrukcja stalowa ocynkowana, wykonana z profilu 40 x 30 x 2 mm (wspornik siedziska) i profili 50 x 50 (nogi). *siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego imitujące drewno długości 198cm, *osadzone na stałe w gruncie w fundamentach betonowych |  |
| --- | --- |

- Kosze na śmieci – 2 szt.

| * wymiary kosza – poj.35 l * konstrukcja z blachy i rury * zabezpieczona antykorozyjnie, * montaż w gruncie, *fundament prefabrykowany. |  |
| --- | --- |

- Stojaki  rowerowe – 5 szt.

| *elementy stalowe – ocynkowane elektrolitycznie *osadzone na stałe w gruncie w fundamentach |  |
| --- | --- |

    - Zalecenia pielęgnacyjne i eksploatacyjne obszaru trawiastego

Podlewanie

- Dzienne zapotrzebowanie darni na wodę zależy od wielu czynników. Ma na nie wpływ zarówno pora roku jak i warunki pogodowe(nasłonecznienie i temperatura) W przybliżeniu można przyjąć, że średnio  boisko piłkarskie potrzebuje ok.3,5 litra wody/ m2.Trawnik świeżo założony do wschodu nasion tzn. przez 14 dni powinien być stale wilgotny.  Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do 4 cm. Podlewanie można wykonać samojezdnym wózkiem napędzanym ciśnieniem wody.

Koszenie

Pierwsze koszenie powinno odbywać się gdy trawa uzyska 7-10 cm tj. ok. 3,5 tygodnia od wschodu nasion. Koszenie należy dokonać na wys. 3 - 4 cm jednocześnie zbierając skoszoną trawę. Nie należy dopuszczać by trawa osiągnęła większą wysokość niż 7 cm. Po koszeniu zalecane jest podlanie trawnika. Zabieg koszenia należy wykonać kosiarką bębnową zbierająca pokos.

Nawożenie - 4 razy w roku odpowiednią mieszanką nawozową o zbilansowanej formule mineralną.

Wałowanie - poprawia właściwości fizyczne gleby, wykonujemy raz w roku wczesna wiosną, ma na celu dociśniecie darni do warstwy nośnej. Tak jak koszenie wykonywane jest prostopadle(na krzyż)

Wertykulacja - pionowe nacięcie darni ma na celu usunięcie warstwy filcu i stworzenie lepszych warunków dopływu powietrza  i nawozów do warstwy korzeniowej. Można połączyć z piaskowaniem.

Usuwanie lokalnych uszkodzeń – lokalne uszkodzenia najszybciej można likwidować stosując fragmenty o jednakowym składzie gatunkowym. Można także uzupełnić  poprzez dosiew nasion o jednakowym składzie jak darń boiska zmieszanym z ziemią liściową, torfem i piaskiem w stosunku objętościowym 1:3:1:2. Zabieg należy wykonać po pojawieniu się uszkodzenia.

    - Odwodnienie terenu trawiastego

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe płyty boiska oraz stref bezpieczeństwa wokół boiska. Odwodnienie powierzchniowe uzyskujemy przez nadanie powierzchni terenu odpowiedniego spadku.  W projekcie przyjęto spadek dwustronny  o pochyleniu 0,5% , od grzbietu boiska do dłuższych boków z wodo rozdziałem wzdłuż dłuższej osi boiska. Odprowadzenie wody opadowej będzie możliwe  poprzez  przesiąkanie wody przez warstwę gruntu i dalej poprzez warstwę nośną pisakowo żwirową z ukształtowanym spadkiem .

    - Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie korytowania powstaną masy ziemne  oraz darń trawiasta. Projektuje się następujący sposób zagospodarowania  w/w.

Warstwy darni należy ułożyć w pryzmy z trawą ku dołowi i posypać odrobiną wapna. Po roku uzyskujemy bardzo cenna próchnicę, która zostanie przeznaczona do realizacji wału ziemnego stanowiącego podstawę ekranu akustycznego od strony wschodniej.

Masy ziemne wraz z próchnicą stanowić będą podstawę ekranu akustycznego, który należy po  zrealizować wg. projektu i obsadzić krzewami.

Wykaz krzewów do obsadzenia:

- Jaśminowiec

- Forsycja

- Bez czarny

- Dereń biały

    - Krawędzie nawierzchni trawiastej

Krawędzie  nawierzchni trawiastej  o wymiarach 44 x 22 należy wykonać z prefabrykatów betonowych chodnikowych gr.6cm po zewnętrznej linii stref bezpieczeństwa boiska.

- Odstępstwo realizacyjne

Ze względu na określone parametry boiska wymiary boków nie powinny mieć większych odchyleń niż +/-10cm. Inwestor może zdecydować o korekcie lokalizacji boiska lub lokalizacji bramek i zaproponowanych w projekcie linii podziału (pole karne, pole bramkowe) zachowując przyjęte w projekcie odległości od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu.

- Oddziaływanie inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty

Zgodnie z Ustawą z dn.27.04.2001r – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko  (Dz.U. nr 257, poz.2573) inwestycja polegająca na budowie boiska w Gorzeniu gm. Nakło nad Notecią

- nie należy do rodzaju przedsięwzięć oddziałujących znacząco lub szkodliwie na środowisko.

Zapotrzebowanie w wodę do podlewania płyty boiska realizowane będzie w oparciu o przyłącze wodociągowe do sieci gminnego wodociągu.

- Zagrożenie na środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

- projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne , obiekt zlokalizowano z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej ani żadnej innej działki,  nie powoduje ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz łączności w obiektach położonych na działkach sąsiednich, ograniczenia dostępu światła dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi obiektach położonych na działkach sąsiednich,

- projektowane boisko spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, nawierzchnia boiska jest przeciwurazowa pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi, wszystkie  urządzenia jakie zostaną wbudowane powinny posiadać obowiązujące atesty , certyfikaty i świadectwa.

- powstałe śmieci i odpady gromadzone będą w pojemnikach i wywożone na bieżąco prze firmy wyspecjalizowane.

- emisja hałasu i wibracji – projektowana inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji, dla zmniejszenia emisji hałasu powstałego okresowo w trakcie użytkowania obiektu przez dużą  liczbę widzów zaprojektowano realizacje ekranu akustycznego z zieleni,

- teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji  górniczej,

- projektowana inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej,

- teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej,

- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z poszanowaniem istniejącej zieleni.

- Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego boiska mieści się w całości na działce Inwestora. Analizy dokonano w oparciu o:

- §18 i 19 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , w zakresie usytuowania projektowanych miejsc parkingowych,

- §40 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie odległości placów zabaw  od linii rozgraniczających ulicę , od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

B INFORACJA DO PLANU BIOZ

W  trakcie realizacji inwestycji:

- nie występują roboty wymienione w ust. 2 art. 21a Prawa Budowlanego,

- roboty nie będą trwały dłużej niż 30 dni,

- jednocześnie nie będzie więcej niż 20 osób zatrudnionych.

W związku z powyższym nie ma potrzeby sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

………………………………………………

opracowała : arch. Elżbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/40/81

w specjalności architektonicznej w zakresie pełnym

C CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr A-1 – Projekt zagospodarowania terenu - rozmieszczenie urządzeń siłowni   skala1: 500

Rys. nr A-2 – Projekt zagospodarowania terenu - rozmieszczenie urządzeń siłowni   skala1: 250