PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNKU ŻŁOBKA

Adres inwestycji: 	Gmina Dobrzyniewo Duże,

Obręb Dobrzyniewo Duże,

działki nr ewid. 83/1, 83/2

Autor opracowania:

mgr inż. Dariusz Lipiszko upr. nr PDL/0007/PWBKb/17

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Tylicki upr. nr PDL/0004/PBKb/21

30 czerwiec 2024

Spis treści

Opis techniczny	4

1.1	Przedmiot opracowania:	4

1.2	Podstawa opracowania:	4

1.3	Normatywy i wykorzystane normy:	4

2	Warunki gruntowo-wodne	4

3	Opis rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu:	5

3.1	Fundamenty	5

3.2	Ściany konstrukcyjne części podziemnej	5

3.3	Ściany konstrukcyjne części nadziemnej	5

3.4	Wieńce	5

3.5	Nadproża w ścianach murowanych	5

3.6	Strop nad parterem	5

3.7	Słupy i rdzenie żelbetowe	5

4	Sprawdzenie wymiarów	5

5	Przepusty, otwory dla przyszłych instalacji, kotwy i elementy osadzane w czasie betonowania	6

6	Wytyczne techniczne	6

6.1	Tolerancje wymiarowe	6

6.2	Badania i kontrola materiałów budowlanych	6

7	Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej:	6

7.1	Przygotowanie zbrojenia.	6

7.2	Montaż zbrojenia	7

7.3	Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.	7

7.4	Przygotowanie do betonowania.	7

7.5	Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.	7

7.6	Rozbiórka deskowania i rusztowania.	7

8	Wytyczne montażu	7

Obciążenia	9

1	Strop nad parterem	9

2	Śnieg	9

3	Ściana wewnętrzna, h = 3,65 m	9

Obliczenia	10

1	Strop nad parterem	10

2	Schody żelbetowe – C20/25 grubości 15cm.	15

3	Podciągi	15

3.1	Podciąg w korytarzu (w stropie i pod stropem) - bxh = 25/25cm, C20/25	15

3.2	Nadciąg przy schodach (w stropie i ponad stropem) - bxh = 25/73cm, C20/25	15

4	Nadproża	15

4.1	Nadproża najdłuższe (łącznie ze stropem i ponad nim) – bxh= 25/50cm, C25/25.	15

4.2	Nadproże o rozpiętości 2,5m (nad otworem) – bxh= 25/35cm, C20/25.	15

4.2.1	Nadproże o rozpiętości 2,0m (nad otworem) – bxh= 25/35cm, C20/25.	15

4.2.2	Nadproże o rozpiętości 2,0m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.	16

4.2.3	Nadproże o rozpiętości 2,15m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.	16

4.3	Nadproże o rozpiętości 1,60m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.	16

4.3.1	Nadproże o rozpiętości 1,60m (nad otworem) – bxh= 25/30cm, C20/25.	16

4.4	Nadproża pozostałe w ścianach wewnętrznych (nad otworem) – bxh= 25/25cm, C20/25.	16

5	Fundament	16

6	Uprawnienia projektanta	18

7	Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby	22

8	Zestawienie stali zbrojeniowej	24

Rysunki konstrukcyjne	24

K1 Rzut fundamentów	25

K1.1 Zbrojenie ław i stóp fundamentowych	26

K1.2 Zbrojenie wieńców	27

K2 Rzut parteru	28

K2.1 Zbrojenie rdzeni na parterze	29

K2.2 Zbrojenie słupa zewnętrznego na parterze	30

K2.3 Zbrojenie podciągów na parterze	31

K2.4 Zbrojenie nadproży na parterze część 1/2	32

K2.5 Zbrojenie nadproży na parterze część 2/2	33

K2.6 Zbrojenie dolne stropu nad parterem	34

K2.7 Zbrojenie górne stropu nad parterem	35

K3 Rzut tarasu	36

K3.1 Zbrojenie rdzeni ściany attykowej	37

Opis techniczny

  - Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie projektu technicznego budynku żłobka.

  - Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego w oparciu o:

- Specyfikacje techniczne dokumentację rysunkową projektu architektury oraz pozostałych branż.

- Uzgodnienia i koordynacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Aktualne normy i przepisy.

- Karty katalogowe zastosowanych elementów konstrukcyjnych.

  - Normatywy i wykorzystane normy:

1. 	PN-EN 1990 		Podstawy projektowania konstrukcji.

2.	PN-EN 1991-1-1 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

3.	PN-EN 1991-1-2 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.

4.	PN-EN 1991-1-3	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- obciążenie śniegiem.

5.	PN-EN 1991-1-4	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania wiatru.

6.	PN-EN 1992-1-1. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

7.	PN-EN 1997-1 		Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

8.	PN-EN 1090-1		Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

9.	Dokumentacja techniczna- projekt architektoniczny obiektu.

Siły wewnętrzne i przemieszczenia obliczone przy pomocy programu komputerowego. Proste schematy statyczne oblicza się kalkulatorem oraz arkuszem kalkulacyjnym Excel.

- Warunki gruntowo-wodne

Na powyższe zamierzenie budowlane nie wykonano badań geologicznych gruntu. Rodzaj gruntu przyjęty do obliczeń to grunt niespoisty piasek średni o ID=0,50. W tym przypadku posadowienia ław fundamentowych odbywać się będzie na gruncie rodzimym. Ze względu na grunt rodzimy, aby nie dopuścić do powstania zjawiska „kurzawki” wśród gruntów piaszczystych, należy zastosować igłofiltry w celu obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Warunki gruntowe określono jako proste. Grunt pod powyższą inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej. W trakcie prowadzenia robót nie dopuszczać do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluźnionym. Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy dokonać ich komisyjnego odbioru w celu sprawdzenia zgodności stanu i rodzaju gruntów z założeniami. Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839). Uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. Uwagi:

Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP, a w szczególności bezpiecznego pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp sposobem ręcznym. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

- Opis rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych podstawowych elementów konstrukcji obiektu:

  - Fundamenty

Projektuje się fundament w postaci ław o grubości 40cm z betonu klasy C20/25, zbrojone stalą AIIIN. Zbrojenie prętami głównymi 4#12 oraz strzemionami 6 w rozstawie co 30cm.

W czasie wykonywania wykopów i fundamentów należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Budynek kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej, głębokość posadowienia hz= od -1,37m do -2,35m.

W czasie wykonywania wykopów i fundamentów należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Wszystkie fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu (C8/10) grubości 10cm.

  - Ściany konstrukcyjne części podziemnej

Ściany konstrukcyjne części nadziemnej należy wykonać w zależności od sposobu oznaczenia na rysunkach jako murowane grubości 25cm. Ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków betonowych łączone za pomocą zaprawy cementowo – wapiennej marki M5, kategoria wykonania spoin B.

  - Ściany konstrukcyjne części nadziemnej

Ściany konstrukcyjne części nadziemnej należy wykonać w zależności od sposobu oznaczenia na rysunkach jako murowane grubości 25cm. Ściany nadziemia murowane zewnętrzne i wewnętrzne z cegły silikatowej łączone za pomocą kleju lub za pomocą zaprawy cementowo – wapiennej marki M5, kategoria wykonania spoin B.

  - Wieńce

Projektuje się wieńce monolityczne z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami 4#12 ze stali A-IIIN i poprzecznie Ø6 A-IIIN. Przekroje wieńców: bxh=25x25cm. Zakład prętów na połączeniach prostopadłych wieńców min. 50 średnic, wykonać połączenie wieńców w narożach stosując zakład prętów j/w.

  - Nadproża w ścianach murowanych

Projektuje się wylewane „na mokro” z betonu C16/20 i C20/25, zbrojone podłużnie #12 lub #16 A-IIIN i poprzecznie strzemionami Ø6-Ø8; zestali A-0 i A-II. Rozmieszczenie prętów wg obliczeń statycznych.

  - Strop nad parterem

Płytę stropową należy wykonać jako żelbetową, monolityczną o grubości 21cm z betonu C20/25, zbrojoną dwukierunkowo dołem prętami #12, w rozstawie wg obliczeń statycznych, stal A-IIIN, pręty rozdzielcze 6 co 25cm ze stali A-0.

  - Słupy i rdzenie żelbetowe

Projektuje się monolityczne żelbetowe słupy z betonu C20/25 zbrojone podłużnie prętami #12 ze stali A-IIIN i poprzecznie strzemionami ze stali A-0. Przekroje słupów oraz lokalizacja poszczególnych przekrojów wg rysunków architektonicznych.

- Sprawdzenie wymiarów

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Autorowi projektu, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje.

- Przepusty, otwory dla przyszłych instalacji, kotwy i elementy osadzane w czasie betonowania

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 15x15cm lub Φ15cm są wykonywane przez Wykonawcę jako wiercone. Za wyjątkiem szczególnych przypadków elementy metalowe kotwione w betonie (taśmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez Wykonawcę zgodnie z projektem i wytycznymi systemowymi.

- Wytyczne techniczne

  - Tolerancje wymiarowe

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.

W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą obowiązkowo mieścić się w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje.

Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

  - Badania i kontrola materiałów budowlanych

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. Badania są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki.

- Warunki wykonania konstrukcji żelbetowej:

  - Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d≤ 12 mm. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10 d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%skrzyżowań.

  - Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia stóp należy wykonać bezpośrednio na chudym betonie wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć.

  - Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

  - Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. kotwy, itp. Oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

  - Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze kończyć wg przyjętego systemu. Deskowania inwentaryzowane oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie, beton nieprzebarwia się i zachowuje ostre kanty, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych. Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera.

  - Rozbiórka deskowania i rusztowania.

Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed betonowaniem muszą być oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów. Stosować deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną powierzchnię deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywać odcinkami wg przyjętych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu.

- Wytyczne montażu

Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP, jakie obowiązują w budownictwie. Stosować zalecenia podane w „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część A: „Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe”. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków, zmian materiałowych lub innych niezgodności w stosunku do przyjętych założeń należy zawiadomić autora projektu celem dokonania odpowiednich korekt. Wszystkie materiały oraz elementy konstrukcji muszą być zastosowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem oraz posiadać aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Montaż konstrukcji należy prowadzić w oparciu o projekt technologii i organizacji montażu sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz przepisów bezpieczeństwa w budownictwie.

Montaż elementów należy prowadzić w zasadzie przy świetle naturalnym zapewniającym dobrą wiadomość na odległość 30m

Osie modularne na ławach i stopach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy. Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest.

Przed przystąpieniem do wykonania elementów danej kondygnacji, należy każdorazowo na stropie zmontowanej już kondygnacji wyznaczyć w sposób wyraźny osie modularne wszystkich elementów pionowych budynku.

Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z elementami montażowymi.

Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy.

Obciążenia

- Strop nad parterem

- Śnieg

Strefa 4, Qk = 1,60 kN/m2

- Ściana wewnętrzna, h = 3,65 m

Obliczenia

- Strop nad parterem

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C25/30

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Grubość płyty	h=21cm

Przyjęto płytę dwukierunkowo zbrojoną o zbrojeniu głównym 2co 11/14/16/20cm - dolnym, zbrojenie górne #12 co 8/10/14/16/20/25 oraz pręty rozdzielcze co 25cm.

- Schody żelbetowe – C20/25 grubości 15cm.

Przyjęto zbrojenie 2co 15cm, zbrojenie rozdzielcze co 25cm. Schody oparte na ścianie wewnętrznej oraz na stropie.

- Podciągi

  - Podciąg w korytarzu (w stropie i pod stropem) - bxh = 25/25cm, C20/25

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary podciągu	bxh=25x25cm

Przyjęto zbrojenie dolne 5#12, zbrojenie górne 2#12, przyjęto strzemiona 6co 16cm.

  - Nadciąg przy schodach (w stropie i ponad stropem) - bxh = 25/73cm, C20/25

Dane materiałowe :

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadciągu	bxh=25x73cm

Przyjęto zbrojenie dolne 3#12, zbrojenie górne 2#12, przyjęto strzemiona 6co 16cm.

- Nadproża

  - Nadproża najdłuższe (łącznie ze stropem i ponad nim) – bxh= 25/50cm, C25/25.

Dane materiałowe :

Klasa betonu 	C25/30

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x50cm

Przyjęto zbrojenie dolne 5, zbrojenie górne 2 przyjęto jednoramienne strzemiona przyjęto strzemiona co 20cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach  co 10cm na odcinku 1,0m.

  - Nadproże o rozpiętości 2,5m (nad otworem) – bxh= 25/35cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x35cm

Przyjęto zbrojenie dolne 612, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 16cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 6cm na odcinku 0,66m.

    - Nadproże o rozpiętości 2,0m (nad otworem) – bxh= 25/35cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x35cm

Przyjęto zbrojenie dolne 612, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 16cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 6cm na odcinku 0,48m.

    - Nadproże o rozpiętości 2,0m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x41cm

Przyjęto zbrojenie dolne 512, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 16cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 6cm na odcinku 0,48m.

    - Nadproże o rozpiętości 2,15m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x41cm

Przyjęto zbrojenie dolne 512, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 16cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 6cm na odcinku 0,48m.

  - Nadproże o rozpiętości 1,60m (łącznie ze stropem) – bxh= 25/41cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x41cm

Przyjęto zbrojenie dolne 412, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 16cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 6cm na odcinku 0,24m.

    - Nadproże o rozpiętości 1,60m (nad otworem) – bxh= 25/30cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x30cm

Przyjęto zbrojenie dolne 612, zbrojenie górne 2 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona 6co 15cm oraz strzemiona zagęszczone z dwóch stron przy podporach 6 co 5cm na odcinku 0,45m.

  - Nadproża pozostałe w ścianach wewnętrznych (nad otworem) – bxh= 25/25cm, C20/25.

Dane materiałowe:

Klasa betonu 	C20/25

Stal zbrojeniowa 	A-IIIN (RB 500)

Otulina zbrojenia podporowego 	cnom = 2,5 cm

Wymiary nadproża	bxh=25x25cm

Przyjęto zbrojenie dolne 2, zbrojenie górne 22 przyjęto strzemiona przyjęto strzemiona co 16cm.

- Fundament

Fundamenty obliczono na maksymalny opór graniczny qfn=250 kPa, tj. maksymalne jednostkowe naciski na grunt nie mogą przekroczyć qrs=250x0,9x0,9=202,50 kPa

Budynek kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej, głębokość posadowienia hz = -2,35m. Przyjęto w poziomie posadowienia piasek drobny średnio zagęszczony. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków, zmian materiałowych lub innych niezgodności w stosunku do przyjętych założeń należy zawiadomić autora projektu celem dokonania odpowiednich korekt.

Przyjęto ławy grubości 40cm, zbrojona podłużnie 4#12 (B500S) oraz strzemiona 6 w rozstawie co 30cm, szerokość ław wynosi 80cm.

Przyjęto stopę fundamentową pod słup zewnętrzny o wymiarach 100x100cm i wysokości 40cm.

Przyjęto zbrojenie poprzeczne i podłużne prętami #12 (B500S) o boku oczka co 18cm.

Autor opracowania:

mgr inż. Dariusz Lipiszko upr. nr PLD/0007/PWBKb/17

Sprawdzający:

mgr inż. Krzysztof Tylicki upr. nr PLD/0004/PBKb/21

- Uprawnienia projektanta

- Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby

- Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Wykaz stali zbrojeniowej: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa stali |  |  | A-O |  | A-IIIN |  |
| Średnica pręta |  | mm | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Masa całkowita |  | kg | 1180,0 | 85,0 | 17900,0 | 385,0 |

Przy zamówieniu stali zaleca się zwiększenie stali o 6% ze względu na nieuwzględnienie

długości zakładów prętów rozdzielczych oraz prętów konstrukcyjnych.

- Rysunki konstrukcyjne

- K1 Rzut fundamentów

- K1.1 Zbrojenie ław i stóp fundamentowych

- K1.2 Zbrojenie wieńców

- K2 Rzut parteru

- K2.1 Zbrojenie rdzeni na parterze

- K2.2 Zbrojenie słupa zewnętrznego na parterze

- K2.3 Zbrojenie podciągów na parterze

- K2.4 Zbrojenie nadproży na parterze część 1/2

- K2.5 Zbrojenie nadproży na parterze część 2/2

- K2.6 Zbrojenie dolne stropu nad parterem

- K2.7 Zbrojenie górne stropu nad parterem

- K3 Rzut tarasu

- K3.1 Zbrojenie rdzeni ściany attykowej