| PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Remont w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego PROJEKT KONSTRUKCJI PIŁKOCHWYTU 10m |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | KAT. V, XV |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |  |  |  |  |
| ADRES: Powiat, Gmina, Miasto , Ulica |  | Ul. Pogodna 127, 16-002 Nowe Aleksandrowo |  |  |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej |  | Nowe Aleksandrowo |  |  |  |
| Nazwa nr obrębu ewidencyjnego |  |  |  |  |  |
| Nr działek ewidencyjnych |  | 192/2 |  |  |  |
| INWESTOR |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa inwestora |  | Bank Spółdzielczy w Łomży |  |  |  |
| Adres inwestora |  | al. Legionów 5 |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa |  | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |  |  |  |
| Adres inwestora |  | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. |  |  | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki PDL/0004/PBKb/21 |  |  | 09.04.2025. |  |
| BIAŁYSTOK 09.04.2025. |  |  |  |  |  |

- Spis treści

1	Spis treści	2

2	Zestawienie rysunków	3

3	OŚWIADCZENIE	4

4	Opis techniczny	5

4.1	Przedmiot opracowania	5

4.2	Podstawa opracowania	5

4.3	Zakres opracowania	5

4.4	Normy, normatywy i wykorzystane materiały.	5

5	Część szczegółowa	6

5.1	Prace ziemne.	6

5.2	Fundamenty	6

5.3	Konstrukcja piłkochwytu	6

5.4	Opis projektowanych rozwiązań.	6

6	Obliczenia statyczne konstrukcji	9

6.1	Obciążenia	9

6.2	Podstawa opracowania	10

6.3	Parametry obliczeniowe	10

6.4	Wymiarowanie szczegółowe słupów	11

6.5	Przemieszczenia w SGU	13

6.6	Wymiarowanie stóp fundamentowych	13

7 Uwagi końcowe	17

8 Załączniki formalno prawne	18

- Zestawienie rysunków

| Lp. | Nazwa rysunku | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stężenia | K-1 |
| 2. | Słupy – elementy | K-2 |
| 3. | Słupy | K-3 |
| 4. | Tężniki | K-4 |
| 5. | Schemat montażowy – rzut zakotwienia | K-5 |
| 6. | Schemat montażowy - widoki ścian, widok 3D | K-6 |
| 7. | Stopa fundamentowa | K-7 |

- OŚWIADCZENIE

|  |  | BIAŁYSTOK 09.04.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na podstawie 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7lipca 1994 prawo budowlane z późniejszymi zmianami, oświadczam, że: Projekt techniczny konstrukcji piłkochwytu o wysokości 10m„Remont w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” oraz budynku sanitarno szatniowego” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. |  | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki PDL/0004/PBKb/21 |  | 09.04.2025. |  |

- Opis techniczny

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji stalowych i fundamentów pod piłkochwyt o wysokości 10m mieszczący się przy zespole boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”.

## Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Zamawiającego w oparciu o:

- Specyfikacje techniczne- dokumentację rysunkową projektu architektury.

- Uzgodnienia i koordynacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Aktualne normy i przepisy.

- Karty katalogowe zastosowanych elementów konstrukcyjnych i urządzeń.

- Oględziny i inwentaryzację obiektu

## Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęto:

- Obliczenia statyczne konstrukcji stalowych.

- Obliczenia statyczne konstrukcji żelbetowych

## Normy, normatywy i wykorzystane materiały.

1. 	PN-EN 1990 	Podstawy projektowania konstrukcji.

2.	PN-EN 1991-1-1 	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

3.	PN-EN 1991-1-3	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- obciążenie śniegiem.

4.	PN-EN 1991-1-4	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania wiatru.

5.	PN-EN 1991-1-5.	Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne- oddziaływania termiczne.

6.	PN-EN 1993-1-1. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

7.	PN-EN 1993-1-2 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.

8.	PN-EN 1993-1-3. 	Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.

9.	PN-EN 1992-1-1. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków.

10.	PN-EN 1992-1-2. 	Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

11.	PN-EN 1997-1 	Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

12.	PN-EN 1090-1	Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

13.	PN-EN 1090-2   	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

14.	Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, Arkady 2006.

# Część szczegółowa

## Prace ziemne.

Nie przeprowadzono badań gruntu do zadania projektowego. Z tego względu do obliczeń fundamentów przyjęto występowanie piasków drobnych o nośności ok. 200kPa. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty charakteryzujące się mniejszą nośnością należy powiadomić projektanta w celu ponownego przeprowadzenia obliczeń.

Prace ziemne prowadzone będą w wykopach otwartych, ze skarpami.

Wykop do głębokości -1.3m ppt realizować mechanicznie, ostatnie 20 cm wykopu wykonać ręcznie. W przypadku utrudnień związanych ze zwartą strukturą gruntu wykop dokończyć mechanicznie, ale przy użyciu łyżki gładkiej (bez zębów).

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na humus, nasypy, grunty spoiste 
w stanie plastycznym lub grunty organiczne należy je wybrać i zastąpić warstwą nasypu budowlanego lub chudym betonem.

Po wykonaniu konstrukcji poniżej powierzchni terenu, zasypki wykonać gruntem rodzimym, aby nie dopuścić do nadmiernego zbierania się wody w poziomie posadowienia fundamentów.

## Fundamenty

Stopy fundamentowe o wysokości 40cm należy wykonać z betonu C25/30 W6 ze zbrojeniem w postaci podwójnej siatki z prętów #12 rozstawionych co 20cm. Otulina zbrojenia głównego wynosi minimum 5cm.

Wszystkie fundamenty należy posadowić na warstwie chudego betonu (C8/10) grubości 10cm.

Pod stopami fundamentowymi zastosować warstwę papy jako izolację przeciwwilgociową. Izolację ścian bocznych stóp fundamentowych wykonać poprzez zastosowanie wybranego systemu np. Sika lub NEXLER BITFLEX 1KP.

## Konstrukcja piłkochwytu

Konstrukcję zaprojektowano w postaci słupów nośnych z rur kwadratowych RK180x5, stal S235JR, zamocowanych sztywno w stopach fundamentowych. Do rur zostanie zamontowana i naciągnięta siatka z tworzywa sztucznego mająca służyć jako piłkochwyt.

Montaż słupów do stóp fundamentowych poprzez kotwy chemiczne M16, głębokość kotwienia min. 140mm.

Dodatkowymi elementami konstrukcji jest zestaw tężników sztywnych z RK60x3 i stężeń wiotkich z pręta fi20mm. Montaż elementów między sobą z użyciem śrub ISO4014 klasy 8.8.

## Opis projektowanych rozwiązań.

Konstrukcja stalowa zakwalifikowana do klasy EXC1 wg PN-EN-1090-2. Wymagania stawiane dla powyższej klasy konstrukcji- wg tablicy A.3. PN-EN-1090-2.

Wyroby konstrukcyjne: właściwości dostarczanych wyrobów konstrukcyjnych powinny być dokumentowane w sposób umożliwiający porównanie ich z właściwościami specyfikowanymi. Dokumenty kontrolne wyrobów metalowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w EN  10204:

Stal na konstrukcję zgodnie z EN10025:2007 i PN-EN 10204:2006 –  S235JR, S355J0.

Każda część (lub każdy pakiet podobnych części stalowych) powinna być identyfikowalna na wszystkich etapach produkcji przez odpowiedni system znakowania.

Identyfikacja może być odniesiona do pakietów i wiązek lub kształtu i wymiarów elementów, albo uzyskana przez zastosowanie trwałego i wyróżniającego się oznakowania niepowodującego uszkodzeń produkcyjnych.

Nacinanie znaków jest niedozwolone.

Jeśli nie podano inaczej, to do znakowania (pojedynczych elementów lub pakietów elementów podobnych) metodą wytłaczania, wybijania lub wiercenia, stosuje się następujące wymagania, w myśl, których znakowanie mechaniczne jest:

- dopuszczane tylko dla gatunków stali do S355 włącznie;

- niedopuszczane dla stali nierdzewnych;

- niedopuszczane dla materiałów powlekanych i elementów kształtowanych na zimno;

- stosowane na określonych powierzchniach, na których sposób znakowania nie będzie miał wpływu na trwałość zmęczeniową.

Transport i składowanie gotowych wyrobów wg PN-EN-1090-2.

Stopień przygotowania powierzchni wg pkt. 10 PN-EN-1090-2, dla stopnie korozyjności C.4.

Tolerancje geometryczne wg pkt. 11 PN-EN-1090-2.

Połączenia śrubowe: połączenia zwykłe niesprężone z użyciem śrub klasy 5.8, 8.8. Śruby skręcać do odczuwalnego oporu przy użyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy. Odporność na korozję złączy, łączników i podkładek uszczelniających powinna odpowiadać określonej odporności środków złącznych.

Powłoki cynkowe, zanurzeniowe łączników powinny być zgodne z wymaganiami EN-ISO 10684. Wymagania odnośnie łączników mechanicznych wg pkt. 5.6 PN-EN-1090-2.

Kolorystyka zgodnie z wymaganiami inwestora.

Połączenia spawane:	spawanie wykonuje się zgodnie z wymaganiami odpowiednich części norm EN ISO 3834 lub EN ISO 14554 oraz EN-ISO 5817:2009. Klasa wykonania złączy spawanych odpowiednia dla klasy konstrukcji EXC2- dokładny zapis wymagań wg pkt. 7 PN-EN-1090-2.

Zakres badań nieniszczących spoin (NDT):

- badania wizualne VT– 100%,

- badania dodatkowe (MT,UT) w zakresie zgodnym z tablicą 24 strona 85 PN-EN 1090-2:2009:

Normy wykonania i nadzoru dla spawania: PN-EN ISO 3834-2. Tolerancje wykonania wg norm: EN 10029 / EN 10034 / EN 10056-1 / EN 10056-2.

- Obliczenia statyczne konstrukcji

## Obciążenia

- Obciążenia stałe

Ciężar własny elementów przyjęty automatycznie przez program.

- Obciążenia technologiczne wg PN-EN 1991-1-1

Obciążenie poziome – uderzenie piłką

- Obciążenia od wiatru wg PN-EN 1991-1-4.

Szczytowe ciśnienie prędkości wiatru oblicza się z wyrażenia:

, gdzie:

-	gęstość powietrza, zależna od wysokości nad poziomem morza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego  występująca w rozważanym regionie w czasie silnego wiatru, w załączniku krajowym wartością zalecaną jest 1,25 kg/m3;

ce(z)-	współczynnik ekspozycji;

qb-	wartość bazowa ciśnienia prędkości obliczana z wyrażenia:

, gdzie:

vb-	bazowa prędkość wiatru obliczana z wyrażenia:

, w którym:

vb-		bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 1m nad poziomem gruntu w terenie kategorii III ;

vb,0-	wartość podstawowa bazowej prędkością wiatru, dla I strefy przyjęto vb,0= 22m/s;

cdir-	współczynnik kierunkowy, wartością zalecaną jest 1,0;

cseason-	współczynnik sezonowy, wartością zalecaną jest 1,0;

Ostatecznie otrzymano qp(z) = 0.51 kN/m2

## Podstawa opracowania

Widok ogólny modelu

## Parametry obliczeniowe

Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN-EN 1990:2004:

Lista aktywnych przypadków:

| Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku | Natura | Typ analizy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CW | CW | Konstrukcyjne | Statyka liniowa |
| 2 | TECH | TECH | Kategoria E | Statyka liniowa |
| 3 | EKSP | EKSP D | Kategoria H | Statyka liniowa |
| 4 | SN1 | SN1 | Śnieg H<1000 mnpm | Statyka liniowa |
| 5 | W_X+ | W_X+ | wiatr | Statyka liniowa |
| 6 | W_Y+ | W_Y+ | wiatr | Statyka liniowa |

Lista wzorców kombinacji:

SGN	STR

SGN	STR

SGU	charakterystyczna (CHR)

SGU	częsta (FRE)

SGU	quasi-stała (QPR)

SGU	wyjątkowa (FIRE)

## Wymiarowanie szczegółowe słupów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   30  Słup_30	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   5 SGN /22/  1*1.15 + 2*1.50 + 4*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 180x180x5

h=18.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=18.0 cm 	Ay=17.35 cm2 	Az=17.35 cm2 	Ax=34.70 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=1765.00 cm4 	Iz=1765.00 cm4 	Ix=2679.69 cm4

tf=0.5 cm 	Wply=224.02 cm3 	Wplz=224.02 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 7.21 kN  	My,Ed = 0.23 kN*m 	Mz,Ed = -10.15 kN*m 	Vy,Ed = -1.92 kN

Nc,Rd = 815.45 kN 	My,Ed,max = 0.23 kN*m 	Mz,Ed,max = -10.15 kN*m	Vy,T,Rd = 235.40 kN

Nb,Rd = 284.78 kN 	My,c,Rd = 52.64 kN*m 	Mz,c,Rd = 52.64 kN*m	Vz,Ed = -0.04 kN

MN,y,Rd = 52.64 kN*m 	MN,z,Rd = 52.64 kN*m	Vz,T,Rd = 235.40 kN

Tt,Ed = 0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi y:	      względem osi z:

Ly = 10.00 m 	Lam_y = 1.56 	Lz = 10.00 m 	Lam_z = 1.56

Lcr,y = 10.00 m 	Xy = 0.35 	Lcr,z = 10.00 m 	Xz = 0.35

Lamy = 140.21 	kzy = 0.55 	Lamz = 140.21 	kzz = 0.92

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.07 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

Lambda,y = 140.21 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 140.21 < Lambda,max = 210.00    STABILNY

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.20 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):  Nie analizowano

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

vx = 0.1 cm  <  vx max = L/150.00 = 6.7 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   8 SGU /1/  1*1.00 + 2*1.00

vy = 5.3 cm  <  vy max = L/150.00 = 6.7 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   8 SGU /8/  1*1.00 + 4*1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

## Przemieszczenia w SGU

Dopuszczalne przemieszczenie słupa o wysokości H=10m wynosi

H/150 = 6.6cm

Warunek spełniony

## Wymiarowanie stóp fundamentowych

1	Stopa fundamentowa: SF.1	Ilość: 10

1.1	Dane podstawowe

1.1.1	Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008

- Dobór kształtu	: stopa kwadratowa

1.1.2	Geometria:

A 	= 1.20 (m)		a 	= 0.40 (m)

B 	= 1.20 (m)		b 	= 0.40 (m)

h1 	= 0.40 (m)		ex 	= 0.00 (m)

h2 	= 0.80 (m)		ey 	= 0.00 (m)

h4 	= 0.10 (m)

a' 	= 20.0 (cm)

b' 	= 20.0 (cm)

cnom1	= 6.0 (cm)

cnom2	= 6.0 (cm)

Odchyłki otuliny: Cdev = 1.0(cm),  Cdur = 0.0(cm)

1.1.3	Materiały

- Beton	: B25; wytrzymałość charakterystyczna = 16.00 MPa

ciężar objętościowy  = 2501.36 (kG/m3)

prostokątny rozkład naprężeń [3.1.7(3)]

- Zbrojenie podłużne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500.00 MPa

Klasa ciągliwości:     C
	  gałąź pozioma wykresu naprężenie-odkształcenie

- Zbrojenie poprzeczne	: typ      A-IIIN (B500SP)	wytrzymałość charakterystyczna = 500.00 MPa

- Dodatkowe zbrojenie:	: typ      A-III (RB400W)	wytrzymałość charakterystyczna = 400.00 MPa

1.2		Wymiarowanie geotechniczne

1.2.1	Założenia

- Współczynnik redukujący kohezję:	0.00

- Fundament gładki prefabrykowany 6.5.3(10)

- Poślizg z uwzględnieniem parcia gruntu:	dla kierunków X i Y

- Podejście obliczeniowe:	2
A1 + M1 + R2
gf'	= 1.00
gc'	= 1.00
gcu	= 1.00
gqu	= 1.00
gg	= 1.00
gR,v	= 1.40
gR,h	= 1.10

1.2.2	Grunt:

Poziom gruntu:	N1 	= 0.00 (m)

Poziom trzonu słupa:	Na 	= -0.10 (m)

Minimalny poziom posadowienia:	Nf 	= -0.50 (m)

Piasek drobny

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	29.9 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

1.2.3	Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca	38_SGN A1 : 1.35STA1+1.50WIATR4

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 52.86 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 56.87 (kN)	Mx = -13.11 (kN*m)	My = 0.11 (kN*m)

Metoda obliczeń naprężenia dopuszczalnego: Analityczna

Mimośród działania obciążenia:

|eB| = 0.23 (m)	|eL| = 0.00 (m)

Wymiary zastępcze fundamentu:

B' = B - 2|eB| = 0.74 (m)

L' = L - 2|eL| = 1.20 (m)

Głębokość posadowienia:	Dmin = 1.30 (m)

Współczynniki nośności:

Ng	=	19.91

Nc	=	30.00

Nq	=	18.28

Współczynniki wpływu nachylenia obciążenia:

ig	=	0.91

ic	=	0.94

iq	=	0.95

Współczynniki kształtu:

sg	=	0.81

sc	=	1.33

sq	=	1.31

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu:

bg	=	1.00

bc	=	1.00

bq	=	1.00

Parametry geotechniczne:

C	=	0.00 (MPa)

f	=	29.9 (Deg)

g	=	1937.46 (kG/m3)

qu = 0.66 (MPa)

Obliczeniowy opór podłoża gruntowego:

qlim = qu / gR,v = 0.47 (MPa)

gR,v = 1.40

Naprężenie w gruncie:	qref = 0.09 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa: qlim / qref = 5.519  >  1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarująca 	38_SGN A1 : 1.00STA1+1.50WIATR4

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Powierzchnia kontaktu:	s	= 0.26

slim	= 0.33

Przesunięcie

Kombinacja wymiarująca 	13_SGN A1 : 1.00STA1+1.50EKSP1+1.50WIATR3

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 39.16 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 40.05 (kN)	Mx = 0.17 (kN*m)	My = 6.22 (kN*m)

Wymiary zastępcze fundamentu:	A_ = 1.20 (m)	B_ = 1.20 (m)

Powierzchnia poślizgu:	1.44 (m2)

Współczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0.29

Kohezja:	cu = 0.00 (MPa)

Uwzględnione parcie gruntu:

Hx = 3.30 (kN)	Hy = 0.01 (kN)

Ppx = -15.01 (kN)	Ppy = -15.01 (kN)

Pax = 1.68 (kN)	Pay = 1.68 (kN)

Wartość siły poślizgu	Hd = 0.00 (kN)

Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:	Rd = 10.49 (kN)

Stateczność na przesunięcie:	¥

Osiadanie średnie

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca 	16_SGU : 1.00STA1+1.00EKSP1+1.00WIATR3

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 39.16 (kN)

Średnie naprężenie od obciążenia wymiarującego:	q = 0.03 (MPa)

Miąższość podłoża gruntowego aktywnie osiadającego:	z = 0.30 (m)

Naprężenie na poziomie z:

- dodatkowe:	szd = 0.01 (MPa)

- wywołane ciężarem gruntu:	szg = 0.03 (MPa)

Osiadanie:

- pierwotne	s' = 0.0 (cm)

- wtórne	s'' = 0.0 (cm)

- CAŁKOWITE	S = 0.0 (cm)  <  Sadm = 5.0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	1442  >  1

Różnica osiadań

Kombinacja wymiarująca 	10_SGU : 1.00STA1+1.00EKSP1+1.00WIATR3

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Różnica osiadań:		S = 0.0 (cm) < Sadm = 5.0 (cm)

Współczynnik bezpieczeństwa:	108  >  1

Obrót

Wokół osi OX

Kombinacja wymiarująca 	38_SGN A1 : 1.00STA1+1.50WIATR4

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 39.16 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 42.12 (kN)	Mx = -13.12 (kN*m)	My = 0.09 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 25.27 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 13.12 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		1.927  >  1

Wokół osi OY

Kombinacja wymiarująca: 	10_SGN A1 : 1.00STA1+1.50WIATR3

Współczynniki obciążeniowe:	1.00 * ciężar fundamentu

1.00 * ciężar gruntu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu:	Gr = 39.16 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 42.16 (kN)	Mx = 0.25 (kN*m)	My = 11.09 (kN*m)

Moment stabilizujący:		Mstab	= 25.30 (kN*m)

Moment obracający:		Mrenv	= 11.09 (kN*m)

Stateczność na obrót: 		2.28  >  1

1.3	 Wymiarowanie żelbetowe

1.3.1	Założenia

- Środowisko	: X0

- Klasa konstrukcji	: S1

1.3.2	Analiza przebicia i ścinania

Przebicie

Kombinacja wymiarująca 	38_SGN : 1.15STA1+1.50EKSP1+1.50WIATR4

Współczynniki obciążeniowe:	1.35 * ciężar fundamentu

1.35 * ciężar gruntu

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 57.77 (kN)	Mx = -12.96 (kN*m)	My = 0.10 (kN*m)

Długość obwodu krytycznego:	2.84 (m)

Siła przebijająca:	4.40 (kN)

Wysokość użyteczna przekroju	heff = 0.33 (m)

Stopień zbrojenia:	r = 0.13 %

Naprężenie ścinające:	0.03 (MPa)

Dopuszczalne naprężenie ścinające:	1.11 (MPa)

Współczynnik bezpieczeństwa:	37.81  >  1

- 7 Uwagi końcowe

Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie   użytkowników analizowanych obiektów.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie 
w przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie.

- materiały budowlane i urządzenia powinny posiadać certyfikaty, zgodność produktu 
z Polską Normą ( lub Aprobatą Techniczną), certyfikat na znak bezpieczeństwa 
(jeżeli wyrób podlega obowiązkowi certyfikacji).

Wykonanie prac i zastosowanie materiałów niewyszczególnionych w przedmiarze
i w opisie technicznym, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace należy wykonać  pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi normami 
i przepisami, a w szczególności:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych",

- z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

- z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa.

Białystok, 09.04.2025r.							Projektował:

- 8 Załączniki formalno prawne