| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. VIII – inne budowle ,Kat. V – obiekty sportu i rekreacji |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej | 200203_2 Nowe Aleksandrowo |
| Nazwa obrębu ewidencyjnego | Nowe Aleksandrowo |
| Identyfikator działki | 200203_2.0014 |
| Nr działki ewidencyjnej | 192/2 |
| INWESTOR |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa inwestora | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Adres inwestora | ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |
| Jednostka projektowa | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |
| Adres | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski nr upr. BŁ-POKK/16/2003 | 09.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki nr upr. PDL/0004/PBKb/21 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Michał Kuczyński nr upr. PDL/0137/PWOE/08 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Robert Gałczyński nr upr. DTT-TU/2124/01/U | 09.04.2025 |  |

| BIAŁYSTOK 09.04.2025 |  |
| --- | --- |

| SPIS TREŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| 1.1. | Strona tytułowa opisu zagospodarowania terenu |  | 1 |
| 1.2 | Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu |  | 2 |
| 1.3. | Oświadczenie projektantów |  | 3 |
| 1.4. | Załączniki: |  |  |
| 1.4.1 | kopia zaświadczeń projektanta branży architektonicznej |  | 4 |
| 1.4.2 | kopia zaświadczeń projektanta branży konstrukcyjnej |  | 5 |
| 1.4.3 | kopia zaświadczeń projektanta branży sanitarnej |  | 6 |
| 1.4.4 | kopia zaświadczeń projektanta branży elektrycznej |  | 7 |
| 1.4.5 | kopia zaświadczeń projektanta branży teletechnicznej |  | 8 |
| 1.4.6 | Kopia uprawnień projektanta branży architektonicznej |  | 9 |
| 1.4.7 | Kopia uprawnień projektanta branży konstrukcyjnej |  | 10 |
| 1.4.8 | Kopia uprawnień projektanta branży sanitarnej |  | 11 |
| 1.4.9 | Kopia uprawnień projektanta branży elektrycznej |  | 12 |
| 1.4.10 | Kopia uprawnień projektanta branży teletechnicznej |  | 13 |
| 1.5. | Część opisowa zagospodarowania terenu |  | 14 - 17 |
| 1.4. Część graficzna do projektu zagospodarowania terenu |  |  |  |
| PZT-01 | Projekt zagospodarowania terenu | skala 1:500 | 18 |

| OŚWIADCZENIE | BIAŁYSTOK 09.04.2025 |
| --- | --- |
| Na podstawie art.34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane, oświadczam, że: „Projekt zagospodarowania terenu remontu w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno – szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| ARCHITEKTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003 | 09.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki nr upr. PDL/0004/PBKb/21 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Michał Kuczyński nr upr. PDL/0137/PWOE/08 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Robert Gałczyński nr upr. DTT-TU/2124/01/U | 09.04.2025 |  |

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont w ramach modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże”

2.0.Istniejący stan zagospodarowania terenu

2.1.Najbliższe sąsiedztwo inwestycji stanowią:

- od północy: działka drogowa nr. 661

- od południa: działki prywatne nr 191/12, 191/13

- od wschodu: działki prywatne nr 192/6, 191/25, 192/4, działka drogowa – dojazd do terenu nr 192/5

- od zachodu działka prywatna nr 193/9, 193/6

2.2.Działka ze spadkiem w granicach; 138,80-135,50 m n.p.m. w kierunku północnym.

2.3.Obecnie działka nr 192/2 to teren zagospodarowany, użytkowany jako tereny sportowe:

- w północnej części zlokalizowane istniejące boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni trawiastej o wymiarach 62x30m, z dwoma piłkochwytami o wys. 6m, dwiema bramkami, ogrodzeniem oraz oświetleniem; odprowadzenie wody z boiska za pomocą istniejącego drenażu do zbiornika szczelnego

- w zachodniej części zlokalizowane istniejące boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykówki oraz piłki siatkowej) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,10x19,10m, z dwiema tablicami do piłki koszykowej oraz słupkami i siatką do piłki siatkowej, boisko ogrodzone; odprowadzenie wody z boiska za pomocą istniejącego drenażu do zbiornika szczelnego

- we wschodniej części działki zlokalizowany istniejący budynek sanitarno-szatniowy, podłączony do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

- teren w części utwardzony kostką betonową, w południowej części działki zlokalizowana istniejąca wiata rekreacyjna

- działka w całości ogrodzona

2.4.Obsługa komunikacyjna.

Wjazd na teren inwestycji istniejący od strony wschodniej z działki nr 192/5

3.0.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się remont w ramach modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w zakresie remontu nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, wymiana siatek wypełniających ogrodzenia boisk, wymiana bramek, tablic do piłki koszykowej, siatki do piłki siatkowej, siatki piłkochwytu od strony zachodniej oraz montaż nowego piłkochwytu od strony wschodniej. Projektuje się wydzielenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz remont nawierzchni utwardzonej w obrębie istniejącego budynku sanitarno-szatniowego.

Projektuje się wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych, po wcześniejszej weryfikacji niedziałających opraw. W przypadku wykrycia awarii kabla zasilającego, należy wymienić uszkodzone odcinki instalacji. Przewiduje się wymianę obudów złączy kontrolnych instalacji odgromowej – zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej.

Projektuje się wymianę istniejącego systemu monitorowania wizyjnego zgodnie z opracowaniem branży teletechnicznej.

3.1. Rozbiórki i demontaże:

Boisko do piłki nożnej:

- istniejący piłkochwyt (zał. graf. ozn. 1-2) – demontaż siatek i linek napinających (20 mb)

- istniejący piłkochwyt (zał. graf. ozn. 3-4) - przeznaczony do rozbiórki (20 mb)

- istniejące ogrodzenie (zał. graf. ozn. 5-8) – demontaż siatek wypełniających (184 mb)

- istniejące bramy wejściowe na boisko (zał. graf. ozn. 9-10) – demontaż siatek wypełniających

Boisko wielofunkcyjne:

- istniejąca siatka do piłki siatkowej (zał. graf. ozn. 1-2) – demontaż

- istniejące tablice do piłki koszykowej (zał. graf. ozn. 3 ) – demontaż (2szt.)

- istniejące ogrodzenie (zał. graf. ozn. 4-7) - demontaż siatek wypełniających (51,2 mb)

- istniejąca brama wejściowa na boisko (zał. graf. ozn. 8 ) – demontaż siatek wypełniających

Teren wokół budynku:

- rozbiórka istniejącej kostki, przeznaczona do ponownego wykorzystania – 275 m2

- Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

- odprowadzenie ścieków – istniejące bez zmian do sieci kanalizacji sanitarnej

- zaopatrzenie w wodę – istniejące bez zmian z istniejącej sieci wodociągowej

- zasilanie w energię elektryczną – istniejące bez zmian z istniejącej sieci elektroenergetycznej – złącze kablowe zlokalizowane przy wjeździe na działkę od strony wschodniej

- odprowadzenie wód opadowych z boisk – istniejąca instalacja drenażowa do zbiornika szczelnego – bez zmian

- Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

istniejące bez zmian do sieci kanalizacji sanitarnej

- Układ komunikacyjny

- Komunikacja  na  działce  odbywa  się  utwardzonym   dojazdem   przed   istniejącym budynkiem po betonowej kostce ułożonej na podbudowie jako dojazd i dojście do wjazdów na boiska i wejść głównych do budynków.

- Wejścia do budynku w elewacji zachodniej oraz w centralnej części pod zadaszeniem.

- Zaprojektowano wydzielenie 1 miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przed istniejącym budynkiem sanitarno-szatniowym

- Sposób dostępu do drogi publicznej

- Dojazd do działki istniejącym wjazdem z działki nr 192/5.

- Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia działki

- odprowadzenie ścieków – istniejące bez zmian do sieci kanalizacji sanitarnej

- zaopatrzenie w wodę – istniejące bez zmian z istniejącej sieci wodociągowej

- zasilanie w energię elektryczną – istniejące bez zmian z istniejącej sieci elektroenergetycznej – złącze kablowe zlokalizowane przy wjeździe na działkę od strony wschodniej

- odprowadzenie wód opadowych z boisk – istniejąca instalacja drenażowa do zbiornika szczelnego – bez zmian

f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni

- Dostęp  do  budynku  sanitarno-szatniowego bezpośrednio z poziomu przyziemia do kondygnacji parterowej, od strony zachodniej 3 schodkami

- Teren  przed  budynkiem istniejący bez zmian – spadki terenu utwardzonego na teren biologicznie czynny

- Nawierzchnie boisk – ukształtowanie i spadki terenu bez zmian, do istniejącej instalacji drenażowej

- Tereny zielone zaprojektowano tak by posiadały naturalny spadek w obrębie własnej działki.

4.0. Zestawienie:

| Rodzaj powierzchni: | Pow.[m2] | Pow.[%] |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 5611,33 m2 | 100,00% |
| Istniejąca pow. zabudowy | 129 m2 | 2,30 % |
| Istniejąca pow. utwardzona | 995 m2 | 17,73 % |
| Istniejąca pow. biologicznie czynna | 2014,09 m2 | 35,89 % |
| Istniejąca nawierzchnia syntetyczna | 1860 m2 | 33,15 % |
| Istniejąca nawierzchnia poliuretanowa | 613,24 m2 | 10,93 % |

5.0. Informacje i dane

Na terenie inwestycji nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– brak

b) Czy teren na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

- Przedmiotowa nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Planowana inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Tym samym nie podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- Teren zlokalizowany na terenach nie objętych formami ochrony przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody

c) inf. określające wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego - jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

- Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

- Inwestycja nie powoduje żadnych zagrożeń oraz nie ma wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenia.

6.0.Dane dotyczące warunków ochrony pożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

6.1. Zagrożenie pożarowe, przeznaczenie parametry budynku, klasyfikacja.

a .Podział budynku na kategorie zagrożenia

Ze względu na przeznaczenie i sposób zagospodarowania przedmiotowy obiekt kwalifikowany jest jako budynek sanitarno-szatniowy - ZL III niski.

7.0.Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

7.1.Konstrukcja :

Konstrukcja budynku istniejąca bez zmian – ściany murowane, dach jednospadowy drewniany.

Projektuje się piłkochwyt wys. 10 m od strony wschodniej boiska – konstrukcja wg. projektu branży konstrukcyjnej.

8.0.Informacja dotycząca obszaru oddziaływania

- Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego uwzględniono następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

- Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - WT;

b.) Obszar oddziaływania

- W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się działki prywatne zabudowane – zabudowa mieszkalna jednorodzinna

d.) Istniejące miejsca  gromadzenia  odpadów  stałych  usytuowane  zostały  zgodnie z wymaganiami WT odnośnie terenów sąsiednich, co nie powoduje, ze względu na odległości tych miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich, a w ślad za tym, objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- utwardzone miejsca gromadzenia odpadów do wystawiania kontenerów lokalizacja istniejąca bez zmian

f.) Poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich

- Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego, proj. zbiornika na wody opadowe, instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz wodociągowej.

Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt  ludzi ze względu na usytuowanie obiektu.

- Rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

- Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu, ukształtowanie terenu nie powodują uciążliwości związanych z odprowadzeniem wód powierzchniowych opadowych.

- Z uwagi na odległość projektowanego budynku od granic działek sąsiednich, odległość od hipotetycznej zabudowy na działkach sąsiednich jest równa  lub większa niż 8m, w związku z czym nie występuje oddziaływanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Oddziaływania związane z fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występować w krótkim czasie ( okres budowy). Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. Po zakończeniu budowy nie będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska i zdrowia ludzi.

Autor opracowania:

Białystok, 09.04.2025r        mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski

nr upr. BŁ-POKK/16/2003

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kat. V – obiekty sportu i rekreacji Kat. XV – budynki sportu i rekreacji |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej | 200203_2 Nowe Aleksandrowo |
| Nazwa nr obrębu ewidencyjnego | Nowe Aleksandrowo |
| Identyfikator działki | 200203_2.0014 |
| Nr działki ewidencyjnej | 192/2 |
| INWESTOR |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa inwestora | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Adres inwestora | ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |
| Jednostka projektowa | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |
| Adres | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003 | 09.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki nr upr. PDL/0004/PBKb/21 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Michał Kuczyński nr upr. PDL/0137/PWOE/08 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Robert Gałczyński nr upr. DTT-TU/2124/01/U | 09.04.2025 |  |

| BIAŁYSTOK 09.04.2025 |  |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

| 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Strona tytułowa projektu architektoniczno- budowlanego |  | 1 |
| 1.2. | Spis treści |  | 2 |
| 1.3 | Oświadczenie projektantów |  | 3 |
| 1.4. | Część opisowa projektu architektoniczno- budowlanego |  | 4-8 |
| 2.4. Część graficzna do projektu architektoniczno- budowlanego |  |  |  |
| PAB-1 | Rzut przyziemia- rozbiórki | 1:50 | 9 |
| PAB-2 | Rzut przyziemia – projektowany | 1:50 | 10 |
| PAB-3 | Widok dachu | 1:50 | 11 |
| PAB-4 | Elewacje | 1:50 | 12 |
| PAB-5 | Tablica do koszykówki | 1:50 | 13 |
| PAB-6 | Bramka do piłki nożnej | 1:50 | 14 |
| PAB-7 | Piłkochwyt wys. 6m i 10m | 1:100 | 15 |

| OŚWIADCZENIE | BIAŁYSTOK 09.04.2025 |
| --- | --- |
| Na podstawie art.34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane, oświadczam, że: „Projekt architektoniczno-budowlany remontu w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno – szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| ARCHITEKTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003 | 09.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki nr upr. PDL/0004/PBKb/21 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Michał Kuczyński nr upr. PDL/0137/PWOE/08 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Robert Gałczyński nr upr. DTT-TU/2124/01/U | 09.04.2025 |  |

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Boisko oraz istniejący budynek sanitarno-szatniowy zaliczone do kategorii V ( obiekty sportu i rekreacji ) XV ( budynki sportu i rekreacji)

2.0. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno-szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże

3.0. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1. Planowane prace w zakresie budynku sanitarno-szatniowego

3.1.1. Zakres prac demontażowych:

- przygotowanie do malowania ścian na całej wysokości – pom. biurowe, magazyn, szatnie

- przygotowanie do malowania ścian powyżej płytek ściennych – łazienki

- demontaż sufitów podwieszanych oraz opraw oświetleniowych w całym budynku

- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych

- demontaż parapetów zewnętrznych

- demontaż drzwi zewnętrznych ( 6 szt.)

- demontaż drzwi wewnętrznych ( 4 szt.)

- demontaż baterii umywalkowych ( 9 szt.)

- demontaż baterii prysznicowych (5 szt.)

- demontaż zaworu czerpalnego (1 szt.)

- demontaż systemu spłukiwania wody w miskach ustępowych oraz desek sedesowych (6 szt.)

- przygotowanie elewacji do tynkowania

- demontaż rynien i obróbek blacharskich

- demontaż zadaszenia nad łącznikiem ( z pozostawieniem belek konstrukcyjnych)

3.2. Rozwiązania architektoniczno – budowlane:

Przewiduje się następujące prace:

- malowanie ścian wewnętrznych – pom. biurowe, magazyn i dwie szatnie – cała wysokość pomieszczeń RAL 1001, 110 m2 , farbą plamoodporną lateksową, odporną na działanie wilgoci

- malowanie ścian wewnętrznych – pom. łazienek – powyżej istniejących płytek ściennych, RAL 9003, 55 m2 , farbą plamoodporną lateksową, odporną na działanie wilgoci

- ułożenie kanałów wentylacji mechanicznej ( zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej)

- montaż sufitów podwieszanych w całym budynku, 70 m2, sufit w rozstawie płyt g-k 60x60cm, na stelażu stalowym

- montaż baterii umywalkowych chromowanych ( 9szt.)

- montaż baterii prysznicowych chromowanych (5szt.)

- montaż zaworu czerpalnego (1szt.)

- wymiana systemu spłukiwania wody w miskach ustępowych oraz desek sedesowych (6szt.)

- montaż parapetów z blachy powlekanej, gr. 0,7 m, 10 szt., ok. 5 m2 , RAL 7046

- montaż drzwi zewnętrznych ( 6szt.) drzwi jednoskrzydłowe z blachy ocynkowanej, pokryte powłoką poliestrową i zabezpieczone folią protekcyjną, wyposażone w zamek, w kolorze szarym RAL 7035

- montaż drzwi wewnętrznych ( 4szt.) drzwi do pomieszczeń sanitariatów z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, wzmocnionej ramiakiem, okleina w kolorze białym, półmat RAL 9010

-montaż instalacji wentylacji mechanicznej – zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej

-montaż nowego oświetlenia – zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej

Elewacja:

- oczyszczenie starego tynku, ewentualna naprawa uszkodzeń

- wyrównanie starego tynku za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej

- nałożenie preparatu gruntującego

- nałożenie tynku cienkowarstwowego w kolorze RAL 7047, na cokołach tynk w kolorze RAL 7043

- montaż nowych obróbek blacharskich rynien ∅ 130mm i rur spustowych ∅ 120mm  w kolorze RAL7046

- montaż łat stalowych 10x3cm z blachy płaskiej 0,5 mm na istniejących belkach drewnianych pomiędzy dwoma częściami budynku oraz montaż blachy trapezowej gr. 0,5 mm, wys. profilu 14mm, RAL 7016

3.3. Planowane prace w zakresie boiska do piłki nożnej:

Boisko piłkarskie o wymiarach zewnętrznych 62x30 m – z nawierzchnia syntetyczną.

Projektuje się renowację nawierzchni z trawy syntetycznej:

- oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci

- wykonanie szczotkowania, w celu podniesienia i rozprostowania włókien

- spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia

- uzupełnienie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, w miejscu demontażu i montażu nowego piłkochwytu, wejściu i wyjściu z boiska ok.200 m2

- przeczesanie włókien w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnieniu granulatem

- malowanie linii

- z uwagi na całkowity demontaż piłkochwytu we wschodniej części boiska należy uzupełnić nawierzchnię syntetyczną

Projektuje się wymianę bramek piłkarskich:

- demontaż istniejących bramek ( 2szt.)

- nowe bramki piłkarskie (2szt.) 5x2m mocowane w tulejach osadzonych w podłożu

- siatki do bramek 5x2m, gr. splotu 4 mm

Projektuje się wymianę siatek w piłkochwycie od strony zachodniej boiska:

- istniejący piłkochwyt wys. 6m – wymiana siatki na siatkę polietylenową w kolorze zielonym, zewnętrzną, grubość splotu 5mm, obszyta z 4 stron, oczko siatki 4,5 x 4,5 cm

- wymiana linek stalowych napinających 5mm

Projektuje się montaż nowego piłkochwytu wys. 10m od strony wschodniej boiska:

- demontaż piłkochwytu we wschodniej części boiska

- montaż piłkochwytu wys. 10m (zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej) w linii ogrodzenia 54,20mb

- montaż siatek polietylenowych w kolorze zielonym, zewnętrznych, grubość splotu 5mm, obszyte z 4 stron, oczko siatki 4,5x4,5 cm

Projektuje się montaż nowych siatek wypełniających ogrodzenia boiska oraz bram wejściowych:

- drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, linki stalowe stężające ∅ 50 montowane w poziomie co 50 cm, wys. ogrodzenia 4m, 145,80 mb

- istniejące słupki ogrodzeniowe przeznaczone do wyczyszczenia oraz ponownego malowania w kolorze zielonym RAL 6005

3.4. Planowane prace w zakresie boiska wielofunkcyjnego:

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 32,10x19,10m – z nawierzchnią poliuretanową.

Projektuje się renowację nawierzchni poliuretanowej:

- identyfikacja uszkodzeń

- oczyszczenie nawierzchni z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci

- odkurzanie nawierzchni za pomocą dmuchaw spalinowych

- mycie ciśnieniowe z dodatkiem środków antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych

- uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej w miejscach uszkodzonych

- retoping – odtworzenie wierzchniej warstwy poliuretanowej poprzez wykonanie natrysku ciśnieniowego

- malowanie linii segregacyjnych

Projektuje się wymianę tablic do piłki koszykowej:

- tablice do piłki koszykowej (2szt.) o wym. 105x180cm z płyty wiórowej powlekanej laminatem poliestrowo-szklanym, tablica w kolorze białym, wykończona czarną taśmą, montowana do istniejącej ramy stalowej

Projektuje się wymianę siatki do piłki siatkowej:

- siatka z polipropylenu, grubość splotu 4mm, obszyta białą taśmą szerokości 7cm góra, i 5cm dół, mocowana do słupków linkami naprężającymi

Projektuje się montaż nowych siatek wypełniających ogrodzenia boiska oraz bramy wejściowej:

- drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, linki stalowe stężające ∅ 50 montowane w poziomie co 50 cm, wys. 4m 102,4 mb

- istniejące słupki ogrodzeniowe przeznaczone do wyczyszczenia oraz ponownego malowania w kolorze zielonym RAL 6005

3.5. Planowane prace w zakresie nawierzchni utwardzonej:

- demontaż kostki wokół istniejącego budynku, mechaniczne profilowanie wraz z zagęszczeniem, wykonanie nowej podbudowy oraz ponowne ułożenie istniejącej kostki, ok. 275 m2

- wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych symbolem P-24, wym. 3,6x5m, lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym

4.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie parametrów dla istniejącego budynku

| Kubatura brutto istniejącego budynku – bez zmian | 298,90 m3 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku – bez zmian | 468,75 m2 |
| Wysokość: | 3,13 m |
| długość: | 6,44 m |
| Szerokość | 16,94 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |

4.1. Zestawienie powierzchni istniejącego budynku:

|  | PARTER | Pow. (m2) | posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Pomieszczenie biurowe | 7,90 | gres |
| 02 | Magazyn | 7,70 | gres |
| 03 | Łazienka NP | 4,70 | wykładzina |
| 04 | Łazienka | 7,30 | gres |
| 05 | Szatnia | 6,40 | gres |
| 06 | Szatnia | 6,30 | gres |
| 07 | Łazienka | 13,90 | gres |
| 08 | Łazienka | 13,90 | gres |
|  | - Pow. użytkowa RAZEM: | 68,10 m2 |  |
| Razem POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 68,10 m2 |  |  |  |

5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia piłkochwytu

W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z uwagi na rodzaj gruntów ustala się:

I kategorię geotechniczną.

warunki gruntowo – wodne: proste

7.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

a) zapotrzebowania  i  jakości  wody  oraz  ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych:

Woda dostarczana z istniejącej sieci wodociągowej – bez zmian.

Ścieki sanitarne odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  – bez zmian.

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Bez zmian

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Wytwarzane będą odpady bytowe, przechowywane w odpowiednich pojemnikach do przechowywania odpadów, dostarczonych przez uprawnione do odbioru odpadów służby. Bez zmian.

d) właściwości  akustycznych   oraz   emisji  drgań,  a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu rozprzestrzeniania się

Obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji, promieniowania oraz zakłóceń szkodliwych dla ludzi. Bez zmian.

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

8.0.Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określająca:

a) oszacowanie  rocznego   zapotrzebowania  na  energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej

- nie dotyczy

b) dostępne nośniki energii,

- nie dotyczy

c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

- nie dotyczy

d) obliczenia optymalizacyjno- porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

- nie dotyczy

e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

- nie dotyczy

9.0.Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

- nie dotyczy

10.0.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

11.0. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej:

W niniejszym opracowaniu określono niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zgodnie z wymaganiami obowiązujących w Polsce przepisów, Polskich Norm i wiedzy technicznej, w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Ze względu na przeznaczenie i sposób zagospodarowania przedmiotowy obiekt kwalifikowany jest jako budynek sanitarno-szatniowy  - ZL III niski.

11.2. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dla tego typu budynków nie ma obowiązku projektowania drogi pożarowej.

Akcje gaśnicze odbywać się będą w oparciu o  istniejący układ komunikacyjny.

Białystok dn.  09.04.2025r                              Autor opracowania:

arch. Dariusz. Łuniewski  nr upr. BŁ-POKK / 16 / 2003

Inwentaryzacja zdjęciowa

| ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT W ZAKREIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. VIII – inne budowle ,Kat. V – obiekty sportu i rekreacji |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej | 200203_2 Nowe Aleksandrowo |
| Nazwa nr obrębu ewidencyjnego | Nowe Aleksandrowo |
| Identyfikator działki | 200203_2.0014 |
| Nr działek ewidencyjnych | 192/2 |
| INWESTOR |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa inwestora | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Adres inwestora | ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |
| Jednostka projektowa | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |
| Adres | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| BIAŁYSTOK 09.04.2025 |  |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

| 1. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Strona tytułowa - załączniki projektu budowlanego | 1 |
| 1.2. | Spis treści | 2 |
| 1.3. | Strona tytułowa - informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 3 |
| 1.4. | Część opisowa informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 4-7 |

| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012” ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. VIII – inne budowle ,Kat. V – obiekty sportu i rekreacji |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej | 200203_2 Nowe Aleksandrowo |
| Nazwa nr obrębu ewidencyjnego | Nowe Aleksandrowo |
| Identyfikator działki | 200203_2.0014 |
| Nr działki ewidencyjnej | 192/2 |
| INWESTOR |  |
| Imię i nazwisko/ nazwa inwestora | Gmina Dobrzyniewo Duże |
| Adres inwestora | ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  |
| Jednostka projektowa | PRACOWNIA PROJEKTOWA „AUTORIS” |
| Adres | POGODNA 9 lok. 19, 15-354 BIAŁYSTOK |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |

| ARCHITEKTURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| funkcja projektowa | Imię i nazwisko/specjalność/nr upr. | data opracowania | podpis |
| projektant | mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003 | 09.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Krzysztof Tylicki nr upr. PDL/0004/PBKb/21 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Jacek Sawicki nr upr. PDL/0143/POOS/10 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Michał Kuczyński nr upr. PDL/0137/PWOE/08 | 09.04.2025 |  |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Robert Gałczyński nr upr. DTT-TU/2124/01/U | 09.04.2025 |  |

| BIAŁYSTOK 09.04.2025 |  |
| --- | --- |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektu budowlanego

remontu w zakresie modernizacji zespołu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” oraz budynku sanitarno – szatniowego na dz. nr 192/2 w Nowym Aleksandrowie, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże”

1.0.Dane techniczne inwestycji

| Rodzaj powierzchni: | Pow.[m2] | Pow.[%] |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 5611,33 m2 | 100,00% |
| Istniejąca pow. zabudowy | 129 m2 | 2,30 % |
| Istniejąca pow. utwardzona | 995 m2 | 17,73 % |
| Istniejąca pow. biologicznie czynna | 2014,09 m2 | 35,89 % |
| Istniejąca nawierzchnia syntetyczna | 1860 m2 | 33,15 % |
| Istniejąca nawierzchnia poliuretanowa | 613,24 m2 | 10,93 % |

2.0.Techniczna charakterystyka budynku

| Technologia budowy | Tradycyjna murowana |
| --- | --- |
| Fundamenty | Ławy fundamentowe wylewane żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | Wylewane żelbetowe, oraz murowane |
| Ściany nadziemia | Murowane gr. 24cm |
| Ścianki działowe | Bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm |
| Dach | Więźba drewniana, dach jednospadowy |
| malowanie | Wg proj. aranżacji wnętrz |
| posadzki | Wg proj. aranżacji wnętrz |
| Elewacje | Zgodnie z projektem elewacji cz. rysunkowa |

3.0.Zakres robót i kolejność realizacji

- przygotowanie gruntu do prac ziemnych

- prace geodezyjne

- prace ziemne i prace fundamentowe (betonowe, żelbetowe, prace zbrojarskie)

- prace budowlane związane ze stanem zerowym (jak wyżej oraz prace murarskie)

- prace budowlane związane stanem surowym (jak wyżej oraz prace montażowe)

- prace wykończeniowe (wykonanie warstw i montaż, ocieplenie dachów, ocieplenie ścian)

- prace związane z wykonaniem infrastruktury techn. (prace sanitarne, elektryczne itp.)

4.0.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się obiekty, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.0.Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

ROBOTY ZIEMNE - Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych należy określić trasy przebiegu urządzeń podziemnych, w szczególności kabli energetycznych, telefonicznych, przewodów gazowych, instalacji wodociągowej, itp.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodów instalacji, o których mowa powyżej- należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

Przy prowadzeniu robót sposobem ręcznym dopuszcza się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych do głębokości nie większej niż 2,0m, a wąskoprzestrzennych do głębokości 1,0m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

PRACE NA WYSOKOŚCI - powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2,0m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności:

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego.

Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mięć stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową. Rusztowania muszą posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone.

Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.

Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja.

Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na równym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się całą powierzchnią.

Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu należy zabezpieczyć barierą ochronną o wys. 1,1 m, deską krawężnikową o wys. 0,15 m oraz wypełnić wolną przestrzeń miedzy deską krawężnikową a poręczą częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robót, np.: drzwiowe, balkonowe,  otwory w stropach powinny być niezwłocznie zabezpieczone /boczne otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.

Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Wykonywanie robót murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych.

Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić nie mniej niz. 70 cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach, płytach, przykryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się o bariery.

Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, których wytrzymałość nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracowników, należy układać przenośne mostki zabezpieczające.

Pracowników zatrudnionych na dachu o pochyleniu większym niż 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, należy zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości za pomocą szelek ochronnych wyposażeniem. Zamocowanie szelek powinno być takie, aby ewentualny spadek zabezpieczonego pracownika nie przekroczył 2 m.

Robót dachowych nie należy wykonywać w czasie silnych wiatrów, niepogody oraz na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem.

Elementy drewniane z rozbiórki należy oczyścić z zaprawy lub, betonu a także powyciągać wszystkie gwoździe.

Roboty ciesielskie można wykonywać tylko z pomostów pełnych, na których zabronione jest wykonywanie takich prac jak np. rąbanie siekiera czy cięcie piłą.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogą pracować jeden pod drugim.

Do krycia kominów i opasek oraz przy mocowaniu lejów do rynien - należy wykonać pomosty rusztowań wysuwnych lub wiszących.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy użyciu drabin linowych pracownik powinien być zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokości np. przy pomocy szelek z linką bezpieczeństwa.

Drabiny linowe użyte do robót dekarsko-blacharskich powinny być należycie zamocowane do stałych części budynku, naciągnięte i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie okapów z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachów materiałów, narzędzi i innych przedmiotów.

6.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP, zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy).

7.0.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z drogi głównej bezpośrednio przylegającej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJAC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Białystok dn.  09.04.2025r                          Autor opracowania:

arch. Dariusz. Łuniewski  nr upr. BŁ-POKK / 16 / 2003