# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

14. Szafka szatniowa

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka metalowa jednosegmentowa o szerokości jednego segmentu min. 400 mm, malowana proszkowo na kolor RAL 7035. Szafka posadowiona na ławce |  |
|  | Wymiary szafki: szer. 420 x gł. 500 x wys. 1850 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo. Blacha o grubości min. 0,8 mm |  |
|  | Szafka na nóżkach z regulacją wysokości (zakres 10 mm) pozwalającą na wypoziomowanie szafy |  |
|  | W środku każdego schowka przegroda czyste/brudne pozwalająca na osobne przechowywanie ubrań wierzchnich oraz odzieży roboczej. U góry półka pod nią drążek z tworzywa sztucznego, specjalny rowkowany profil gwarantujący wysoką wytrzymałość, haczyki przesuwne z tworzywa sztucznego o wytrzymałości min. 10 kg każdy. Wymagane haczyki przystosowane do wieszania wieszaków hotelowych. |  |
|  | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu, który powinien gwarantować lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. |  |
|  | Wzmocnienia drzwi w postaci biegnących obustronnie na całej długości drzwi zagiętych profili do postaci rury kwadratowej |  |
|  | Zamek cylindryczny z 2 kluczykami, wokół zamka czarny szyldzik z tworzywa sztucznego |  |
|  | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne, grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy