INWENTARYZACJA

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja budynku H Szpitala Powiatowego w Chrzanowie w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej

ADRES INWESTYCJI: 		BUDYNEK H SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE

CHRZANÓW 32-500

UL. TOPOLOWA 16

DZ. NR 4626/13, OBR. KOŚCIELEC

INWESTOR:			SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

CHRZANÓW 32-500

UL. TOPOLOWA 16

Lipiec 2024

- Spis treści

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Dane techniczne	3

4.	Lokalizacja i informacje ogólne	3

5.	Opis budynku	3

6.	Układ funkcjonalny budynku	4

7.	Istniejące instalacje	4

- Podstawa opracowania

- Wytyczne Zamawiającego

- Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne budynku

- Dokumentacja archiwalna

- Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacja budynku H SZPITALA POWIATOWEGO                 w CHRZANOWIE

- Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy						907,24  m2

- Powierzchnia użytkowa (wg PN-ISO 9836: 2022-07)

  - Piwnica							748,07  m2

  - Parter							742,01  m2

  - I piętro							735,55  m2

  - II piętro							740,06  m2

  - III piętro							705,78  m2

- Szerokość budynku						16,98 m

- Długość budynku						53,43 m

- Wysokość (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, do górnej powierzchni stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej nad najwyższą kondygnacją użytkową, na której znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi)					13,24 m

- Kubatura brutto							16 111,32 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych					4

- Ilość kondygnacji podziemnych					1

- Lokalizacja i informacje ogólne

Obiekt jest usytuowany przy kompleksie budynków szpitala przy ul. Topolowej 16, na dz. nr 4626/13, jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzanów-miasto, obręb ewidencyjny 0002 Kościelec. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - drogi publiczne gminne.

- Opis budynku

Szpital Powiatowy w Chrzanowie zlokalizowany jest jako kompleks budynków przy ul. Topolowej 16.

Budynek "H" Szpitala Powiatowego jest to blok łóżkowy o rzucie prostokąta, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, powiązany bezpośrednio z: blokiem "C” na I i II piętrze łącznikiem komunikacyjnym "G" prowadzącym do bloku "A" będącym pawilonem głównym szpitala.

Na trzecim piętrze znajduje się oddział Ortopedii, na których znajdują się 25 łóżek - ilość personelu - 15 osób. Na drugim piętrze jest Oddział Nefrologii, na którym znajduje się 25 łóżek - ilość personelu - 15 osób. Na pierwszym piętrze jest Oddział Pediatryczny, na którym znajduje się 30 łóżek (ze względu na obecność dzieci na oddziale często również znajdują się rodzice) - ilość personelu - 15 osób. Na parterze znajduje się Oddział Psychiatryczny, na którym znajdują się 30 łóżek - ilość personelu - 15 osób. W piwnicy znajduje się Oddział Dzienny Psychiatryczny dla 25 pacjentów - ilość personelu 5 osób.

W piwnicy ponadto znajdują się :

- rozdzielnia niskiego napięcia 380/220V,

- wentylatornia,

- szatnie oddziałowe,

- tunel komunikacyjny łączący pawilon „H” z pozostałymi pawilonami,

- węzeł ciepłowniczy,

- magazyny.

Dostęp do poszczególnych obiektów szpitala zapewniony jest poprzez dojazd od strony ul. Topolowej do wewnętrznych dróg i placów drogą asfaltową z zakończeniem nawrotowym. Dodatkowo we wschodniej stronie kompleksu usytuowane jest lądowisko dla helikopterów. Szerokość ulic oraz wielkość placów             wewnętrznych umożliwia dojazd jednostek interwencyjnych do tych części obiektu.

- Układ funkcjonalny budynku

Budynek czterokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, podpiwniczony:

- szkielet nośny - ramy żelbetowe "H" w rozstawie poprzecznym 6,6 m i podłużnym 6,0 m - 3,0 m - 6,6 m,

- stropy - płyty prefabrykowane, wielkowymiarowe, wypełnione pustakami „Ackermana”,

- schody - biegi i płyty podestowe prefabrykowane,

- płyty dachowe - prefabrykowane, wg katalogu budownictwa ogólnego,

- nadproża i płyty dachowe - żelbetowe prefabrykowane wg katalogu budownictwa ogólnego, dach pokryty papą termozgrzewalną,

- ściany działowe i obudowy pionów instalacyjnych - cegła pełna lub kratówka, przewody wentylacji grawitacyjnej - z pustaków ceramicznych drobnowymiarowych 19 x19x24 cm,

- ściany zewnętrzne - płyty osłonowe wielowarstwowe, prefabrykowane, filarki okienne prefabrykowane, ścianki szczytowe z gazobetonu, ściany piwniczne - żelbetowe. Ściany zewnętrzne ocieplane od zewnątrz styropianem grubości 5 cm i pokryte tynkiem akrylowym,

- stolarka okienna PCV

W obiekcie stosowane są głównie na korytarzach sufity podwieszane z płyt GK.

- Istniejące instalacje

- wodociągowa.

- kanalizacji sanitarnej.

- wentylacji grawitacyjnej.

- elektryczna, z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu elektrycznego.

- centralnego ogrzewania.

- instalacja telekomunikacyjna,

- odgromowa,

- gazów medycznych.