Załącznik nr 1 do SWZ

- PZ/12/2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA pn.:

„Remont łazienek i pomieszczeń sanitarnych.”

Inwestycja polega na wyremontowaniu wskazanych łazienek i pomieszczeń sanitarnych w budynku Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przy 
ul. Zapolskiej 3 w Sosnowcu.

Remont polega na częściowym wyburzeniu ścianek, skuciu warstw posadzkowych, wykonaniu nowych warstw wykończeniowych i innych zgodnie z opisem :

Zakres robót dla poszczególnych pomieszczeń podano poniżej.

- Toaleta biura 1.05

- wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- demontaż urządzeń

- wymiana drzwi wejściowych

- montaż toalety podwieszanej – 2 szt.

- wymurowanie ścianek działowych

- montaż 1 umywalki

- wykonanie podwieszanego sufitu

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia

- wymiana drzwi do kabiny

- montaż dodatkowych drzwi do drugiej kabiny

- montaż płytek na posadzce

- montaż wykładzin przemysłowych na ścianach

- Toaleta warsztat

- wyburzenie ściany pomiędzy prysznicem a przedsionkiem

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- wymiana drzwi wejściowych

- montaż toalety podwieszanej

- demontaż urządzeń

- montaż 1 umywalki

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia (instalację elektr. schować w ściany)

- montaż kabiny prysznicowej

- montaż płytek na posadzce i ścianach

- wymiana drzwi do toalety

- Toaleta kuchnia 1.22

- wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami

- wykonanie nowej ściany przesuniętej względem wyburzonej o ok. 25 cm. w stronę okna

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- demontaż urządzeń

- wymiana drzwi wejściowych do toalety

- poszerzenie otworu drzwiowego o 10 cem wraz z nadprożem i wymiana drzwi na szerokość 80 cm

- montaż toalety podwieszanej

- montaż 1 umywalki

- wykonanie podwieszanego sufitu ( obniżenie o 30 cm)

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia

- wymiana drzwi do kabiny

- montaż płytek na posadzce

- montaż wykładzin przemysłowych na ścianach

- wymiana grzejnika oraz wymiana okna

- Toaleta biura II 1.29

- wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- demontaż urządzeń

- wykonanie podwieszanego sufitu

- montaż toalety podwieszanej wraz z uchwytami dla niepełnosprawnych

- montaż 1 umywalki dla niepełnosprawnych

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia

- demontaż drzwi do kabiny

- montaż płytek na posadzce

- montaż wykładzin przemysłowych na ścianach

- poszerzenie otworu drzwiowego z 80 cm na 100 cm wraz z obróbką

- montaż drzwi wejściowych

- Toaleta 1.30

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- demontaż urządzeń

- wykonanie podwieszanego sufitu

- montaż toalety podwieszanej

- montaż 1 umywalki naszafkowej na całą szerokość wnęki

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia

- wymiana drzwi do kabiny

- montaż płytek na posadzce

- montaż wykładzin przemysłowych na ścianach

- Toaleta informatyków  0.41

- wyburzenie ściany pomiędzy pomieszczeniami pod drzwi toalety wraz z montażem nadproża prefabrykowanego

- wymurowanie nowej ściany dzielącej pomieszczenie

- skucie warstw posadzkowych wykończeniowych

- demontaż urządzeń

- montaż toalety podwieszanej

- montaż 1 umywalki z szafką

- montaż umywalki picolo w toalecie

- remont kapitalny instalacji elektrycznej, wod-kan w zakresie pomieszczenia

- montaż drzwi do kabiny

- montaż płytek na posadzce

- montaż wykładzin przemysłowych na ścianach

W załączeniu rzuty dwóch pomieszczeń po zmianach. Ponadto należy uwzględnić wywóz oraz utylizację wszelkich rozbieranych elementów: drzwi, elementów murowych, tynków, płytek itp.