PiK

Biuro Obsługi Budownictwa

Patryk Pietrzak

ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna

tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 4

| TEMAT | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Przemęt , działka nr 645/20, obręb 0018 Przemęt, jednostka 302901_2 Przemęt |
| INWESTOR | Gmina Przemęt Ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| KATEGORIA BUDYNKU | V |
| RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Joanna Włodarz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 spec. architektoniczna |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Patryk Pietrzak upr.proj. WKP/0280/PWOK/19 w spec. konstrukcyjno-budowlanej |  |
| DATA OPRAC. | - Kwiecień 2024 r. |  |

# Spis treści

1. Spis treści	2

2. Oświadczenia projektantów	3

3. Dokumenty formalne dotyczące projektu	4

4. Opis techniczny	5

5. Informacja BIOZ.	11

- 2. Oświadczenia projektantów

O sporządzeniu projektu budowlanego pt. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej.

Projektowane rozwiązania są zgodne z wymogami oszczędności energii.

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |

| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Joanna Włodarz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 spec. architektoniczna |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Patryk Pietrzak upr.proj. WKP/0280/PWOK/19 w spec. konstrukcyjno-budowlanej |  |
| DATA WYKONANIA | Kwiecień 2024 |  |

# 3. Dokumenty formalne dotyczące projektu

## Dokumenty formalno prawne

- Zlecenie Inwestora

- Kopia mapa zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500,

- Wytyczne użytkownika

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego boiska wielofiunkcyjnego w Przemęcie, na działce  nr ewidencyjny 6545/20.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:

- wymiana nawierzchni z trawy systentycznej

## - remont piłkochwytów/ ogrodzenia stalowego (oczyszczenie, malowanie, uzupełnienie mocowań),

## - wymiana piłkochwytów - siatek,

## - wymiana siatek przy bramkach,

## - wymiana oświetlenia na boisku,

## Stan formalno-prawny

Działka  nr 645/20 w Przemęcie ma uregulowany stan formalno – prawny. Prawowitym właścicielem jest Gmina Przemęt.

## Podstawa opracowania

W trakcie prac projektowych prowadzone były konsultacje z Inwestorem mające na celu uzgodnienie  rozwiązań projektowych. Materiały wyjściowe do projektowania składają się z:

1. Uzgodnień z inwestorem

2. Zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji lokalizacji inwestycji

3. Mapa sytuacyjna

4. Obowiązujące Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane

## Lokalizacja

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Przemęt.

# 4. Opis techniczny

## Plan zagospodarowania terenu

Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012"”.

Boisko przeznaczone jest  dla następujących dyscyplin sportowych: piłka ręczna, , tenis, siatkówka, koszykówka.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Przemęcie, na działce  nr ewidencyjny 645/20 – zakres prac nie ingeuje w dotychczasowe przeznaczonie oraz zagospodarowanie terenu. Wszelkie obiekty pozostają jako istniejące.

Projektowane prace.

Zakres prac dotyczy wymiany istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej. Rozebrana tranawa musi zostać zutylizowana. Po rozebraniu trawy należy wykonać uzupełnienie i wyrównanie warstwy podbudowy 9 spadkowej0 z mialu kamiennego. Po wykonaniu warstwy podbudowy wykonać montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej. Kolejne warstwy trawy to:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:

Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów,

Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikronów

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

długość włókna min 30mm max 35mm

ilość pęczków min 17.400/m2

ilość włókien min 380.000/m2

waga całkowita nawierzchni min 4400 g/m2

waga włókna min 2500 g/m2

wyrywanie pęczka trawy min 65 N

włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min 320 mikronów

dtex całkowity min 21. 000

rodzaj trawy: 100% polietylen

sposób produkcji: tuftowanie

wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 12mm

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy wymagane są n/w przedmiotowe środki dowodowe:

Kompletny raport z badań laboratoryjnych dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność wszystkich parametrów oferowanego systemu z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego. Badanie musi być wykonane przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/ICE 17025:2018

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02

Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej, maty i piasku

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

Raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Kolejnymi pracami jest oczyszczenie istniejących piłkochwytów z siatki stalowej i wykonanie nowych powłok malarskich. Należy sprawdzić wszystkie mocowania i w razie konieczności wykonać ich uzupełnienie.

Dodatkowe piłkochwyty z siatki polipropylenowej wymienić na nowe o oczkach 4,5x4,5 cm gr. 5 mm, siatka montowana na istniejącej konstrukcji piłkochwytów wraz z nowymi elementami montażowymi.

Należy wymienić istniejące siatki przy bramkach.

Na boisku należy wymienić wszystkie oprawy na nowe:

Zaproponowana - Oprawa CoreLine Tempo Floodlight, 146 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, IP66

Podstawowe parametry

Strumień Świetlny: 21 000 lm

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom):  147 lm/W

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom):  4000 K

·        Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70

·        Napięcie wejściowe 220 do 240 V

Częstotliwość linii 50 to 60 Hz

Prąd rozruchowy 58 A

Zużycie energii 146 W

·        Liczba produktów na MCB 16 A typu B 7

·        Zakres temperatur otoczenia: Od –40°C do +45°C

·        Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy

·        Materiał optyki: poliwęglan

·        Materiał klosza/soczewki: Szyba

·        Kod stopnia ochrony: IP66

·        Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK08

UWAGA

Wszelkie zaproponowane materiały sa materiałami przykładowymi, można zastosować ine o parametrach takich samych lub lepszych.

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie archeologicznej.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Przedmiotowej inwestycja nie znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej.

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charaktery i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia przyszłych użytkowników.

Teren działki nie znajduje się w strefie zagrożenia powodzi 1%.

Planowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich

Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Projektowana inwestycja nie zmienia stanu wód na własnym gruncie oraz kierunku spływu wód opadowych w sposób szkodliwy dla gruntów sąsiednich.

- na obiekcie nie projektuje się instalacji urządzeń powodujących dla otoczenia zagrożenie hałasem.

- na terenie projektowanej inwestycji na podstawie mapy i wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono występowania elementów w postaci sieci wewnętrznych, drenażu, które powodowałyby kolizje.

## Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego - nie dotyczy

## Analiza możliwosci racjonanego wykorzystania odnawialnych żródeł energii

Odstępuje sie od spożądzenia analizy.

## Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowana inwestycja nie stwarza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce  powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposażeniem i oraz przewidywanym sposobie użytkowania nie emituje hałasów i wibracji wymagających stosowania środków ochronnych.

# Uwagi ogólne

- Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych. Wszystkie podane materiały są przykładowe, możliwość zmian materiałowych na materiały o właściwościach równoważnych lub o parametrach lepszych od zastosowanych w projekcie.

- Wszystkie prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaplanowanych rozwiązaniach technicznych, należy skontaktować się  i porozumieć z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

- Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac budowlanych, opracować plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementów działki mogących stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

# Warunki wykonania robót budowlano - montażowych

Wszystkie roboty budowlano - montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

# Informacja BIOZ

Dla projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) jest konieczność w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

PiK

Biuro Obsługi Budownictwa

Patryk Pietrzak

ul. Tadeusza Kościuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna

tel.: 601267936, e-mail:pa.piet@wp.pl

Informacja bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

OBIEKT: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012".

Lokalizacja: Przemęt , działka nr 645/20

Inwestor: Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

PROJEKTANT:

Architektura			 mgr inż. arch. Joanna Włodarz

ul. Jesienna 31/2

64-100 Leszno

# 5. Informacja BIOZ.

DANE OGÓLNE

Ogrodzenie -  wysokość obiektu - do 4,0 m względem terenu.

ZAKRES ROBÓT, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.

roboty budowlane :

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni boisk,

- montaż piłkochwytó i wyposażenia biska

- uporządkowanie placu budowy.

WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH.

Projekt obejmuje remont istniejącego boiska.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementami mogącymi stwarzać zagrożenie życiu i zdrowiu są istniejące instalacje podziemne zaznaczone i nie zaznaczone na mapie geodezyjnej.

WSKAZANIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS WYSTĘPOWANIA.

Przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń podczas prowadzenia następujących robót:

- roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku –

z wysokości ok. 4,0m	- montaż piłkochwytów,

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.

###### Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Majster Budowy są zobowiązani do przeprowadzenia instruktażu podczas którego :

- powinni zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach,

- skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony osobistej,

- zaznajomieni z projektem organizacji robót,

Stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinni pełnić Kierownik Budowy lub Majster Budowy. Instruktaż każdorazowo zapisywać w Zeszycie Instruktażu BHP z podaniem :

- wykazu osób biorących udział,

- osoby pełniącej nadzór nad realizacją,

- zakresu instruktażu.

Podstawowymi aktami prawnymi, na które powoływać się będzie osoba prowadząca instruktaż będą :

- rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1072 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r

(Dz. U. Nr 129, poz.844),

- Obowiązujące Polskie Normy i przepisy.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy:

- bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,

- pełnoletni,

- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach,

- posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych,

- dla robót tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna – 6 m, oznaczona dwoma tablicami „UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA” i wydzielona biało-czerwoną taśmą BHP.

- prace na wysokości prowadzone będą z rusztowań inwentaryzowanych z barierą BHP  zaopatrzonych w atest oraz instrukcję producenta),

- Na rusztowaniu wywieszona zostanie tabliczka informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów,

Ponadto przed przyjęciem do pracy wszyscy pracownicy muszą przejść stanowiskowe szkolenie BHP oraz wykonać badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy.

Również podczas zatrudnienia pracownicy są zobowiązani do brania udziału

(raz w roku) w szkoleniach BHP  i wykonywania badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeksu Pracy.

Uwagi:

##### używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

##### Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz obowiązującymi przepisami.

Nie wymaga się sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy, ponieważ nie będą prowadzone roboty budowlane trwające ponad 30 dni ,  przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej  20 pracowników.

Dokumentacja budowy powinna znajdować się u kierownika budowy. W widocznym miejscu należy umieścić tablicę informacyjną budowy, podając na niej telefony alarmowe:

Straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, telefonu alarmowego 112 oraz pozostałe informacje wymagane ustawa – Prawo Budowlane.

Opracowali:

mgr inż. arch. Joanna Włodarz

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inż. Patryk Pietrzak

upr.proj.  WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlanej