Załącznik nr 2  Wykaz pomieszczeń

| Kondygnacja | Nazwa pomieszczenia | Pow. podłogi (m2) | Ściany | Posadzki | Wyposażenie | Pow. okien(m2), | drzwi (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA | Pomieszczenie dla sprzątaczek | 9,06 |  | płytki ceramiczne |  |  | 1 |
|  | Pomieszczenie pralni | 14,34 | farba | płytki ceramiczne | pralka |  | 1 |
|  | Korytarz | 14,40 | farba | płytki lastriko | pochwyty zewnętrzne przy schodach |  |  |
|  | Kotłownia | 25,22 | farba | betonowa |  |  | 1 |
|  | RAZEM PIWNICA: | 63,02 |  |  |  |  |  |
| PARTER | Korytarz z klatką schodową | 72,43 | farba | płytki lastryko | pochwyty zewnętrzne przy schodach | 8,7 | drzwi przeszklone |
|  | Pomieszczenie biurowe | 10,17 | farba | panele | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 1,82 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 16,92 | farba | panele | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 1,82 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 13,64 | farba | panele | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 1,82 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 18,17 | farba | panele | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 1,82 | 1 |
|  | WC | 2,37 | płytki ceramiczne | płytki ceramiczne | pisuar- szt.1; muszle-szt.1, umywalki- szt.1 |  | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 16,88 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 1,82 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 16,36 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 3,64 | 1 |
|  | Archiwum | 16,69 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | szafy, biurka, krzesła obrotowe | 2,175 | 1 |
|  | Szatnia czysta | 32,37 | farba | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V, cokół z płytki h=10cm | Szafka 30x50cm – 50szt; ławka 100x40 – 6szt; | 4,35 | 1 |
|  | Umywalnia | 23,14 | Płytka ceramiczna 20x20cm, biała – do wysokości 2m, powyżej farba; | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V | 6x umywalka, armatura ze stali nierdzewnej z mieszaczem ceramicznym; śmietnik ze stali nierdzewnej fi20cm 2szt; naścienny dozownik mydła ze stali nierdzewnej 4szt; naścienny dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 2szt; lustra wklejane na całej ścianie nad umywalkami h120-200 | 3,625 | 3 |
|  | WC | 7,45 | Płytka ceramiczna 20x20cm, biała – do wysokości 2m, powyżej farba; | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V | 2x WC lejowa wisząca, na stelażu podtynkowym standard GEBERIT; 2x pisuar z dopływem z góry; kratka ściekowa ze stali nierdzewnej; ścianki wydzielające HPL h=200, kolor szary, akcesoria standardowe systemowe; |  | 1 |
|  | Szatnia brudna | 24,17 | farba | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V, cokół z płytki h=10cm | Szafka 30x50cm – 15szt; ławka 100x40 – 3szt; | 3,625 | 2 |
|  | Korytarz | 17,64 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół |  | 2,175 | 2 |
|  | Kasa | 5,74 | farba | Panele podłogowe |  |  | 1 |
|  | WC | 6,06 | Płytka ceramiczna 20x20cm, biała – do wysokości 2m, powyżej farba; | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V | 1x WC, 1 x pisuar; 1x umywalka armatura ze stali nierdzewnej z mieszaczem ceramicznym; kratka ściekowa; śmietnik; naścienny dozownik mydła; naścienny dozownik ręczników papierowych; lustro wiszące, nad umywalką; |  | 1 |
|  | RAZEM PARTER: | 300,20 |  |  |  | 37,39 | 19 |
| PIĘTRO | Korytarz | 32,79 | farba | płytki ceramiczne | pochwyty zewnętrzne przy schodach | 8,7 |  |
|  | Pomieszczenie biurowe | 22,60 | farba | panele podłogowe | szafy, biurka | 4,35 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 23,38 | farba | Panele podłogowe | szafy, biurka | 4,35 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 17,75 | farba | Panele podłogowe | zlewozmywak jednokomorowy | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 17,74 | farba | Panele podłogowe | szafy, biurka | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 17,99 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | zlewozmywak dwukomorowy | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 17,14 | farba | Panele podłogowe | szafy, biurka | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 23,62 | farba | Panele podłogowe | szafy, biurka | 4,35 | 1 |
|  | WC-męski | 5,84 | Płytka ceramiczna 20x20cm, biała – do wysokości 2m, powyżej farba; lustro wklejane na ścianie nad umywalką | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V | 1x WC lejowa wisząca, na stelażu podtynkowym standard GEBERIT; 1x umywalka 50cm z otworem i przelewem, armatura ze stali nierdzewnej z mieszaczem ceramicznym; 1x pisuar z dopływem z góry; kratka ściekowa ze stali nierdzewnej; śmietnik ze stali nierdzewnej fi20cm; naścienny dozownik mydła ze stali nierdzewnej; naścienny dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej; | 2,175 | 1 |
|  | WC-damski | 5,77 | Płytka ceramiczna 20x20cm, biała – do wysokości 2m, powyżej farba; lustro wklejane na ścianie nad umywalką | Płytka ceramiczna podłogowa 20x20cm, biała, klasa V | 1x WC lejowa wisząca, na stelażu podtynkowym standard GEBERIT; 1x umywalka 50cm z otworem i przelewem, armatura ze stali nierdzewnej z mieszaczem ceramicznym; śmietnik ze stali nierdzewnej fi20cm; naścienny dozownik mydła ze stali nierdzewnej; naścienny dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej; | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 12,50 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | szafy, biurka | 2,175 | 1 |
|  | Pomieszczenie biurowe | 15,51 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | szafy, biurka | 2,175 | 1 |
|  | Sala konferencyjna | 46,20 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | Stoły 7 szt., krzesła tapicerowane 30 szt. | 5,8 | 1 |
|  | Jadalnia | 49,31 | farba lateksowa nad blatami pas z białych płytek ceramicznych 20x20cm, wysokość pasa 60cm | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | zabudowa kuchenna z szafkami: 5mb, w tym 2 zlewy, kuchenka elektryczna nablatowa; szafki wiszące głębokości 30cm nad blatami; 2 umywalki 50cm z otworem i przelewem, armatura ze stali nierdzewnej z mieszaczem ceramicznym; kosz na śmieci ze stali nierdzewnej fi25cm; płyta indukcyjna; 5 stołów, 35 krzeseł | 5,8 | 2 |
|  | Pomieszczenie pomocnicze | 3,80 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół | lodówka, szafa |  | 1 |
|  | Pomieszczenie pomocnicze | 7,55 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół, ELEKTROSTATYCZNA |  | 2,175 | 1 |
|  | Przejście | 12,57 | farba | Wykładzina PCV homogeniczna, klasa 34, kolor jasnoszary, ciemnoszary przyścienny pas 20cm wywinięty w cokół |  | 1,16 |  |
|  | RAZEM PIĘTRO: | 332,06 |  |  |  | 54,085 | 16 |
|  | RAZEM BUDYNEK-POW.UŻYTKOWA: | 695,28 |  |  |  | 91,475 | 35 |