# Wymagania

Mając na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji.

# Gromadzenie i przekazanie dokumentacji

- Dokumentacja papierowa winna być przekazana w wersji umożliwiającej wyciąganie poszczególnych stron np. w segregatorze lub w skoroszytach umożliwiających wpięcie do segregatora;

- Dokumenty nie mogą wypadać, zaciski segregatorów lub skoroszytów muszą być sprawne. Rozmiar i kolor segregatorów lub skoroszytów ma być jednolity;

- Każdy segregator lub skoroszyt winien być opisany na grzbiecie w następujący sposób:

  - Tytuł dokumentu,

  - Nazwę zadania,

  - Adres inwestycji,

  - Jeśli segregatorów lub skoroszytów jest więcej niż jeden:

    - Zakres znajdujący się wewnątrz segregatora lub skoroszytu,

    - Oznaczenie ilościowe, np. 1/3, 2/3, 3/3;

- W przypadku wpinania rysunków należy wzmocnić krawędź wpinaną.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego elektronicznego egzemplarza dokumentacji do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu kompletna dokumentacja powinna zostać złożona niezwłocznie w 2 egzemplarzach papierowych. Realizacja punktu powinna następować zgodnie z zawartą umową.

- Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki, wydruki itp. powinny być czytelne. Wszelkie dokumenty powinny być złożone w j. polskim lub posiadać stosowne tłumaczenie.

- Każda strona dokumentacji powinna zawierać czerwoną pieczęć ,,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA’’ oraz pieczęć kierownika budowy/kierownika robót wraz z podpisem. Dokumenty, które stanowią kopię winny być opieczętowane pieczęcią ,,ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM’’. Wszystkie projekty powinny być opieczętowane pieczęcią ,,WYKONANO ZGODNIE Z PROJEKTEM’’.

- Dokumentację należy przekazać również w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD/DVD lub pendrive opisanym w czytelny sposób. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zawierać skan składanej dokumentacji oraz pliki w wersji edytowalnej (w formacie .xls, .doc, .dwg).

- Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia szczegółowej dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac w wersji elektronicznej w folderze „Dokumentacja zdjęciowa”, znajdującym się w folderze głównym.

# Zawartość dokumentacji

## Strona tytułowa

Karta tytułowa, czyli pierwsza strona w segregatorze lub skoroszycie powinna zawierać:

    - Tytuł dokumentu.

    - Nazwa zadania z wyszczególnieniem zakresu poszczególnych etapów.

    - Adres inwestycji.

    - Dane i adres Zamawiającego.

    - Dane i adres Wykonawcy

    - Datę opracowania dokumentacji.

## Spis treści

Spis treści, czyli kolejna strona w segregatorze lub skoroszycie po stronie tytułowej, powinien zawierać rozdziały:

### Dokumentacja formalno-prawna

### Oświadczenie kierownika budowy/kierowników robót;

### Oświadczenie Wykonawcy, które powinno zawierać:

- Oświadczenie o zgodności wykonania prac zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Oświadczenie, że przedmiot realizacji przedsięwzięcia odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany w budynku objętym przedsięwzięciem i jest gotowy do eksploatacji;

- Oświadczenie, że wszystkie materiały posiadają certyfikaty, etykiety, zaświadczenia lub atesty wyrobów budowlanych dopuszczających do obrotu w kraju;

- Oświadczenie, że dostarczono kompletną dokumentację powykonawczą, która została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną oraz jest zgodna z faktycznym stanem wykonania robót;

### Oświadczenie projektanta;

### Kopia uprawnień budowlanych Kierownika Budowy (kierowników robót poszczególnych branż) — potwierdzona za zgodność z oryginałem;

### Zaświadczenie o członkostwie Kierownika budowy (kierowników robót poszczególnych branż) w odpowiedniej Izbie;

### Dokumentacja formalno-prawna (jeśli dotyczy):

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na użytkowanie,

- dziennik budowy/montażu/remontu.

- Opis i rysunki

Opis i rysunki wykonanego zakresu robót z opisem poprawek i zmian dokonanych w trakcie realizacji prac należy nanieść kolorem czerwonym. Projekt powykonawczy winien być wykonany w oparciu o projekt wykonawczy. Wszystkie rysunki z wprowadzonymi zmianami muszą zostać opieczętowane przez projektanta i kierownika odpowiedzialnego za zakres.

- Dokumentacja jakościowa

Rozdział zawiera użyte materiały i zabudowane urządzenia wraz z dokumentami dopuszczającymi te materiały do stosowania w budownictwie. Pierwszą stronę stanowi spis materiałów i urządzeń.

Użyte materiały należy sklasyfikować następująco:

- Numer materiału w dokumentacji powykonawczej,

- Numer karty materiałowej,

- Materiał,

- Miejsce wbudowania.

- Protokoły odbiorów technicznych, pomiarów

Protokoły wykonuje się w zależności od wykonywanych robót w ustaleniu między Kierownikiem Budowy i Zamawiającym.

- Informacje i wytyczne dla użytkownika

Rozdział ten powinien zawierać w szczególności:

  - Informacje i wytyczne dla użytkownika – Instrukcję w zakresie konserwacji i czyszczenia, a także wszelkie instrukcje dodatkowe i informacje dotyczące danego sprzętu, urządzenia, konstrukcji, instalacji, armatury, wykończenia itd. – w tym np. dopuszczalne obciążenia, zalecenia, wytyczne do drobnych napraw, uwagi eksploatacyjne, informacje dot. zabronionych czynności, zasady bezpieczeństwa – opisowo w formie tekstowej;

  - Karty gwarancyjne, książki serwisowe – podpisane i ważne,

  - Propozycje umów serwisowych (opcjonalnie),

  - Spis gwarancji,

  - Lista kontaktowa – dla Zamawiającego,

  - Dokumenty potwierdzające wykonanie wymaganych szkoleń dla obsługi,

  - Dokumenty dotyczące części zamiennych i ich producentów.

# Ustalenia końcowe

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

- spisu treści - do miesiąca przed planowanym zakończeniem robót

- elektronicznej wersji dokumentacji do sprawdzenia - dwa tygodnie przed zgłoszeniem zakończenia budowy/robót.

- 2 komplety dokumentacji papierowej, opieczętowanej wraz z 1 kompletem w wersji elektronicznej (zawierającej skan wersji opieczętowanej oraz pliki w wersji edytowalnej) – wraz ze zgłoszeniem zakończenia wszystkich robót.