| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | cena jednostkowa brutto zł | wartość brutto zł (kol 4x kol 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZESTAW NR 1: - materiał wyrobu flag – poliester 100% (materiał wytrzymały na warunki atmosferyczne) - grzbiet flagi wykończony taśmą koloru białego z wszytą linką; - linka z jednej strony flagi zakończona oczkiem/pętlą długości 30 mm (oba końce wszyte w taśmę grzbietową) z karabińczykiem; Z drugiej strony linka długości 350 mm zakończone oczkiem/ pętlą z kółkiem. Pętle na obu końcach połączone w sposób trwały ( zszyte, obwiązane) zabezpieczone termoizolacją koloru białego. - wszystkie pozostałe boki flag podłożone, obszyte ściegiem podwójnym; - w narożnikach flag wykonać wzmocnienia nicią wiodącą w tym samym kolorze miejsca szycia - linka do flag o średnicy 6 mm ( sznur polipropylenowy pleciony , gładki bez centek); - umieszczona informacja na grzbiecie flagi o rodzaju flagi i rozmiarze; - karabińczyk z blokadą i kółeczko wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary oraz zdjęcia poglądowe - załącznik nr 5 |  |  |  |  |
| 1. | Flagi kodu sygnałowego MKS (1 kpl.=36 flag) - załącznik nr 1 |  |  |  |  |
|  | LITERY 600mmx500mm, CYFRY: 250 mm x 750 mm x 60 mm | kpl | 3 |  |  |
|  | LITERY:900 mm x 750 mm CYFRY:500 mm x 1700 mm x 150 mm | kpl | 3 |  |  |
|  | LITERY: 1400 mm x 1200 mm CYFRY: proporcjonalnie do liter | kpl | 5 |  |  |
| 2. | Flagi kodu sygnałowego zastępcze (1kpl=4 flagi) - załącznik nr 2 |  |  |  |  |
|  | 600 mm x 500 mm | kpl | 3 |  |  |
|  | 750 mm x 900 mm | kpl | 3 |  |  |
| 3. | Flaga „ODPOWIEDZ” (1 sztuka) załącznik nr 2 750mm x 900mm - | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Flaga „PREPARATIVE” kodu sygnałowego NATO załącznik nr 3 250 mm x 750 mm x 60 mm - | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Flagi kodu sygnałowego NATO (1 kpl.= 28 flag) załącznik nr 4 |  |  |  |  |
|  | trapez 250 x 750 x 60 mm, reszta 600 mm x 500 mm | kpl | 1 |  |  |
|  | trapez 500 x 1700 x 150 mm, reszta 900 mm x 750 mm | kpl | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | cena jednostkowa brutto zł | wartość brutto zł (kol 4x kol 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZESTAW NR 2: - materiał wyrobu flag – poliester 100% (materiał wytrzymały na warunki atmosferyczne) - grzbiet flagi wykończony taśmą koloru białego z wszytą linką; - linka z jednej strony flagi zakończona oczkiem/pętlą długości 30 mm (oba końce wszyte w taśmę grzbietową) z karabińczykiem; Z drugiej strony linka długości 350 mm zakończone oczkiem/ pętlą z kółkiem. Pętle na obu końcach połączone w sposób trwały ( zszyte, obwiązane) zabezpieczone termoizolacją koloru białego. - wszystkie pozostałe boki flag podłożone, obszyte ściegiem podwójnym; - w narożnikach flag wykonać wzmocnienia nicią wiodącą w tym samym kolorze miejsca zszycia; - linka do flag o średnicy 6 mm ( sznur polipropylenowy pleciony , gładki bez centek); - umieszczona informacja na grzbiecie flagi o rodzaju flagi i rozmiarze; - karabińczyk z blokadą i kółeczko wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary oraz zdjęcia poglądowe - załącznik nr 5 - Wyjątkiem są flagi z wymiarem 1200 mm, gdzie długość linek od góry 40 mm, po tej stronie pętla/oczko ze sznurka, przez który przechodzi metalowy karabińczyk. Karabińczyk w rozmiarze ok 60 mm – 80 mm pasujący do oczka przy dolnym zakończeniu flagi, grubość linki 8 mm; Długość linek od dołu: 350 mm, po tej stronie na zakończeniu linki metalowe oczko o średnicy ok. 40 mm, grubość oczka 3-4 mm, grubość linki 8 mm. Reszta opisu bez zmian. |  |  |  |  |
| 1. | Flagi kodu sygnałowego MKS - (1 kpl.=36 flag) załącznik nr 1 LITERY: 900 mm x 750 mm CYFRY: 500 mm x 1700 mm x 150 mm | kpl | 6 |  |  |
| 2. | Flagi kodu sygnałowego zastępcze (1 kpl. = 4 flagi) - załącznik nr 2 750 mm x 900 mm | kpl | 6 |  |  |
| 3. | Flaga „ODPOWIEDZ” - załącznik nr 2, 500 mm x 1700 mm x 150 mm | szt. | 6 |  |  |
| 4. | Flaga „PREPARATIVE”- załącznik nr 3 500 mm x 1700 mm x 150 mm | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Flagi kodu sygnałowego NATO (1 kpl.= 28 flag) - załącznik nr 4 |  |  |  |  |
|  | trójkąt 1200 mm wys. x 1500 mm szer., kwadrat 1200 mm x 1200 mm, trapez 1200 x 2200 x 400 mm | kpl | 2 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | cena jednostkowa brutto zł | wartość brutto zł (kol 4x kol 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZESTAW NR 3: Pokrowiec / worek na flagi z materiału wodoodpornego ze ściągaczem/zamknięciem wszytym w górną część worka; |  |  |  |  |
| 1. | wys. 900 mm x szer. 600 mm - kolor granatowy | szt. | 2 |  |  |
| 2. | wys. 900 mm x szer. 600 mm - kolor czarny | szt. | 9 |  |  |
| 3. | wys. 700 mm x szer. 250 mm - kolor czarny | szt. | 2 |  |  |
| 4. | wys. 400 mm x szer. 300 mm - kolor czarny | szt. | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | cena jednostkowa brutto zł | wartość brutto zł (kol 4x kol 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZESTAW NR 4: - materiał wyrobu flag – poliester 100% (materiał wytrzymały na warunki atmosferyczne) - grzbiet flagi wykończony taśmą koloru białego z wszytą linką; - linka z jednej strony flagi zakończona pętlą długości 50 mm (oba końce wszyte w taśmę grzbietową) z karabińczykiem; Z drugiej strony linka długości 350 mm zakończone pętelką też z karabińczykiem. Pętle na obu końcach połączone w sposób trwały ( zszyte ) i zabezpieczone termoizolacją koloru białego. - wszystkie pozostałe boki flag podłożone, obszyte ściegiem podwójnym; - w narożnikach flag wykonać wzmocnienia nicią wiodącą w tym samym kolorze miejsca zszycia; - linka do flag o średnicy 6 mm ( sznur polipropylenowy pleciony , gładki bez centek); - umieszczona informacja na grzbiecie flagi o rodzaju flagi i rozmiarze; - wszystkie karabińczyki z kauszą wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary 4x40 mm. |  |  |  |  |
| 1. | Flagi kodu sygnałowego MKS (1 kpl. = 36 flag) - załącznik nr 1 LITERY: 900 mm x 750 mm CYFRY: 500 mm x 1700 mm x 150 mm | kpl. | 4 |  |  |
| 2. | Flagi kodu sygnałowego zastępcze (1 kpl. = 4 flagi) - załącznik nr 2 750 mm x 900 mm | kpl | 3 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | cena jednostkowa brutto zł | wartość brutto zł (kol 4x kol 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZESTAW NR 5 : - materiał wyrobu flag – poliester 100% ( materiał wytrzymały na warunki atmosferyczne); - grzbiet flagi wykończony taśmą koloru białego z wszytą linką; - linka z jednej strony flagi zakończona oczkiem/pętlą długości 25 mm (oba końce wszyte w taśmę grzbietową) z karabińczykiem; Z drugiej strony linka długości 250 mm zakończona oczkiem/pętlą z karabińczykiem. - załącznik nr. 6 Pętle na obu końcach połączone w sposób trwały (zszyte, obwiązane) zabezpieczone termoizolacją koloru białego. - wszystkie pozostałe boki flag podłożone, obszyte ściegiem podwójnym; - linka do flag o średnicy Ø 6mm (sznur polipropylenowy pleciony); - umieszczona informacja na grzbiecie flagi o rodzaju flagi i rozmiarze; - karabińczyk owalny bez blokady wykonany ze stali nierdzewnej;- załącznik nr 6 |  |  |  |  |
| 1. | Flagi kodu sygnałowego MKS (1 kpl. = 36 flag) - załącznik nr 1 LITERY: 600 mm x 500 mm CYFRY: 250 mm x 750 mm x 60 mm | kpl. | 3 |  |  |
| 2. | Flagi kodu sygnałowego zastępcze (1 kpl. = 4 flagi) - załącznik nr 2 - 600 mm x 500 mm | kpl | 2 |  |  |
| 3. | Flagi kodu sygnałowego NATO (1 kpl.= 28 flag) - załącznik nr 4 trapez 250 x 750 x 60 mm, reszta 600 mm x 500 mm | kpl. | 1 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZESTAW FLAG MKS – 36 FLAG

(26 SZT FLAG LITEROWYCH,10 SZT FLAG CYFROWYCH)

ZAŁĄCZNIK NR 2 –  FLAGA „ODPOWIEDZ”  i  ZESTAW FLAG ZASTĘPCZYCH ( 4 SZT.)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – FLAGA „PREPARATIVE” KODU SYGNAŁOWEGO NATO.

PRZYKŁAD:

ZAŁĄCZNIK NR 4 – FLAGI KODU SYGNAŁOWEGO NATO (28 SZT).

ZAŁACZNIK NR 5 – PRZYKŁADOWY WYGLĄD FLAG.

*Zdjęcie poglądowe.

ZAŁACZNIK NR 6 – ZDJĘCIE POGLĄDOWE DO ZMIANY KARABIŃCZYKÓW

zakończenie krótszej linki flagi	         zakończenie dłuższej linki flagi

- owalny karabińczyk                                 - zamiast kółka owalny karabińczyk