| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opracowania |  | Nr tomu | Nr egzemplarza |  |  |  |  |  |  |
| PAŹDZIERNIK 2024 |  | 1 /4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK BIUROWY „A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  |  | Kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN |  |  |  | XVI |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA YANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta | Numer uprawnień | Specjalność |  |  |  | Podpis |  |  |  |
| ARCHITEKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. arch. Michał Jabłoński | PO/KK/175/2007 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. arch. Piotr Ołdziej | PO/KK/107/05 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać w całości wraz z projektami branżowymi, przedmiarami, kosztorysami, STWIOR. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH Wyżej podpisani projektanci dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie (architektura, konstrukcja, branże), pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

- DOKUMENTY (STR. 4 — 5)

  - OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

- PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA: CZĘŚĆ OPISOWA (STR. 6 - 44)

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

  - EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU (W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY)

  - GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA

  - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

  - ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATRIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

  - PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI

  - ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

  - SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ

  - ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM

  - DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

  - PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

  - UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT TECHNICZNY – ARCHITEKTURA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA (STR. 45 - 55)

| L.P | NR RYS. | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1 | A.A-01 | Rzut parteru |
| 2 | A.A-02 | Rzut 1 piętra |
| 3 | A.A-03 | Rzut dachu |
| 4 | A.A-04 | Przekroje A-A, D-D, F-F, G-G, H-H |
| 5 | A.A-05 | Przekroje B-B, C-C, E-E |
| 6 | A.A-06 | Elewacje: wschodnia i północna |
| 7 | A.A-07 | Elewacje: zachodnia i południowa |
| 8 | A.A.-08 | Schemat układu stref pożarowych |
| 9 | A.A-09 | Zestawienie stolarki zewnętrznej |
| 10 | A.A-10 | Zestawienie stolarki wewnętrznej |

- ZAŁĄCZNIKI (STR. 56 -     )

  - PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

# DOKUMENTY

Kwidzyn, LIPIEC 2024 r.

OŚWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682; z późn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy

oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

NADLEŚNICTWO KWIDZYN UL. BRATERSTWA NARODÓW 67, 82-500 KWIDZYN

dotyczący:

| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |
| --- | --- |
| BUDOWA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA KWIDZYN WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – BUDYNEK BIUROWY „A” |  |
| Adres obiektu | Kategoria obiektu budowlanego |
| UL. LEŚNA, 82-500 KWIDZYN | XVI |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |
| 220701_1.0018.24/1 |  |

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża | Projektant | Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |
| --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | …………………………………….. mgr inż. arch. Michał Jabłoński upr. bud. nr PO/KK/175/2007 | …………………………………….. mgr inż. arch. Piotr Ołdziej upr. bud. nr PO/KK/107/05 |

# PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA: CZĘŚĆ OPISOWA

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ

Rozwiązania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń w tym obciążenia oraz podstawowe wyniki tych obliczeń zawarto w części konstrukcyjnej projektu technicznego.

## EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU (W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ROZBUDOWY)

Nie dotyczy. Budynek projektowany.

## GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z częścią konstrukcyjną.

## DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

Nie dotyczy.

## ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek wzniesiono na planie wielobocznym z widocznie zarysowaną centralną częścią oraz bocznymi skrzydłami (południowym i północnym) – obróconymi o kąt 25 stopni względem części centralnej. Budynek jest niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemnie i jest kryty dachami dwuspadowymi. Dachy nad częścią centralną o kącie nachylenia połaci 35 stopni, nad skrzydłami i nad ryzalitami w części centralnej 45 stopni.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie na ławach i stopach żelbetowych. Konstrukcja skrzydła południowego w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami żelbetowymi monolitycznymi i prefabrykowanymi kanałowymi. Konstrukcja części centralnej oraz skrzydła północnego drewniana, szkieletowa ze stropami drewnianymi belkowymi. Konstrukcja klatki schodowej w części B żelbetowa monolityczna. Konstrukcja dachu drewniana w postaci prefabrykowanych wiązarów kratowych.

PARAMETRY POWIERZCHNIOWE I UKŁAD FUNKCJONALNY

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|  |  | (m2) |
| Powierzchnia zabudowy budynku |  | 735,91 |
| Powierzchnia całkowita budynku |  | 1471,82 |
| Powierzchnia netto |  | 1165,78 |
| Powierzchnia użytkowa |  | 840,39 |
| Powierzchnia usługowa |  | 77,14 |
| Powierzchnia ruchu |  | 248,25 |
| PARTER |  |  |
| 0.1 | Hol wejściowy z klatką schodowa i windą | 33,72 |
| 0.2 | Komunikacja | 15,30 |
| 0.3 | Archiwum | 33,30 |
| 0.4 | Hol | 48,35 |
| 0.5 | Szatnia | 6,53 |
| 0.6 | Toaleta damska - przedsionek | 4,54 |
| 0.7 | Toaleta damska - ustęp | 9,20 |
| 0.8 | Toaleta dla niepełnosprawnych | 4,75 |
| 0.9 | Toaleta męska - przedsionek | 4,49 |
| 0.10 | Toaleta męska - ustęp | 6,99 |
| 0.11 | Magazynek | 3,99 |
| 0.12 | Sala konferencyjna | 123,29 |
| 0.13 | Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym | 18,79 |
| 0.14 | Gabinet Zastępcy Nadleśniczego | 26,42 |
| 0.15 | Sekretariat | 27,81 |
| 0.16 | Gabinet Nadleśniczego | 33,50 |
| 0.17 | Komunikacja | 34,85 |
| 0.18 | Toaleta damska - przedsionek | 3,59 |
| 0.19 | Toaleta damska - ustęp | 2,05 |
| 0.20 | Toaleta męska - przedsionek | 2,85 |
| 0.21 | Toaleta męska - ustęp | 4,90 |
| 0.22 | Pomieszczenie porządkowe | 3,22 |
| 0.23 | Toaleta pracowników | 2,52 |
| 0.24 | Toaleta pracowników | 6,89 |
| 0.25 | Magazyn broni | 5,90 |
| 0.26 | Biuro straży leśnej | 24,97 |
| 0.27 | Wiatrołap | 9,49 |
| 0.28 | Magazynek | 7,80 |
| 0.29 | Biuro - marketing i pozyskanie | 29,72 |
| 0.30 | Biuro - stan posiadania | 19,69 |
| 0.31 | Biuro - gospodarka materiałowa | 14,47 |
| 0.32 | Biuro - hodowla i ochrona lasu | 18,43 |
| 0.33 | Biuro - kadry | 14,31 |
| Powierzchnia netto kondygnacji |  | 606,62 |
| Powierzchnia całkowita kondygnacji |  | 735,91 |
| I PIĘTRO |  |  |
| 1.1 | Hol wejściowy z klatką schodowa i windą | 33,72 |
| 1.2 | Komunikacja | 17,46 |
| 1.3 | Biuro - stan posiadania/przedstawiciele LP przy MM Kwidzyn | 19,98 |
| 1.4 | Kancelaria tajna | 12,65 |
| 1.5 | Komunikacja | 22,24 |
| 1.6 | Sala narad | 56,70 |
| 1.7 | Toaleta damska - przedsionek | 1,97 |
| 1.8 | Toaleta damska - ustęp | 1,42 |
| 1.9 | Toaleta męska - przedsionek | 1,92 |
| 1.10 | Toaleta męska - ustęp | 3,45 |
| 1.11 | Pomieszczenie techniczne | 6,07 |
| 1.12 | Pomieszczenie techniczne | 71,07 |
| 1.13 | Magazyn | 16,66 |
| 1.14 | Pomieszczenie porządkowe | 3,55 |
| 1.15 | Serwerownia | 4,06 |
| 1.16 | Biuro - Informatyk | 17,82 |
| 1.17 | Sala edukacyjna/pokój leśniczych | 16,70 |
| 1.18 | Komunikacja | 33,12 |
| 1.19 | Biuro - Inżynierowie nadzoru | 17,33 |
| 1.20 | Biuro - ppoż./obronność i informacje niejawne | 13,28 |
| 1.21 | Pomieszczenie socjalne | 13,28 |
| 1.22 | Toaleta męska - przedsionek | 3,59 |
| 1.23 | Toaleta męska - ustęp | 2,05 |
| 1.24 | Toaleta damska - przedsionek | 2,85 |
| 1.25 | Toaleta damska - ustęp | 4,90 |
| 1.26 | Biuro - główna księgowa | 23,12 |
| 1.27 | Biuro - księgowość | 23,12 |
| 1.28 | Kasa | 3,95 |
| 1.29 | Biuro - księgowość materiałowa | 22,41 |
| 1.30 | Biuro - księgowość | 22,41 |
| 1.31 | Biuro - Sekretarz | 19,13 |
| 1.32 | Biuro - Specjalista ds.. Zamówień publicznych | 14,47 |
| 1.33 | Biuro - Specjalista ds. budowlanych | 18,43 |
| 1.34 | Biuro - Administracja | 14,31 |
| Powierzchnia netto kondygnacji |  | 559,17 |
| Powierzchnia całkowita kondygnacji |  | 735,91 |

ROBOTY ZIEMNE

Niwelacje terenu:

Występują niwelacje terenu polegające na dostosowaniu wysokości terenu do projektowanej inwestycji celem prawidłowego posadowienia budynków oraz wykonania zagospodarowania terenu.

W zakresie niwelacji występują następujące różnice poziomów terenu (dla czytelności podano pas równoległy do granicy na odcinku C-D zgodnie z rysunkiem PZT):

- W odległości około 10m od linii granicy w części północnej rz.p. (rzędna projektowana) wynosi 60,30m n.p.m. rz.i. (rzędna istniejąca) wynosi 61,80m n.p.m.-różnica wynosi 1,5m, w części południowej rz.p. wynosi 59,90m n.p.m. rz.i. wynosi 59,60m n.p.m.- różnica wynosi 0,3m

- Na wysokości budynku w części północnej rz.p. wynosi 60,51m n.p.m. rz.i. 60,80m n.p.m.-różnica wynosi 0,29m; w części środkowej budynku A rz.p. wynosi 60,70m n.p.m. rz.i wynosi 61,00m n.p.m.- różnica wynosi 0,30m

Maksymalne różnice poziomów rzędnych projektowanych i istniejących wynoszą 1,5m. Makroniwelacje nie występują.

Wykopy należy wykonać dla wykonania:

- robót fundamentowych związanych ze wznoszeniem nowych elementów,

- robót izolacyjnych fundamentów i ścian fundamentowych.

Ściany wykopów zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. Wykop zabezpieczyć przed napływem wód opadowych.

Ściany fundamentowe zasypać niespoistym gruntem przepuszczalnym – np. pospółka zagęszczona mechanicznie warstwami.

Szczegółowe rozwiązania i rzędne wykopów zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

FUNDAMENTY

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Hydroizolacje ścian fundamentowych wg ppkt „IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE”

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Hydroizolacje ścian fundamentowych wg ppkt „IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE”

ŚCIANY NOŚNE MUROWANE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

ŚCIANY NOŚNE MONOLITYCZNE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

ŚCIANY NOŚNE SZKIELETOWE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

SŁUPY / TRZPIENIE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

BELKI I PODCIĄGI

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

NADPROŻA

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

WIEŃCE

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

STROPY

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

KONSTRUKCJA DACHOWA

Zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczyć do NRO.

Projektuje się zabezpieczenie elementów wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśni i owadów.

Zakładane właściwości użytkowe środka do impregnacji:

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: B-s2,d0 lub lepszy.

KLATKI SCHODOWE

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Okładzinę schodów wykonać z płytek gresowych o następujących parametrach:

- Gres rektyfikowany, nieszkliwiony o wzorze imitującym beton/kamień (odcienie szarości) o matowym wykończeniu

- Grubość min. 8mm

- Szerokość płytki stopnicowej i podstopnicowej: 150cm (docięta do wymiaru biegu) w schodach w klatce schodowej K1, 120 lub 90cm w schodach do kondygnacji technicznej

- Odporność na ścieranie- IV

- Antypoślizgowość w klasie R10A

- Ryflowane krawędzie na stopnicach

- W biegach schodowych na pierwszym i ostatnim stopniu schodowym zastosować ciemniejszy odcień płytki sygnalizujący zmianę płaszczyzny ruchu dla osób niedowidzących

BALUSTRADY WEWNĘTRZNE

Klatka schodowa K1- w holu głównym 0.1 i 1.1

Projektuje się:

- balustrady całoszklane o wysokości 110cm od wykończonej posadzki lub wykończonej krawędzi stopnia do górnej krawędzi pochwytu,

- poręcze montowane do ściany za pomocą systemowych wsporników.

Balustrady całoszklane zastosować:

- przy biegu schodowym z lewej strony schodów w stosunku do kierunku wchodzenia,

- na 1 piętrze między windą a wejściem do korytarza 1.12

Do budowy balustrad zastosować:

- Profile nośne montowane do podłoża w kolorze: RAL 9004,

- Szkło klejone hartowane, min. ESG VSG 88.4

- Pochwyty montowane do górnej krawędzi szkła z dodatkowym montażem do ściany, kolor: dąb.

Poręcze zastosować:

Przy biegach schodowych z prawej strony schodów w stosunku do kierunku wchodzenia. Montaż ścienny i do słupów systemu fasadowego.

Do budowy poręczy zastosować:

- Wsporniki/podpory poręczy w kolorze RAL 9004

- Pochwyty montowane do podpór w kolorze: dąb.

Klatka schodowa K2- do pomieszczenia technicznego z 1.5 do 1.12

Obudowę klatki schodowej (ściankę ażurową) wykonać z profili aluminiowych prostokątnych 80x40x2,5 w rozstawie osiowym 12cm, malowanych proszkowo w kolorze RAL 9004. Zastosować profile na całą wysokość wykończonej kondygnacji z montażem pionowym do podłogi i sufitu.

Projektuje się w zakresie biegów schodowych:

- Poręcze obustronne montowane do ściany i ścianki ażurowej za pomocą systemowych wsporników.

Do budowy poręczy zastosować:

- Wsporniki/podpory poręczy w kolorze RAL 9004

- Pochwyty montowane do podpór w kolorze: dąb.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,

Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe półokrągłe w rozmiarze 150/120 dla dachu głównego oraz 100/80 dla lukarn. Rury spustowe wyposażyć w czyszczak oraz osadnik z koszykiem. Rury spustowe wykonać w miejscu istniejących i podłączyć do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

Stosować kompletne systemy z dylatacjami, koszami spustowymi, systemowymi łącznikami i zamknięciami, rynhakami i elementami mocującymi rury spustowe. Lokalizacja rur spustowych oraz kierunki spadków zgodnie z częścią rysunkową.

Stosować system z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7 mm.

Obróbki blacharskie, wiatrownice wykonać z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. 0,7 mm.

POKRYCIE DACHOWE

Zaprojektowano pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej na rąbek stojący.

Przy okapach zastosować akcesoria dachowe:

- Płotki przeciwśniegowe mocowane systemowo do rąbków stojących.

PODBITKA (w przekroju SZ8)

Deski zabezpieczyć do NRO zgodnie z ppkt „ KONSTRUKCJA DACHU”. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE I OPASKI WNĘK OKIENNYCH

Parapety wykonać z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.

Opaski zewnętrzne wnęk okiennych wykonać z systemowych profili i blach cynkowo-tytanowych o gr. 2mm. Dopuszcza się rozwiązanie indywidualne pod warunkiem zaprojektowania detalu w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

KOMINY I WENTYLACJA

Zaprojektowano nowe kominy do lokalizacji projektowanych czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej. Lokalizacja nowych kominów zgodnie z rzutem dachu.  Kominy wykonać jako indywidualna konstrukcja drewniana szkieletowa obudowana wodoodporną płytą OSB-3 gr. 18 mm. Kominy zaizolować wełną mineralną gr. 10 cm i ponad dachem wykończyć blachą cynkowo-tytanową na rąbek stojący. W kominach wykonać żaluzje ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze nawiązującym do pokrycia dachowego.

Szczegóły dotyczące wentylacji zgodnie z projektem branżowym.

ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE

Izolacje zaznaczono w części rysunkowej.

Projektuje się izolację podłogi na gruncie (PG1):

Polistyren ekspandowany EPS:

- grubość: 15 cm (w dwóch warstwach mijankowo)

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym: ≥ 150 kPa

- wytrzymałość na zginanie ≥ 200 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- klasa reakcji na ogień: E

- wykończenie krawędzi: proste

Projektuje się izolację stropów nad parterem (P03):

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:

- grubość: 4 cm

- SD=10 MN/m3

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych: ≥ 15 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,037 W/mK

- klasa reakcji na ogień: A1

- wykończenie krawędzi: proste

Projektuje się izolację stropów nad parterem (P03):

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:

- grubość: 4 cm

- SD=10 MN/m3

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych: ≥ 15 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,037 W/mK

- klasa reakcji na ogień: A1

- wykończenie krawędzi: proste

Projektuje się izolację stropów nad piętrem (P04):

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej skalnej, wypełnienie międzywiązarowe stropu:

- grubość: 25 cm

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤1 kg/m2

- długotrwała nasiąkliwość wodą: ≤3 kg/m2

- przenikanie pary wodnej: μ=1

- klasa reakcji na ogień: A1

Projektuje się izolację stropów nad parterem (P05):

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej lamelowej, akustycznej, impregnowane, pod suchym jastrychem:

- grubość: 4 cm

- SD=10 MN/m3

- wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych: ≥ 15 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,037 W/mK

- klasa reakcji na ogień: A1

- wykończenie krawędzi: proste

Zaprojektowano izolację z wełny mineralnej skalnej, wypełnienie międzybelkowe stropu:

- grubość: 24 cm

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤1 kg/m2

- długotrwała nasiąkliwość wodą: ≤3 kg/m2

- przenikanie pary wodnej: μ=1

- klasa reakcji na ogień: A1

Projektuje się izolację cieplną stropu pod poddaszem nieużytkowym (P06) i nad poddaszem technicznym (P02):

Wełna mineralna skalna:

- grubość: 20 cm (w przestrzeni pasa dolnego wiązara dachowego)

- grubość: 10 cm (pod pasem dolnym wiązara dachowego)

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤1 kg/m2

- długotrwała nasiąkliwość wodą: ≤3 kg/m2

- przenikanie pary wodnej: μ=1

- klasa reakcji na ogień: A1

Projektuje się izolację cieplną ścian w technologii fasady wentylowanej:

Wełna mineralna skalna z welonem szklanym:

- grubość: 20 cm (SZ3)

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- krótkotrwała nasiąkliwość wodą: ≤1 kg/m2

- długotrwała nasiąkliwość wodą: ≤3 kg/m2

- przenikanie pary wodnej: μ=1

- klasa reakcji na ogień: A1

Projektuje się izolację cieplną w ścianach wykończonych w technologii ETICS:

Wełna mineralna skalna:

- grubość: 6 cm

- naprężenia ściskające przy 10% deformacji ≥ 20 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych: ≥ 10 kPa

- obciążenie punktowe ≥ 200 N

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- klasa reakcji na ogień: A1

- wykończenie krawędzi: proste

Projektuje się izolację cieplną kominów:

Wełna mineralna do zastosowania w systemach ociepleń ETICS :

- grubość: 10 cm

- naprężenia ściskające przy 10% deformacji ≥ 20 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do pow. czołowych: ≥ 10 kPa

- obciążenie punktowe ≥ 200 N

- współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK

- klasa reakcji na ogień: A1

- wykończenie krawędzi: proste

IZOLACJE PRZECIWWILGOTNOŚCIOWE I PRZECIWWODNE

Izolacje pionowe

Zaprojektowano hydroizolację pionową murów w systemie mineralnych szlamów uszczelniających w następującym układzie warstw:

- gruntowanie (koncentrat krzemionkujący rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1),

- warstwa wyrównująca z szybkowiążącej szpachlówki uszczelniającej (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  ok. 20 N/mm2)

- powłoka hydroizolacyjna:

- elastyczna szlam uszczelniający (izolacja hybrydowa),

- grubość suchej warstwy ≥ 3 mm (grubość dla warunków - umiarkowane oddziaływanie wody napierającej)

- mostkowanie rys: ≥ 3 mm

- opór dyfuzji pary wodnej: ≥1755

- warstwa ochronna - mata ochronna + listwa zamykająca górną krawędź maty ochronnej.

Na połączeniu kątowym ściana fundamentowa/ława zastosować fasetę z szybkowiążącej szpachlówki uszczelniającej.

Przejścia rurowe przez ścianę wykonać jako szczelne z zastosowaniem systemowych kołnierzy klejonych.

Do wykonania izolacji stosować kompletny system hydroizolacjny. Przyjęty przez wykonawcę system należy przedstawić do akceptacji na etapie nadzoru autorskiego.

Izolacje poziome posadzek na gruncie:

Zaprojektowano wykonanie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej. Podkład betonowy wykonany na gruncie zagruntować roztworem asfaltowym modyfikowanym do gruntowania podłoży betonowych pod papy. Wierzchnią warstwę izolacji wykonać jako  papę zgrzewalną o parametrach:

- osnowa: włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2, napawana aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami, oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej I przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folią, strona spodnia profilowana

- grubość: min. 4,0 mm

- wodoszczelność przy ciśnieniu: 200 kPa,

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż: 950 N/50mm

- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek: 750 N/50mm

- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) wzdłuż: 350 N

- wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) w poprzek: 350 N

Wykonać wyprowadzenie izolacji poziomej na ściany zgodnie z układem warstw:

- gruntowanie (koncentrat krzemionkujący rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1),

- warstwa wyrównująca z szybkowiążącej szpachlówki uszczelniającej (wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  ok. 20 N/mm2)

- powłoka hydroizolacyjna – szlam uszczelniający

- obrzutka

- tynk renowacyjny

W załamaniach wykonać fasetę z zaprawy uszczelniającej o promieniu 5 cm.

Paroizolacja dachów skośnych:

- folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, Sd≥80m

- klasa B-s1, d0, NRO

Paroizolacja stropów międzykondygnacyjnych:

- folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, Sd≥80m

- klasa B-s1, d0, NRO

Paroizolacja ścian zewnętrznych:

- folia paroizolacyjna systemowa gr. min. 0,2mm, Sd≥80m

- klasa B-s1, d0, NRO

ELEWACJE: TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE

- Wykonanie okładzin elewacyjnych z tynku oraz z blachy na ścianach zewnętrznych, kolorystyka według części rysunkowej

System wyprawy tynkarskiej na styropianie:

- Zaprawa szpachlowa do siatki z wtopioną siatką z włókna szklanego, powlekaną żywicą

- Podkład gruntujący – np. podkład na bazie żywic silikonowych z mikrowypełniaczem kwarcowym w dyspersji wodnej w kolorze tynku

- Masa tynkarska cienkowarstwowa.

System okładziny zewnętrznej z blachy- fasada wentylowana:

- Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm na rąbek stojący

- Podkład wyrównawczy z desek zabezpieczonych do NRO, deski 2,5x10cm z odstępem 10cm

- Łaty 3x5cm zabezpieczone do NRO mocowane do systemowych profili T i L

- Systemowe profile T i L mocowane do konsol

- Konsole aluminiowe mocowane do ściany na kotwy stalowe

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Materiały użyte do wykończenia ścian, sufitów i posadzek muszą spełniać klasę reakcji na ogień zgodną z poniższą tabelą:

| Lokalizacja materiału wykończeniowego we wnętrzu | Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu |  | Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściany | Niepalne |  | A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; |
|  | Palne | niezapalne | A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2 |
|  |  | trudno zapalne | C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2; |
| Posadzki | Niepalne | A1fl; A2fl -s1; A2fl -s2 |  |
|  | Trudno zapalne | Bfl -s1; Bfl -s2; Cfl -s1; Cfl -s2 |  |
| Sufity | Niepalne |  | A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; |
|  | Palne | niezapalne | A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-s1, d0; B-s2, d0; |

Ściany

Zaprojektowano wykończenie ścian:

- powłoki/tynki dekoracyjne,

- okładziny imitujące drewno,

- płytki ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych stosować płytki na pełną wysokość podaną w części rysunkowej. Stosować płytki klasy 1. W pomieszczeniach socjalnych przy blacie kuchennym wykonać „fartuch” z płytek ceramicznych od wysokości 80cm.

Wszystkie okładziny i powłoki NRO.

Posadzki

Zaprojektowano wykończenie podłóg:

- posadzkami żywicznymi

- płytkami ceramicznymi,

- wykładzinami winylowymi.

Lokalizacja posadzek zgodnie z częścią rysunkową.

W pomieszczeniach sanitarnych jako wykończenie podłóg stosować płytki o niskiej nasiąkliwości (<6%), antypoślizgowe min. R9, klasa ścieralności płytek PEI 5, format min. 60x60cm.

Wszystkie posadzki NRO.

Sufity

Zaprojektowano okładzinę stropu międzykondygnacyjnego jako systemową zabudowę z płyt GKF/GKFI o wymaganej klasie odporności ogniowej REI30. Stosować wytyczne i zalecenia producenta systemu.

Zaprojektowano zabudowę poddasza jako systemową zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych mocowana na profilach C i wieszakach do konstrukcji drewnianej. Wymagana klasa odporności ogniowej zabudowy REI30 Stosować się do wytycznych i zaleceń przyjętego systemu.

Sufity podwieszane- pełne w systemie suchej zabudowy GKB/GKBI

Zaprojektowano obwodowe sufity podwieszane w pomieszczeniach biurowych i korytarzowych oraz pełne w pomieszczeniach technicznych, socjalnych i higienicznosanitarnych.

Sufity podwieszane- listwowe

Zaprojektowano sufity podwieszane listwowe w pomieszczeniach reprezentacyjnych- hole, sale konferencyjne, gabinety.

Sufity podwieszane- modułowe

Zaprojektowano sufity podwieszane modułowe w formacie:

- 60x60cm w pomieszczeniach biurowych, jako wypełnienie sufitu obwodowego GKB/GKBI.

- 60x120cm w korytarzach.

Wymagania dla sufitu 60x60:

- Konstrukcja modułowa w kolorze szarym

- Konstrukcja modułowa sufitu wpuszczona w płytę, szerokość listew 15mm

- Moduły mineralne 60x60cm z okleiną w kolorze drewna- dąb

- Spełnienie wymagań dla sufitów z Warunków Technicznych

- Klasa A2-s1, d0

Wymagania dla sufitu 60x120:

- Konstrukcja modułowa w kolorze szarym

- Konstrukcja modułowa sufitu wpuszczona w płytę, szerokość listew 15mm

- Moduły mineralne 60x120cm z wełny drzewnej, kolor: beton (szary)

- Spełnienie wymagań dla sufitów z Warunków Technicznych

- Klasa A2-s1, d0

| ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ- BUDYNEK A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Jedn. Przedm. | Ilość |
| 1.0 | Pomieszczenie 0.1 i 1.1- Hol wejściowy z klatką schodową i windą |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem ryps-guma w ramie wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokość profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar 185x152cm. Strefa przychodowa za głównym wejściem. Kolor wkładu rypsowego: ciemny brąz, kolor wkładu gumowego: brąz. | szt. | 1 |
| b | Wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana: krata stalowa wys. 30mm, oczko 33x11mm w ramie wpustowej stalowej 30mm. Wymiar 190x200cm. Strefa wejściowa przed głównym wejściem. | szt. | 1 |
| c | Posadzka z paneli winylowych o wymiarach 60x120cm układanych w jodełkę. Kolor: szaro beżowy dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów. | m2 | 26,97 |
| 2 | Schody |  |  |
| a | Gres rektyfikowany, nieszkliwiony o wzorze imitującym beton/kamień (odcienie szarości) o matowym wykończeniu. Antypoślizgowość R10. Grubość min. 8mm. Zakończenia stopni ryflowane. Zastosować spocznik o ciemniejszym odcieniu w stosunku do stopni i podstopnic. | m2 | 15,19 |
| b | Balustrada całoszklana: - wysokość 110cm od wykończonej posadzki lub wykończonej krawędzi stopnia do górnej krawędzi pochwytu, - profile nośne montowane do podłoża w kolorze: aluminiom anodowane, - szkło klejone hartowane - pochwyty montowane na górną krawędź szkła z dodatkowym montażem do ściany, kolor: dąb. | m | 7,7 |
| c | Poręcz ścienna: - wsporniki/podpory poręczy w kolorze RAL 9004 - pochwyty montowane do podpór w kolorze: dąb | m | 9,75 |
| 3 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0. | m2 | 52 |
| b | Scalenie kolorystyczne powierzchni betonowej ściany wylewanej na budowie. | m2 | 52 |
| c | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 37 |
| d | Tapety obiektowe. Kolor czarny. | m2 | 37 |
| 4 | Sufity |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach | m2 | 20 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 20 |
| c | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 12,9 |
| d | Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm - rozstaw listew 125mm | m2 | 29,95 |
| e | Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach RIGIPS CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie trójwarstwowe | m2 | 23,75 |
| 2.0 | Pomieszczenie 0.2- Komunikacja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 15,3 |
| b | Razem dział: Posadzki |  |  |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 50,421 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm | m | 18,23 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 26cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 5,3 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 5,3 |
| c | Wypełnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wełny drzewnej, np. HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format płyt i podkonstrukcji 120x60cm. | m2 | 10 |
| 3.0 | Pomieszczenie 0.3- Archiwum |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 33,3 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 61,96 |
| b | Tapety obiektowe z materiału z recyklingu. Kolor: odcienie szarości, struktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 61,96 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 22,8 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 33,3 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 33,3 |
| 4.0 | Pomieszczenie 0.4, 0.5- Hol z szatnią |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów. | m2 | 55,3 |
| b | Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem ryps-guma w ramie wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokość profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar 185x152cm. Strefa przychodowa za głównym wejściem. Kolor wkładu rypsowego: ciemny brąz, kolor wkładu gumowego: brąz. | m2 |  |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Dekoracja: dodatkowe żłobienia imitujące gałęzie drzew Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 21,784 |
| b | Tynk ścienny- imitacja betonu. | m2 | 16,56 |
| c | Roboty stolarskie dekoracyjne. Opaski, ryzality i wsporniki na połączeniach między materiałowych z płyty meblowej trudno zapalnej. | m2 | 3,195 |
| d | Roboty stolarskie dekoracyjne. Ścianka działowa ażurowa. | m2 | 3,45 |
| e | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 25,88 |
| f | Tapety obiektowe. Kolor biały. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 25,88 |
| g | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 19,33 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 16,72 |
| b | Sufit aluminiowy- rastrowy, oczko 80x80mm, kolor RAL 9004, systemowa podkonstrukcja 60x60cm | m2 | 38,58 |
| c | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Malowanie sufitu nad sufitem podwieszanym na kolor RAL 9004 | m2 | 38,58 |
| 5.0 | Pomieszczenia 0.6-0.10- Toalety |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe | m2 | 30,75 |
| b | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Kolor: imitacja betonu, antypoślizgowość R10, płytki rektyfikowane. | m2 | 30,75 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 15,906 |
| b | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 10,875 |
| c | Okładzina z płytek ściennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne drewno-dąb - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo z przesunięciem 1/3 | m2 | 27,613 |
| d | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 40,433 |
| e | Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaż prefabrykowanych ścianek sanitarnych. Materiał: homogeniczna płyta HPL, kolor biały, faktura matowa. | m2 | 24,05 |
| f | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 40,87 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 29,99 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 29,99 |
| 6.0 | Pomieszczenie 0.11- Magazyn |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Kolor: imitacja betonu, antypoślizgowość R10, płytki rektyfikowane. | m2 | 1 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne drewno-dąb - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo z przesunięciem 1/3 Analogia do: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm | m2 | 8,525 |
| b | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo Analogia do: Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm | m2 | 9,683 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm | m | 7,12 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 3,98 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 3,98 |
| 7.0 | Pomieszczenie 0.12- Sala konferencyjna |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 69,14 |
| b | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 58,5 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny,. Nad drzwiami zewnętrznymi kolor czarny RAL 9005 Dekoracja: dodatkowe żłobienia imitujące gałęzie drzew Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 104,32 |
| b | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 37,041 |
| c | Tynk ścienny- imitacja betonu. | m2 | 37,041 |
| d | Tapety obiektowe. Kolor biały. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 23,167 |
| e | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 44,63 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit wyspowy nad strefą konferencyjną: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 56,95 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 123,738 |
| c | Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze czarnym 34x150mm - rozstaw listew 125mm | m2 | 66,788 |
| 8.0 | Pomieszczenie 0.13- Pomieszczenie socjalne |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podłogi drewnianej układanej w jodełkę-dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 19,51 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 40,122 |
| b | Tapety obiektowe. Kolor biały. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 28,079 |
| c | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo. Na ścianie z zabudową kuchenną. | m2 | 2,125 |
| d | Tynk ścienny- imitacja betonu. | m2 | 6,518 |
| e | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 17,6 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 18,8 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 18,8 |
| 9.0 | Pomieszczenie 0.14- Gabinet zastępcy Nadleśniczego |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podłogi drewnianej układanej w jodełkę-dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 27,04 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary z fakturą tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk. Na fragmencie fototapeta z motywem mapy Kwidzyna z 1920r. | m2 | 12,177 |
| b | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 34,621 |
| c | Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary z fakturą tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 34,621 |
| d | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 15,74 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 11 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 11 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 15,4 |
| 10.0 | Pomieszczenie 0.15- Sekretariat |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podłogi drewnianej układanej w jodełkę-dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 29,29 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0. | m2 | 20,894 |
| b | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 16,375 |
| c | Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary na ścianie wejściowej, jasnoszary na zewnętrznej; tapety z fakturą tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 16,375 |
| d | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 10,5 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 16,67 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 16,67 |
| c | Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm - rozstaw listew | m2 | 11,38 |
| 11.0 | Pomieszczenie 0.16- Gabinet Nadleśniczego |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Pas w literę C od wejścia do tylnej ściany: Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 20,08 |
| b | Pod stołem konferencyjnym: Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podłogi drewnianej układanej w jodełkę-dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 13,25 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 22,3 |
| b | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 53,303 |
| c | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk. Fragment fototapety z motywem mapy Kwidzyna z 1920r. | m2 | 53,303 |
| d | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. Analogia do: Listwy instalacyjne przykręcane o szer. 20 mm | m | 19,39 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 14 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 14 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna-dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 19,5 |
| 12.0 | Pomieszczenie 0.17- Komunikacja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 34,85 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Dekoracja: dodatkowe żłobienia imitujące gałęzie drzew Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 69,117 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 29,5 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 26cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 16,24 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 16,24 |
| c | Wypełnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wełny drzewnej, np. HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format płyt i podkonstrukcji 120x60cm. | m2 | 18,61 |
| 13.0 | Pomieszczenia 0.18-0.24- Toalety i pomieszczenie porządkowe |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe | m2 | 27,269 |
| b | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Kolor- imitacja betonu. | m2 | 27,269 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 5,065 |
| b | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 16,74 |
| c | Okładzina z płytek ściennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne drewno-dąb - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo z przesunięciem 1/3 | m2 | 30,947 |
| d | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 57,798 |
| e | Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaż prefabrykowanych ścianek sanitarnych. Materiał: homogeniczna płyta HPL, kolor biały, faktura matowa. | m2 | 13,125 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 27,269 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 27,269 |
| 14.0 | Pomieszczenie 0.25- Magazyn broni |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej. Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów. | m2 | 1 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 27,019 |
| b | Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 27,019 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 9,1 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach | m2 | 5,9 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 5,9 |
| 15.0 | Pomieszczenie 0.26- Biuro straży leśnej |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 25 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach | m2 | 37,273 |
| b | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 37,273 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,55 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 11 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2q | 11 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze białym; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 14 |
| 16.0 | Pomieszczenie 0.27- Wiatrołap |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem ryps-guma w ramie wpustowej aluminiowej 20mm. Wysokość profilu wycieraczki: 17mm. Wymiar 172x152cm. Kolor wkładu rypsowego: ciemny brąz, kolor wkładu gumowego: brąz. Analogia do: Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt. | 1 |
| b | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 6,91 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Dekoracja: dodatkowe żłobienia imitujące gałęzie drzew Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 21,731 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 7 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 26cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,48 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 8,48 |
| c | Wypełnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wełny drzewnej, np. HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format płyt i podkonstrukcji 120x60cm. | m2 | 6 |
| 17.0 | Pomieszczenie 0.28- Magazyn |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 7,8 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach | m2 | 29,738 |
| b | Tapety obiektowe. Kolor ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 29,738 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 10,9 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,8 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 7,8 |
| 18.0 | Pomieszczenie 0.29- Marketing i pozyskanie |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 29,72 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 51,191 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 18,25 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 12,39 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 12,39 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 17,33 |
| 19.0 | Pomieszczenie 0.30- Stan posiadania |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 19,69 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 40,933 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 14,71 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 9,24 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 9,24 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 10,45 |
| 20.0 | Pomieszczenie 0.31- Gospodarka materiałowa |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 14,46 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 31,859 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 11,17 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,81 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 7,81 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 6,65 |
| 21.0 | Pomieszczenie 0.32- Hodowla i ochrona lasu |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów. | m2 | 18,43 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 36,611 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 12,93 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,87 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 36,611 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 9,55 |
| 22.0 | Pomieszczenie 0.33- Biuro kadry |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 14,31 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 36,753 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,32 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,78 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 7,78 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 6,53 |
| 23.0 | Pomieszczenie 1.2- Komunikacja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 17,46 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0. | m2 | 44,941 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 15,43 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 26cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,46 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 7,46 |
| c | Wypełnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wełny drzewnej, np. HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format płyt i podkonstrukcji 120x60cm. | m2 | 10 |
| 24.0 | Pomieszczenie 1.3- Stan posiadania |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 19,97 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 41,257 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 14,83 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 9,28 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 9,28 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dab; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 10,69 |
| 25.0 | Pomieszczenie 1.4- Kancelaria tajna |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 12,65 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary, ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 34,782 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 12,58 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,38 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 7,38 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 5,27 |
| 26.0 | Pomieszczenie 1.5- Komunikacja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 22,24 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 37,452 |
| b | Roboty stolarskie dekoracyjne. Ścianka działowa ażurowa. | m2 | 13,5 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 12,6 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 17,89 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor czarny. | m2 | 17,89 |
| c | W suficie schody strychowe REI30. | szt. | 1 |
| 27.0 | Pomieszczenie 1.6- Sala narad |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 58,88 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 48,546 |
| b | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 4,11 |
| c | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 4,11 |
| d | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 19,16 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16) | m2 | 18,95 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 18,95 |
| c | Sufit listwowy: - listwy aluminiowe w kolorze drewna 34x150mm - rozstaw listew). Nad sufitem listwowym, malowanie w kolorze czarnym. | m2 | 31,04 |
| 28.0 | Pomieszczenia 1.7-1.10- Toalety i pomieszczenie porządkowe |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe | m2 | 10,284 |
| b | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Imitacja betonu. | m2 | 10,284 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 5,85 |
| b | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 8,73 |
| c | Okładzina z płytek ściennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne drewno-dąb - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo z przesunięciem 1/3 | m2 | 14,72 |
| d | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 14,58 |
| e | Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaż prefabrykowanych ścianek sanitarnych. Materiał: homogeniczna płyta HPL, kolor biały, faktura matowa. | m2 | 15,425 |
| f | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 40,87 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 6,88 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 6,88 |
| c | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 3,96 |
| d | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 3,96 |
| 29.0 | Pomieszczenie 1.10-1.13, 1.15- Pomieszczenia techniczne, magazyn, serwerownia |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Antyelektrostatyczna Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 142,952 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach | m2 | 68,32 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 68,32 |
| c | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 55,38 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach RIGIPS CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie trójwarstwowe | m2 | 138,42 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 138,42 |
| 30.0 | Pomieszczenia 1.14- Pomieszczenie porządkowe |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe | m2 | 3,55 |
| b | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Kolor imitacja betonu. | m2 | 3,55 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 16,483 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 6,51 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 3,55 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 3,55 |
| 31.0 | Pomieszczenie 1.16- Informatyk |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 17,82 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 9,928 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,88 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,72 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 8,72 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 9,1 |
| 32.0 | Pomieszczenie 1.17- Pokój leśniczych |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 16,69 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 37,342 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,38 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,41 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 8,41 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 8,28 |
| 33.0 | Pomieszczenie 1.18- Komunikacja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z wykładziny winylowej Kolor: imitacja betonu. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów Analogia do: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex | m2 | 27,32 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładziny z płyt MDF laminowanych na podkonstrukcji metalowej. Kolor: dąb naturalny Struktura: naturalne drewno Klasa reakcji na ogień: min. D-s1, d0 | m2 | 0 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 22,84 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 26cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,89 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 8,89 |
| c | Wypełnienie obwody z GK: sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi akustycznymi z prasowanej wełny drzewnej, np. HERADESIGN Fine SK 05; konstrukcja rusztu niewidoczna. Format płyt i podkonstrukcji 120x60cm. | m2 | 18,43 |
| 34.0 | Pomieszczenie 1.19- Inżynierowie nadzoru |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 17,32 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 38,098 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,66 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,58 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 8,58 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock. | m2 | 8,74 |
| 35.0 | Pomieszczenie 1.20- PPOŻ, obronność, informacje niejawne |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 13,27 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 35,538 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 12,86 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,5 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 7,5 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 5,77 |
| 36.0 | Pomieszczenie 1.21- Pomieszczenie socjalne |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja podłogi drewnianej układanej w jodełkę-dąb naturalny Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 13,27 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 8,55 |
| b | Tynk ścienny- imitacja betonu. | m2 | 12,15 |
| c | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 11,238 |
| d | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 8,36 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,5 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 7,5 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 5,77 |
| 37.0 | Pomieszczenia 1.22-1.25- Toalety |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe | m2 | 13,682 |
| b | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm. Kolor-imitacja betonu. | m2 | 13,682 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 5,065 |
| b | Okładzina z płytek ściennych: - format: 6,5x29,8cm - kolor: melanż kolorów oliwkowego, butelkowej zieleni - powierzchnia nieregularna w połysku - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowy bez przesunięcia | m2 | 8,4 |
| c | Okładzina z płytek ściennych: - format: 119,8x19,8cm - kolor: naturalne drewno-dąb - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo z przesunięciem 1/3 | m2 | 14,223 |
| d | Okładzina z płytek ściennych: - format: 29,8x59,8cm - kolor: imitacja betonu - powierzchnia mat - grubość 8mm - układ na ścianie: pionowo | m2 | 31,195 |
| e | Prefabrykacja, dostawa, ustawienie i montaż prefabrykowanych ścianek sanitarnych. Materiał: homogeniczna płyta HPL, kolor biały, faktura matowa. | m2 | 4,45 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 13,682 |
|  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 13,682 |
| 38.0 | Pomieszczenie 1.26-1.29- Księgowość |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 103,84 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 152,319 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 54,21 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 44,39 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 44,39 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 55,45 |
| 39.0 | Pomieszczenie 1.30- Sekretarz |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 19,13 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 41,365 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 14,87 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 9,36 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 9,36 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 9,77 |
| 40.0 | Pomieszczenie 1.31- Zamówienia publiczne |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 14,46 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 31,886 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 11,18 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,81 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały | m2 | 7,81 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 6,65 |
| 41.0 | Pomieszczenie 1.32- Specjalista ds. budowlanych |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 18,42 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 36,638 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 12,93 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 8,87 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 8,87 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 9,55 |
| 42.0 | Pomieszczenie 1.33- Administracja |  |  |
| 1 | Posadzki |  |  |
| a | Posadzka z paneli winylowych. Kolor: imitacja drewna- dąb. Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, Klasyfikacja obiektowa: EN ISO 10874 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu Stabilność wymiarowa: EN ISO 23999 Średnia zmierzona wartość : < 0.10 % Antypoślizgowość: EN 13893 Klasa DS (µ > 0,30) Wolne od ftalanów: 100% produkcja wolna od ftalanów | m2 | 14,31 |
| 2 | Ściany |  |  |
| a | Tapety obiektowe. Kolor jasnoszary i ciemnoszary, faktura tkaniny. Układanie tapet bez zrywania tapet - tapety wytłaczane na styk | m2 | 96,901 |
| b | Listwy przypodłogowe stalowe o wysokości 3,5cm, czarne. | m | 13,32 |
| 3 | Sufity |  |  |
| a | Obwodowo o szerokości 60cm: sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) | m2 | 7,78 |
| b | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Kolor biały. | m2 | 7,78 |
| c | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi w kolorze drewna- dąb; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock | m2 | 6,53 |

SZACHTY I ZABUDOWY

Szachty instalacyjne obudować w systemie suchej zabudowy, klasa odporności ogniowej R E I 60:

- 3x płyta GKF gr. 12,5mm

- konstrukcja z profili CW50 i UW50

ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE

Projektuje się malowanie powierzchni wewnętrznych. Stosować farby o wysokiej odporności na ścieranie klasy I. Szczegóły dotyczące kolorystyki i zakresu robót wg odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

STOLARKA/ŚLUSARKA OKIENNA I FASADY

Fasady

Zaprojektowano fasady aluminiowo-szklane. Konstrukcje fasadowe przedstawione w zestawieniu stolarki stanowiącej załącznik do niniejszego projektu powinny spełniać następujące wymagania minimalne:

| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa +2400/-2400 Pa |
| --- | --- |
| Wodoszczelność | Klasa RE 2700 |
| Przepuszczalność powietrza | ≤klasa AE 2400 |
| Przenikalność cieplna Uw | <0,9 W/m2K |
| Odporność na uderzenia ciałem miękkim | klasa I5 |
| Odporność na uderzenia ciałem ciężkim | klasa E5 |
| Izolacyjność akustyczna właściwa RA2 | ≥ 30dB |
| Przepuszczalność światła „Lt” | 35-75% |
| Współczynnik promieniowania słonecznego „g” | ≤ 19% |

Zestaw szyb dla szklenia fasadowego

6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 6mm Eurofloat /

16mm+90%Ar / 55.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

| Współczynnik przepuszczalności światła | Lt | 35% |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik odbicia światła (na zewnątrz) | Lr | 10% |
| Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego | g | 19% |
| Współczynnik przenikania ciepła | Ug | 0,5 W/m2K |
| Szacowana wartość izolacyjności akustycznej | Rw (C;Ctr) | 41 (-2;-5) dB |

Zestaw szyb dla szklenia fasadowego nieprzeziernego

6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 6mm ESG + emalia

| Współczynnik przepuszczalności światła | Lt | NPD |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik odbicia światła (na zewnątrz) | Lr | NPD |
| Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego | g | NPD |
| Współczynnik przenikania ciepła | Ug | 1,0 W/m2K |
| Szacowana wartość izolacyjności akustycznej | Rw (C;Ctr) | NPD |

Okna

Zaprojektowano okna w profilu aluminiowym. Konstrukcje okienne przedstawione w zestawieniu stolarki stanowiącej załącznik do niniejszego projektu powinny spełniać następujące wymagania minimalne:

| Odporność okna na obciążenie wiatrem | Klasa C5 |
| --- | --- |
| Wodoszczelność okna- nieosłonięte | Klasa E 1650 |
| Przepuszczalność powietrza okna | ≤klasa 4 |
| Przenikalność cieplna okna Uw | <0,9 W/m2K |
| Siły operacyjne okna | Klasa 1 |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | 10 000 cykli |
| Odporność na obciążenia pionowe | ≥ klasa 3 |
| Odporność na skręcanie statyczne | ≥ klasa 3 |
| Izolacyjność akustyczna właściwa okna RA2 | ≥ 30dB |
| Przepuszczalność światła „Lt” | 35-75% |
| Współczynnik promieniowania słonecznego „g” | ≤ 19% |

Zestaw szyb dla okien

6mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat /

16mm+90%Ar / 44.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

| Współczynnik przepuszczalności światła | Lt | 35% |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik odbicia światła (na zewnątrz) | Lr | 11% |
| Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego | g | 19% |
| Współczynnik przenikania ciepła | Ug | 0,5 W/m2K |
| Szacowana wartość izolacyjności akustycznej | Rw (C;Ctr) | 40 (-2;-6) dB |

STOLARKA/ŚLUSARKA DRZWIOWA

Szczegóły wg części rysunkowej - zestawienie stolarki drzwiowej.

Drzwi zewnętrzne

Zaprojektowano drzwi przeszklone w profilu aluminiowym. Konstrukcje drzwiowe przedstawione w zestawieniu stolarki stanowiącej załącznik do niniejszego projektu powinny spełniać następujące wymagania minimalne:

| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C3 1200Pa |
| --- | --- |
| Wodoszczelność | Klasa 5A |
| Przepuszczalność powietrza | klasa 4 |
| Przenikalność cieplna Uw | <0,9 W/m2K |
| Odporność na uderzenie wiatrem | Klasa C3 -1800Pa |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | 10 000 cykli |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim | klasa 4 |
| Izolacyjność akustyczna właściwa okna RA2 | ≥ 28dB |
| Przepuszczalność światła „Lt” | ≥ 35-75% |
| Współczynnik promieniowania słonecznego „g” | ≥ 19% |

Zestaw szyb dla drzwi

4mm ESG SILVERSTAR COMBI Neutral 40/21 T / 16mm+90%Ar / 4mm Eurofloat /

16mm+90%Ar / 33.2 Eurolamex SILVERSTAR EN2+

| Współczynnik przepuszczalności światła | Lt | 36% |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik odbicia światła (na zewnątrz) | Lr | 11% |
| Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego | g | 19% |
| Współczynnik przenikania ciepła | Ug | 0,5 W/m2K |
| Szacowana wartość izolacyjności akustycznej | Rw (C;Ctr) | 34 (-2;-6) dB |

Formę i kolorystykę stolarki wewnętrznej (drzwi wewnętrzne, ścianki wewnętrzne szklane) potwierdzić na etapie projektu aranżacji wnętrz. Projekt aranżacji wnętrz wg odrębnego opracowania.

DŻWIG OSOBOWY

W budynku zaprojektowano panoramiczny dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podstawowe parametry projektowanego dźwigu:

- udźwig: min. 630kg,

- ilość osób: 8,

- ilość przystanków: 2,

- wysokość podnoszenia: 3,40m,

- napęd: hydrauliczny o mocy około 9,5kW,

- szafa sterowa zintegrowana z szybem,

- kabina przelotowa o wymiarach 1400x1500x2170 mm przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych, struktura kabiny stal malowana: kolor RAL 9004, panele kabiny szklane, podłoga winylowa w kolorze betonu, lustro bezpieczne na ścianie z panelem sterującym, oświetlenie LED. Drzwi przeszklone w ramie malowanej w kolorze RAL 9004.

- Dźwig nie służy jako droga ewakuacyjna w czasie pożaru. Należy wyposażyć w podtrzymanie zasilania głównego, które zapewni cykl jazdy pożarowej na kondygnację parteru, otwarcie drzwi i umożliwienie ewakuacji pasażerów na drogi ewakuacyjne.

Podstawowe parametry obudowy szybu:

- szyb – wymiary: podszybie 1000 mm, nadszybie 3300 mm, szerokość 1650 mm, głębokość 1750 mm,

- podszybie żelbetowe wg proj. konstrukcji,

- konstrukcja szybu stalowa wg projektu konstrukcyjnego, malowana w kolorze RAL 9004

- w nadszybiu wykonać otwór wentylacyjny o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszącym 1% przekroju poprzecznego szybu. Wentylację należy wyprowadzić bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- Szyb wykonać jako przeszklony szkłem wielowarstwowym, hartowanym, bezpiecznym,

- Szczeliny w szklanej obudowie nie mogą być większe niż 3mm (EN ISO 13857 z 2008)

WYŁAZ DACHOWY

Zaprojektowano nowy systemowy wyłaz dachowy antywłamaniowy. Wyłaz wyposażyć w ogranicznik otwarcia oraz zamek.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE BUDYNKU

Do wyłazu dachowego wykonać:

- z 1 piętra na poddasze schody strychowe termoizolacyjne EI30

- z poddasza do wyłazu- drabinę systemową ze stali ocynkowanej, szerokość drabiny 55 cm, stopnie antypoślizgowe. Podłużnice mocowane do ścianki

## PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI

Zgodnie z projektami branżowymi..

## ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

### INSTALACJA CHŁODNICZA

Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji chłodniczej.

### INSTALACJA KLIMATYZACJI

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA GAZOWA

Niniejszy projekt nie przewiduje instalacji gazowej.

### INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Wg projektu branżowego.

### INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wg projektu branżowego.

## SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ

Wg projektu branżowego.

## ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, DECYDUJĄCĄ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKĘ I ODNOŚNE PARAMETRY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA ARCHITEKTURĘ, KONSTRUKCJĘ, INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

### INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI

| POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA | 1285,48 m2 |
| --- | --- |
| WYSOKOŚĆ BUDYNKU | 11,15 m, budynek niski (N) |
| LICZBA KONDYGNACJI | 2 kondygnacje nadziemne |

### CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ORAZ ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektuje się budynek użyteczności publicznej o funkcji administracyjno-biurowej. W budynku będą znajdowały się typowe materiały związane z jego funkcjonowaniem, których pożary zaliczane są w większości do grupy „A”. W budynku nie zakłada się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, ale w obiekcie mogą występować materiały palne stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzęt rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zasłony

- wyroby spożywcze.

Parametry pożarowe elementów występujących w budynku:

| L.p. | Rodzaj materiału | Parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polichlorek winylu (PCV) | – palny, – temperatura zapalenia 400 – 5000 C, – podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, – ciepło spalania 25 MJ/kg |
| 2 | Drewno i materiały drewnopochodne | – łatwo palny, – temperatura zapalenia 300 – 4000C, – ciepło spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg |
| 3 | Papier, karton | – łatwo palny, – temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluźnionym pali się intensywnie i szybko – ciepło spalania16 MJ/kg |
| 4 | Polietylen (PE) | – łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, – polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na kroplach; – temperatura zapalenia 4200C, – podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, – ciepło spalania 40.3 MJ/kg |
| 5 | Polipropylen (PP) | – ciało stałe w temp. 200C, – łatwo palny, – podczas spalania wydzielają duże ilości dymu i gazów toksycznych, – ciepło spalania 43 MJ/kg |
| 6 | Poliamid | – palny, samogasnący, – temperatura zapalenia 2300 C, – ciepło spalania 29 MJ/kg |
| 7 | Poliester | – łatwo palny, – pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła ciepła, – temperatura zapalenia 2350 C, – ciepło spalania 31 MJ/kg |
| 8 | Pianka poliuretanowa | – palny, – temperatura zapalenia 4100 C, – ciepło spalania 26 MJ/kg |

### INFORMACJE O KLASYFIKACJI POŻAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

| BUDYNEK BIUROWY | ZL III |
| --- | --- |
| Niski (N) | „D” |

| BUDYNEK BIUROWY | ZL I |
| --- | --- |
| Niski (N) | „C” |

### INFORMACE O KATEGORI ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Kategoria Zagrożenia Ludzi ZL III.

Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji:

| PARTER | - pracownicy (stali użytkownicy) – 12 osób - klienci/goście nadleśnictwa – 70 osób |
| --- | --- |
| PIĘTRO | - pracownicy (stali użytkownicy) – 16 osób |

W budynku projektuje się pomieszczenie – salę konferencyjną przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami budynku a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

### INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE

Projekt zakłada wydzielenie 4 stref pożarowych.

| Strefa pożarowa | Rodzaj | Powierzchnia wewnętrzna [m2] |
| --- | --- | --- |
| SP 1 | ZL I (PARTER) | 123,29 |
| SP 2 | ZL III (PARTER I PIĘTRO) | 860,76 |
| SP 3 | ZL III (I PIĘTRO) | 301,43 |
| SP 4 | ZL III (I PIETRO) | 9,79 |

### MAKSYMALNA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO POSZCZEGÓLNYCH STREF POŻAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJĘTYMI DO JEJ OKREŚLENIA

Brak stref PM. Nie dotyczy.

### INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

| Klasa odporności pożarowej budynku |  |  |  |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element budynku | Wymagana klasa O.OG. wg WT | Projektowany materiał | Projektowana klasa O.OG. dla zastosowanego materiału | Stopień R.O. projektowanych elementów budynku | Uwagi |
| Główna konstrukcja nośna | R 60 | Ściany nośne z bloczka silikatowego gr. 24 cm | R 60 | NRO | + |
| Konstrukcja dachu | R 15 | nd | nd | nd | nd |
| Strop | R E I 60 | Strop prefabrykowany, kanałowy strunobetonowy | R E I 60 | NRO |  |
| Ściana zewnętrzna | E I 30 | Ściany nośne z bloczka silikatowego gr. 24 cm | E I 30 | NRO | + |
| Ściana wewnętrzna | E I 15 | nd | nd | nd | nd |
| Przekrycie dachu 3) | R E 15 | nd | nd | nd | nd |
| Legenda: O.OG. - odporność ogniowa R.O.- rozprzestrzenianie ognia + warunek spełniony nd- nie dotyczy Uwagi: Wartości odporności pożarowej elementów podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentów zastosowanych materiałów budowlanych. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218WT), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone dla stropów |  |  |  |  |  |

| Klasa odporności pożarowej budynku |  |  |  |  | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element budynku | Wymagana klasa O.OG. wg WT | Projektowany materiał | Projektowana klasa O.OG. dla zastosowanego materiału | Stopień R.O. projektowanych elementów budynku | Uwagi |
| Główna konstrukcja nośna | R 30 | Ściana szkieletowa, drewniana, w obudowie zapewaniającej wymaganą nośność, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO | R 30 | NRO | + |
| Konstrukcja dachu | - | Prefabrykowana więźba dachowa w postaci drewnianych kratownic | - | NRO | + |
| Strop | R E I 30 | Stropy drewniane, belkowe w technologii szkieletowej w obudowie zapewaniającej wymaganą nośność, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO | R E I 30 | NRO | + |
| Ściana zewnętrzna 1) 2) | E I 30 | Ściana szkieletowa, drewniana, w obudowie zapewaniającej wymaganą nośność, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO | E I 30 | NRO | + |
| Ściana wewnętrzna | - | Ściana szkieletowa, drewniana, w obudowie zapewaniającej wymaganą nośność, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO | - | NRO | + |
| Przekrycie dachu 3) | - | Blacha na rąbek stojący na deskowaniu i kontrłatach, wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do NRO | - | NRO | + |
| Legenda: O.OG. - odporność ogniowa R.O.- rozprzestrzenianie ognia + warunek spełniony nd- nie dotyczy Uwagi: Wartości odporności pożarowej elementów podano na podstawie danych zawartych w specyfikacjach technicznych producentów zastosowanych materiałów budowlanych. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 218WT), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone dla stropów |  |  |  |  |  |

Dla części budynku w klasie C zaprojektowano ściany oddzielenia pożarowego w klasie R E I 120 z zamknięciami w klasie E I 60.

Dla części budynku w klasie D zaprojektowano ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie R E I 30 z zamknięciami w klasie E I 30.

Klatkę schodową w części D zaprojektowano jako wydzieloną ścianami w klasie R E I 30 z zamknięciami w klasie E I 30.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

### INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

W budynku nie występują pomieszczenia oraz strefy kwaliﬁkowane jako zagrożone wybuchem.

### INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN SPRAWNOSCI OSÓB PRZEBYWAJĄYCH W OBIEKCIE

1. Ilość wyjść ewakuacyjnych.

Ze strefy ZL III zaprojektowano 3 wyjścia ewakuacyjne. Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz.

Dla części biurowej szerokość drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90+0,75 m w świetle, a wysokość 2,00 m.

Dla części obejmującej posterunek straży leśnej szerokość drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w świetle, a wysokość 2,00 m.

Dodatkowo zaprojektowano wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia 0.13, szerokość drzwi ewakuacyjnych wynosi 0,90 m w świetle, a wysokość 2,00 m.

Ze strefy ZL I zaprojektowano 3 wyjścia ewakuacyjne. Drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz. Główne drzwi ewakuacyjne o szerokości 0,90+0,90 m w świetle, a wysokość 2,00 m.

Dwa wyjścia zaprojektowano bezpośrednio na zewnątrz z pomieszczenia sali konferencyjnej, szerokość drzwi wynosi 0,90+0,3 m, oraz 0,9 m w świetle, a wysokość 2,00 m.

2. Szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych.

Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wychodzących na drogi ewakuacyjne (z pomieszczeń użytkowych) wynosi w świetle 0,90 m dla drzwi jednoskrzydłowych, wysokość w świetle ościeżnicy wynosi 2.00 m.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.

Drzwi do gabinetów i biur zaprojektowano jako otwierane do wewnątrz pomieszczeń.

Drzwi z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaprojektowano jako otwierane na zewnątrz, w związku z czym po otwarciu mogą zawężać szerokość drogi ewakuacyjnej, należy je wyposażyć w samozamykacze.

4. Przejścia i dojścia ewakuacyjne.
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |  |
| --- | --- | --- |
|  | przy jednym dojściu | przy co najmniej 2 dojściach1) |
| 1 | 2 | 3 |
| ZL I | 10 | 40 |
| ZL III | 302) | 60 |

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Strefa ZL III

Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40 m, maksymalnie 12,64 m. W budynku występują przejścia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL III przy jednym dojściu, nie może przekraczać 30 m, a przy dwóch dojściach 60 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojście ewakuacyjne. Długość dojścia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 1.21), w którym mogą przebywać ludzie do drzwi obudowanej klatki schodowej wynosi 19,70 m.

Strefa ZL I

Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40 m, maksymalnie 9,37 m. W budynku występują przejścia przez dwa pomieszczenia.

Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL I przy jednym dojściu, nie może przekraczać 10 m. W rozpatrywanym obiekcie mamy jedno dojście ewakuacyjne. Długość dojścia ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia (pomieszczenie 0.13), w którym mogą przebywać ludzie do drzwi zewnętrznych wynosi 9,99 m.

6. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy).
Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej

- parter 0.5: 172 cm

- parter 0.7: 407 cm

- parter 0.18: 172 cm

- piętro 1.4: 172 cm

- piętro 1.19: 172 cm

7. Wysokość drogi ewakuacyjnej.
Wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi od 2,7 m.

8. Klatki schodowe.

Projektuje się klatkę schodową obudowaną w klasie R E I 30 i zamykaną drzwiami i o klasie odporności E I 30.

Klatka będzie wyposażona w urządzenia służąc do usuwania dymu. Szerokość biegów klatki schodowej 140 cm, szerokość spoczników 156 cm.

9. Elementy wykończenia wnętrz.

Do wykończenia wnętrz należy stosować materiały i wyroby co najmniej trudno zapalne. Podłogi na drogach ewakuacyjnych wykonane są z materiałów niepalnych. Sufity w budynku wykonane są z materiałów niepalnych, niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi

Z pomieszczeń biurowych na parterze i piętrze budynku ewakuacja prowadzona jest do obudowanej klatki schodowej. Z klatki schodowej na zewnętrz budynku.

Z pomieszczenia sali konferencyjnej wyjściami ewakuacyjnymi bezpośrednio na zewnątrz lub holem do głównego wyjścia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjścia ewakuacyjne należy oznakować znakami bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do wyjścia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjściowy lub kierunkowy znak powinien być widoczny ze wszystkich punktów wzdłuż drogi ewakuacyjnej. Zaleca się stosowanie znaków bezpieczeństwa podświetlanych wewnętrznie.

### INFORMACJĘ O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH INASTLACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWAMU WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE WODNE

Nie są wymagane.

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (SSP)

Nie wymagany. Decyzją Inwestora system sygnalizacji pożarowej jest projektowany.

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Nie jest wymagany.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA

Nie jest wymagana.

SAMOCZYNNE URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCE

PODSTAWA PRAWNA: PN-B-02877-4/Az1:2006

OBLICZENIE POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA

1. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej.

2. Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1,0 m2

3. Największa powierzchnia rzutu poziomego wynosi AKS_O=33,72 m2.

Zgodnie z pkt. 1 otrzymujemy:

ACZ=max (0,05 * AKS_O ; 1,0) = 0,05*33,72 m2=1,69 m2 ≥ 1,0 m2

Przyjęto ACZmin =1,69 m2

Dla spełnienia warunku powierzchni oddymiania przyjęto okna oddymiające typu MK08 z deflektorem KFD 0100 o wymiarach 0,78 m x1,40 m o powierzchni oddymiania ACZ=0,59 m2/szt. i powierzchni geometrycznej AG=0,92 m2.

Wymagana ilość okien: 1,59/0,59=2,69  przyjęto 3 okna oddymiające.

ACZ =3*0,59=1,77 m2≥ACZmin=1,69 m2, warunek spełniono

OBLICZENIE POWIERZCHNI NAPOWIETRZANIA

Założono napływ kompensacyjny poprzez otwarte drzwi pod kątem 90 st. Wymaganą powierzchnię geometryczną kompensacji obliczono jako 30% większą od powierzchni geometrycznej urządzeń oddymiających.

ANmin=1,3*AG=1,3*3*0,92=3,59 m2

Przejęto drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach w świetle 1,65 m x 2,2 m

AN=1,65*2,2=3,63 m2 > ANmin=3,59 m2

DŹWIGI PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

Nie są wymagane.

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

W budynku projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Lokalizacja zgodnie z rysunkami.

OŚWIETLENIE AWARYJNE (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) ORAZ PRZESZKODOWE

Wymagane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

### INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOŻAROWYCH, NASADACH SŁUŻACYCH DO ZASILANIA URZĄDZEŃ GASNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZNYCH I PROWADZĄCYCH DO NICH DOJŚCIACH

DROGA POŻAROWA

Budynek zawierający strefę ZL I. Droga pożarowa wymagana. Zaprojektowano drogę pożarową na terenie inwestycji. Droga pożarowa szerokość 4,0 m, promienie zewnętrzne min. 11 m. Drogę oznaczono w części rysunkowej.

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi 1270,12 m2. Wymagane 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm na sieci zewnętrznej, przy ciśnieniu 0,2 MPa. Z uwagi na brak hydrantów w pobliżu projektowanego budynku spełniających te parametry zaprojektowano zbiornik z zapasem wody do celów przeciwpożarowych 200 m3. Przy zbiorniku projektuje się stanowisko czerpania wody z punktem czerpania wody.

DŹWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH

W budynku nie przewiduje się dźwigów dla ekip ratowniczych.

### INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE

Odległość projektowanego budynku od sąsiednich obiektów:

| Od strony północnej | Budynek gospodarczo-garażowy „B” w odległości 17,0 m (na tej samej działce) |
| --- | --- |
| Od strony południowej | Brak zabudowy |
| Od strony zachodniej | Brak zabudowy |
| Od strony wschodniej | Brak zabudowy |

Odległość projektowanego budynku od granic działki(terenu), na której jest usytuowany:

| Od strony północnej | Odległość do sąsiedniej działki nr 24/11 wynosi 73,98 m |
| --- | --- |
| Od strony południowej | Odległość do sąsiedniej działki nr 23/1 wynosi 37,23 m |
| Od strony zachodniej | Odległość do sąsiedniej działki nr 25/1 wynosi ~240 m |
| Od strony wschodniej | Odległość do sąsiedniej działki nr 23/1 wynosi 30,55 m |

Odległość projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako leśny:

| Od strony północnej | Brak konturu lasu. |
| --- | --- |
| Od strony południowej | 25,05 m od granicy terenu 52.ZL |
| Od strony zachodniej | 38,72 m od granicy terenu 52.ZL |
| Od strony wschodniej | 24,87 m od granicy terenu 52.ZL |

### INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE

Odległość projektowanego budynku od sąsiednich obiektów:

| Od strony północnej | Budynek gospodarczo-garażowy „B” w odległości 17,0 m (na tej samej działce) |
| --- | --- |
| Od strony południowej | Brak zabudowy |
| Od strony zachodniej | Brak zabudowy |
| Od strony wschodniej | Brak zabudowy |

Odległość projektowanego budynku od granic działki(terenu), na której jest usytuowany:

| Od strony północnej | Odległość do sąsiedniej działki nr 24/11 wynosi 73,98 m |
| --- | --- |
| Od strony południowej | Odległość do sąsiedniej działki nr 23/1 wynosi 37,23 m |
| Od strony zachodniej | Odległość do sąsiedniej działki nr 25/1 wynosi ~240 m |
| Od strony wschodniej | Odległość do sąsiedniej działki nr 23/1 wynosi 30,55 m |

Odległość projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu rozumianego jako teren przeznaczony w MPZP jako leśny:

| Od strony północnej | Brak konturu lasu. |
| --- | --- |
| Od strony południowej | 25,05 m od granicy terenu 52.ZL |
| Od strony zachodniej | 38,72 m od granicy terenu 52.ZL |
| Od strony wschodniej | 24,87 m od granicy terenu 52.ZL |

### INFORMACJA O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6c PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy.

## INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (JEŻELI ZOSTAŁY WYDANE).

Nie dotyczy.

## CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

## UWAGI OGÓLNE

- Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz zgodnie z instrukcjami producentów materiałów budowlanych.

- Wszystkie użyte do budowy materiały budowlane powinny posiadać stosowne wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych zgodnych z Polskim Normami, wiedzą techniczną z zakresu budownictwa oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów czy systemów stosowanych w budownictwie. Zaleca się sporządzenie Wykonawcy robót budowlanych projektu technologicznego prowadzenia robót budowlanych.

- Roboty montażowe konstrukcji prefabrykowanych wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych, stalowych i żelbetowych należy wykonywać na podstawie projektu montażu oraz Planu Bioz.

- Roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem technicznym prowadzonym przez osobę o odpowiedniej wiedzy technicznej oraz uprawnieniach budowlanych.

- Roboty budowlane należy prowadzić wykwalifikowaną ekipą budowlano-montażową mającą doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlanych w niniejszej dokumentacji projektowej.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania projektowego, zaleca się dokonanie przez potencjalnego Wykonawcę robót wizji obiektu.

- Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych na istniejącym obiekcie, należy sprawdzić wymiary elementów budynku na budowie.

- W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących niniejszej dokumentacji projektowej, należy kontaktować się z projektantem.

- Należy stosować się do zaleceń i uwag opracowań stanowiących podstawę opracowania niniejszego projektu budowlanego.

# PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA: CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZAŁĄCZNIKI