OPIS TECHNICZNY SZACOWANIA WARTOSCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla KP PSP w Olkuszu

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu lekkiego kwatermistrzowskiego, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji 2025 r.), przystosowany do przewozu 3 osób wraz z kierowcą. | Podać liczbę osób wraz z kierowcą |
| 2. | Spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy osobowy lub ciężarowy). | Podać model, typ |
| 3. | Spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz.2022 z późn. zm.). | Spełnia/ nie spełnia* |
| 4. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ”Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 5. | Kolorystyka i oznaczenia pojazdu: - Kolor nadwozia biały, - Oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, oraz z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, numery operacyjne zostaną podane wybranemu wykonawcy po zawarciu umowy. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 6. | Wymiary pojazdu: - długość całkowita, co najmniej 4700 mm, max 4800 mm - wysokość całkowita (bez urządzeń sygnalizacyjnych na dachu), max 1890 mm - dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może przekroczyć 3500 kg, - Pojemność bagażnika min 3.9 m3, - Długość przestrzeni bagażowej min 2167 mm - Dopuszczalna ładowność min 800 kg | Spełnia/ nie spełnia* Podać rzeczywiste wymiary |
| 7. | - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: na dachu pojedyncza lampa błyskowa magnetyczna koloru niebieskiego wykonana w technologii LED, dwa światła ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED zamontowane w przedniej atrapie lub zderzaku pojazdu, - wymagana moc sygnałów akustycznych i urządzenia rozgłoszeniowego minimum 200 W lub 2 x 100 W, umożliwiającego emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, urządzenie ukryte wewnątrz pojazdu w samochodzie znajduje się tylko mikrofon ze zintegrowanymi przyciskami sterującymi modulacją dźwięku. Głośnik 200 W lub dwa głośniki po 100 W zamontowane z przodu pojazdu w przestrzeni silnikowej lub zderzaku, skierowany do przodu pojazdu. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 8. | Ilość drzwi – 2 na wysokości pierwszego rzędu siedzeń (od strony kierowcy i pasażera), w przestrzeni ładunkowej – drzwi przesuwne z prawej strony tylne drzwi dwuskrzydłowe nie przeszklone, Ilość miejsc nie mniej niż 3 w pierwszym rzędzie, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, zagłówki, fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłoga wyłożona wykładziną odporną na uszkodzenia właściwą dla użytkowania tego typu pojazdów, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 9. | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy łącznej, co najmniej 75 kW/ 100 KM, spełniający normę czystości spalin min. Euro 6. | Podać moc kW/KM |
| 10. | Układ przeniesienia napędu 2x4. Skrzynia biegów – manualna lub automatyczna, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 11. | Układ kierowniczy – ze wspomaganiem, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 12. | System stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 13. | Układ hamulcowy – hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposażony w ABS, | Spełnia/ nie spełnia* |
| 14. | Pojazd wyposażony w koła minimum 16 cali, opony szosowe letnie. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 15. | Dodatkowe wyposażenie samochodu: - Poduszki powietrzne przednie, - Centralny zamek sterowany pilotem, - Kierownica po lewej stronie z regulacją w co najmniej jednej płaszczyźnie. - Klimatyzacja w przedniej części pojazdu, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu, - Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, - Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, - Kamera cofania, - System wspomagający zjazd ze wzniesienia - Układ rozpoznawania znaków drogowych - Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia - Tempomat, - Czujniki parkowania tylne, - Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich, - Dywaniki gumowe, - Światła przeciwmgielne przednie, - Koło zapasowe pełnowymiarowe, - Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 1030 kg / 750 kg., gniazdo na wtyczkę 13 pinową, dodatkowo przejściówka 13/7 pin, - Dodatkowy komplet kół na 16 calowych felgach stalowych z oponami zimowymi o charakterystyce: opór toczenia klasa min C, hamowanie na mokrej nawierzchni klasa min B, hałas maksymalnie 69 dB. - Bezpłatne przeglądy okresowe w trakcie trwania podstawowego okresu gwarancji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi przy założeniu, że pojazd nie będzie pokonywał więcej niż 10 tys. km/rok. - Radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej, dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie VHF 136-174 MHz. Wraz z radiotelefonem należy dostarczyć oprogramowanie CPS i okablowanie niezbędne do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10. Radiotelefon należy zainstalować z wykorzystaniem zestawów rozłącznych. Instalacja antenowa - antena samochodowa VHF wraz z fiderem antenowym o parametrach: Długość elektryczna anteny: λ/4 Impedancja: 50 Ω Pasmo pracy: 144-174 MHz Zysk energetyczny: min. 2,0 dBi Polaryzacja: pionowa Typ złącza antenowego: BNC Strojenie: Skracanie pręta antenowego. Wymagany WFS dla f=149,0000 mniejszy, równy 1,4. Należy dostarczyć wykresy WFS dla f=149,0000 i szerokości pasma 20 kHz, Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wymienionego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności. | Spełnia/ nie spełnia* |
| 16. | Okres gwarancji na cały samochód minimum 36 miesięcy z możliwością przedłużenia gwarancji na 10 lat | Spełnia/ nie spełnia* |
| 17. | Dopuszczenia i homologacje, dokumentacja: - Wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód podstawowy, karta pojazdu – przy dostawie, - Pojazd ma spełniać warunki niezbędne do zarejestrowania na terenie RP. - Dodatkowe badanie techniczne umożliwiające zarejestrowanie jako pojazd uprzywilejowany w ruchu – przy dostawie, na koszt Wykonawcy, - Dodatkowe badania techniczne dla pojazdu posiadającego hak holowniczy przyczepy, - Instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych – przy dostawie. | Spełnia/ nie spełnia* |

* Niepotrzebne skreślić.

…………………….……., dnia …………………. r.    ………………………………………

(miejscowość)	(Dokument musi być podpisany elektronicznie podpisem osobistym lub podpisem zaufanym)