OGÓLNA   SPECYFIKACJA

TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

INWESTYCJA  :  PRZEBUDOWA   WRAZ  ZE  ZMIANĄ

SPOSOBU   UŻYTKOWANIA  CZĘŚCI  BUDYNKU

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  SZUDZIAŁOWIE

NA  KLUB  DZIECIĘCY

LOKALIZACJA :   działka NR 513/1  (obręb 0031 ) Szudziałowo

ul. Szkolna  1

INWESTOR :         GMINA   SZUDZIAŁOWO

ADRES  :                ul.  Bankowa  1

16-113  SZUDZIAŁOWO

STYCZEŃ  2025  R

- PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą :

„ Przebudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  części  budynku

szkoły  podstawowej  w  Szudziałowie  na  klub  dziecięcy  „

  - ZAKRES   ROBÓT   OBJĘTYCH  ST

Zakres robót oraz nazwy i kody grup , klas oraz kategorii robót .

Roboty budowlane  w szczególności obejmują :

45111300-1  roboty rozbiórkowe

45262520-2  roboty  murowe

45421000-4  roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8  roboty  malarskie

45432120-1  instalowanie  nawierzchni  podłogowych

45262300-4  betonowanie

45443000-4  roboty elewacyjne

45112210-0  usuwanie  wierzchniej  warstwy  gleby

45112700-2  roboty  w  zakresie  kształtowania  terenu

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy , podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych  prawem

polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych . jest

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Zakres robót których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac  wiązanych z :

„ Przebudową  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  części  budynku

szkoły  podstawowej  w  Szudziałowie  na  klub  dziecięcy  „

1.2     WYSZCZEGÓLNIENIE   PRAC   TOWARZYSZĄCYCH   I

ROBÓT  TYMCZASOWYCH

-   roboty ziemne

-   wywóz  gruzu i ziemi

  - INFORMACJE  O  TERENIE  BUDOWY

Teren  „ Przebudowy   wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania  części

budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Szudziałowie  na  klub  dziecięcy  „

utwardzony , chodnik z polbruku oraz trawnik .

1.4     OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za

zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysem, /nakładem rzeczowym/

a także specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy .

1.4.1    PRZEKAZANIE   TERENU   BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy  oraz  dwa egzemplarze

dokumentacji projektowo - kosztorysowej i specyfikację techniczną.

1.4.2    ZGODNOŚĆ   ROBÓT   Z   ST

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu a

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla

wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku

rozbieżności obowiązuje następująca kolejność ich ważności :

-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

  - dokumentacja projektowa

  - przedmiary robót / nakłady rzeczowe/.

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej

winny być uważane za wartości docelowe.

Wykonawca nie może  wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji,

a  o ich wykryciu  powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru

i projektanta, którzy  dokonają zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z tymi

dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie elementy będą

niezwłocznie zastąpione innymi a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

Wykonawca robót musi się wykazać niezbędnymi uprawnieniami

i  jest  odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją

i specyfikacją.

1.4.3    ZABEZPIECZENIE   INTERESÓW   OSÓB   TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów

oraz  powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania robót  .

1.4.4    OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA

ROBÓT

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania aby stosować

Się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu

budowy i poza jego terenem . Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w

zakresie zanieczyszczeń powietrza , wód gruntowych , nadmiernego hałasu

i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych

działalnością przy wykonywaniu robót .

1.4.5   WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA   PRACY   I   OCHRONA

PRZECIW POŻAROWA   NA   BUDOWIE

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania Bhp na wszystkich stanowiskach,

a w szczególności zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających

odpowiednich  wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odpowiednią odzież dla

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienie

bezpieczeństwa publicznego.  Wykonawca będzie stale utrzymywał

wyposażenie p. poż. w stanie gotowości , zgodnie z zaleceniami odpowiednich

przepisów bezpieczeństwa p. pożarowego .

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie

podlegają odrębnej zapłacie /są w cenie kontraktu/.

1.4.6    ORGANIZACJA   PLACU   BUDOWY

-    utrzymania porządku na placu budowy

  - składowania materiałów i elementów budowlanych

  - utrzymania czystości placu budowy

1.4.7    OKREŚLENIA   PODSTAWOWE

Dziennik  budowy – opatrzony pieczęcią organu administracji państwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania

wykonanych elementów robót, odbioru robót i przekazywania poleceń

i innej korespondencji technicznej pomiędzy inwestorem, wykonawcą

kierownikiem budowy, inżynierem i projektantem.

Projektant -  uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu.

Zarządzający realizacją umowy  -  Inżynier budowy lub Inspektor Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją  techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy .

Księga obmiarów -  akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników . wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera .

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje zakres

wykonywanych robót i jego wymiary.

Opis  techniczny – dokładny opis wykonywanych robót, ze wskazaniami

dotyczącymi użycia  materiałów i sposobu wykonania.

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót .

Dokumentacja  po wykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z na –

niesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez  upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony / jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy/  wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień

zaufania iż należycie z identyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą i przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z

normą lub aprobatą techniczną.

Odbiór robót częściowy  -  nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji , urządzeń technicznych i przewodów kominowych . odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego , który jest traktowany jako „ odbiór końcowy „

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności zwanych też „ odbiorem końcowym „ polegającym na protokolarnym przejęciu ( odbiorze ) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych   wyznaczonych przez Inwestora . Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych , wykorzystywanych jako plac budowy . zespół czynności mających na

celu sprawdzenie zgodności robót z projektem, warunkami technicznymi i normami.

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania , z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót podstawowych .

Wykonawca – oznacza Generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i  usług objętych umową z Zamawiającym .

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj.

Gmina  w   Szudziałowie .

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzonych w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową .

2.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE    MATERIAŁÓW

  - Źródła uzyskania materiałów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym  obiektom budowlanym spełnienie  wymagań podstawowych , określonych w art.5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie .

Wykonawca jest odpowiedzialny , aby wszystkie materiały , elementy budowlane i urządzenia wbudowane , montowane  lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym art. 10 ustawy prawo Budowlane .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie  aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają  wymagania ST w czasie postępu robót .

Pozostałe materiały wbudowane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami , aprobatami technicznymi , o których mowa w SST.

  - Materiały nie odpowiadające  wymaganiom.

Zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca  wykonuje  na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem.

  - Przechowywanie  i  składowanie  materiałów.

Składowanie materiałów winno odbywać się w miejscu przeznaczonym na placu budowy oraz w magazynach do czasu gdy będą one potrzebne do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Gospodarkę materiałową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlanych.

  - Wariantowe   stosowanie    materiałów.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują

możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych

robotach , Wykonawca powiadomi  Inżyniera o swoim wyborze co

najmniej na trzy tygodnie przed jego  użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie

to wymagane dla przeprowadzenia    badań.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem

zmieniony  bez zgody inżyniera.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie

organizacji  robót i zaakceptowany przez inżyniera.  W przypadku braku

takich ustaleń  we wskazanych dokumentach, sprzęt winien być

uzgodniony i     zaakceptowany przez  inżyniera.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma

być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy . Będzie

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania .

Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzające

dopuszczenie do użytkowania sprzętu tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa  lub ST  przewidują możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach , wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację

przed użyciem sprzętu .

Jakikolwiek sprzęt , maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy

mogą być nie dopuszczone do realizacji robót .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu ,

które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów .

- TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera / Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów .

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji kosztorysowej , ST i wskazaniach Inżyniera/ Inspektora w terminie przewidzianym umową .

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt Wykonawcy .

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

- WYKONYWANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową , wymaganiami ST ,PZJ , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

Decyzje inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach z formułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych  . Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , pod groźbą wstrzymania robót .

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBOT

  - Program zapewnienia jakości  - PZJ –

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości robót , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową , techniczną  , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :

- A)  Część ogólną opisującą:

- Organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- BHP

- Wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

- System ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań )

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów , nastaw mechanizmów sterujących , a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym , proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi / Inspektorowi .

- B) Część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolne

- Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania materiałów ,  kruszyw itp.

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek , legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

- Sposób postępowania z materiałami nieodpowiadającymi wymaganiom

6.1       Zasady kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek , badań , materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST , normach  i  wytycznych . W przypadku gdy nie zostały one tam określone , Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom określających procedury badań .

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca .

  - Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów .

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę , będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę .

Inżynier może  pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy . Jeżeli wyniki badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu

laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją kosztorysową i ST . w takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań ponosi Wykonawca .

  - Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały które  posiadają :

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą

- Aprobatą techniczną , w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN , jeżeli nie są objęte certyfikacją okresloną  w pkt.1

i które spełniają wymogi ST

W przypadku  materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez

ST , każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty ,

określające w sposób jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez

producenta , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez

Niego . Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę

Inżynierowi .

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych badań będą odrzucone .

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie

sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. nr 198 poz. 2041 ) oraz

Ustawy z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 z 2004 r

poz.881 )

  - Dokumenty budowy

- Dziennik  budowy  - wszystkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r poz. 2026 z późniejszymi zmianami ) oraz

- rozporządzeniami wykonawczymi z szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 108 z 2002 r poz. 953)

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za

prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy .

- Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

- Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby , która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden po drugim , bez przerw

- Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nr załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :

- Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- Uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramowania robót

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach

- Uwagi i polecenia Inżyniera

- Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych  dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

- Dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto przeprowadził

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- Inne istotne informacje o przebiegu robót

- Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się .

- Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót

- Przechowywanie dokumentów budowy  -

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym . Zaginięcie którego kolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego .

- OBMIAR  ROBÓT

7.1       Ogólne zasady obmiaru robót

- Obmiar robót będzie określać stan faktyczny zakresu wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem

- Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów

- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie .

- Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera

  - Zasady określania ilości robot i materiałów

- Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie , metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót

- Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997

- Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę

- Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących , to wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji .

- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót

  - Czas przeprowadzenia obmiaru

- Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania

- Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny

- ODBIÓR  ROBÓT

W  zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi częściowemu

- Odbiorowi wstępnemu

- Odbiorowi końcowemu

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z :

- Dokumentacją kosztorysową

- Kosztorysem ofertowym

- Ustaleniami z inwestorem

- Wiedzą i sztuką budowlaną

- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót

- Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót

- Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor

- Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie powiadamia Inżyniera

- Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o trym fakcie Inżyniera

- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją kosztorysową , ST i uprzednimi ustaleniami

  - Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót

- Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót

- Odbioru robót dokonuje Wykonawca

  - Odbiór wstępny robót

- Odbiór wstępny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera

- Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań , pomiarów , oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST

- W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu

- zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych

  - Dokumenty do odbioru wstępnego

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty

- Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji budowy

- ST

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

- Dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z ST i Ew. PZJ

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ

- Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących

- Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja  w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robót .

wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy

komisja .

  - Odbiór końcowy

- Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na pdst. Oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt       „ Odbiór wstępny robót „

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

- Podstawą płatności jest cena jednostkowa  skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu

- Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez Wykonawcę w danej poz. Kosztorysu.

- Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i dokumentacji kosztorysowej

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować :

- Koszty organizacji i przygotowania placu budowy

- Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami

- Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

- .         PRZEPISY    ZWIĄZANE

- Obowiązujące w Polsce normy i normatywy

- Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. z 2006 r nr 156 poz. 1118 ze zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa  2004 r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – ARKADY 1987 r

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie Ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2000 r nr 71  poz. 838 z późniejszymi zmianami  )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 48 poz.401 )

sporządził :

Barbara Bakun

upr.bud.nr Bł/147/82