PRZEDMIAR

| Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej wraz z budową składnic w leśnictwie Rybniki |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Wasilków |
| Inwestor | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dojlidy ul. 1000-lecia P.P. 75 15-111Białystok |
| Jednostka projektowa | INFRAP Łukasz Klebus ul. Zwierzyniecka 10 lok. 11 15-333 Białystok |

KODY CPV
Dział
45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasy robót
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu
Kategoria robót
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0   Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45222000-9   Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
45233300-2   Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg

| Data opracowania | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.09.2022r. | mgr inż. Łukasz Klebus | Projektant | Drogowa | PDL/0033/PWOD/14 |  |

Egz..........

1

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na odcinku 0+000 do km 3+814,20 | km | 3,8142 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 3,8142 |  |
| 1.2 | Karczowanie drzew o średnicy 10-35cm CPV 45112600-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 315 | szt. | 315 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 315 |  |
| 1.2.2 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 334 | szt. | 334 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 334 |  |
| 1.2.3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 445 | szt. | 445 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 445 |  |
| 1.3 | Karczowanie drzew o średnicy 36-55cm CPV 45112600-1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 431 | szt. | 431 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 431 |  |
| 1.3.2 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 146 | szt. | 146 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 146 |  |
| 1.4 | Karczowanie drzew o średnicy ponad 55cm CPV 45112600-1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności 7 | szt. | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 7 |  |
| 1.4.2 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gr. kat. I-II o normalnej wilgotności 2 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2 |  |
| 1.5 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. CPV 45112600-1 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. Km 0+580 do 0+670 str. prawa -700m2; km 0+930 do 1+030 str. prawa -150m2, str. lewa -150m2; km 1+985 do 2+025 str. prawa -60m2, str. lewa -60m2 =1120m2=0,1120ha | ha | 0,112 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 0,112 |
| 1.6 | D.01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 315*0,05+334*0,07+445*,17+431*0,28+146*0,45+7*0,65+2*0,88 | mp | 307,47 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 307,47 |
| 1.7 | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. 20 cm z transportem urobku na odkład na odległość do 2km |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia zdjęcia humusu = 27100(powierzchnia zab.) -12152(powierzchnia istniejącej drogi) | m2 | 14948,00 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 14948,00 |
| 1.8 | D.01.02.04 | Rozebranie elementów brukowanych (2*1,0*0,2)*2 | m3 | 0,80 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 0,80 |
| 1.9 | D.01.02.04 | Rozebranie rur z przepustu fi50 (HDPE) 6,25 | mb | 6,25 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 6,25 |
| 1.10 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. ok.12 cm | mb | 15 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 15,00 |
| 1.11 | D.01.02.02 | Rozebranie istniejącego zjazdu publicznego z drogi leśnej wg odrębnej procedury (nawierzchnia żwirowa śr gr. ok 20 cm) | m2 | 40,74 |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  | 40,74 |
| 2 | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odległość 2-5km CPV 45111200-0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odległość do 1 km sam. samowyładowczym. -w/g tabeli robót ziemnych: |  |  |  |  |
|  |  | 4088,83 | m3 | 4088,83 |  |  |
|  |  | wykopy pod przepusty: |  |  |  |  |
|  |  | (10*1,4*0,57)+(9*1,4*0,87)+(10,3*1,4*0,87)+(8,5*1,4*0,87)+(8,5*1,4*0,87) | m3 | 52,19 |  |  |
|  |  | Uwaga: materiał z wykopów jako nie nadający się do ponownego wbudowania przewidziano do wywiezienia w całości na odkład. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 4141,02 |  |
| 2.2 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość ponad 15km CPV 45111200-0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | D.02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odległość do 1 km sam. samowyładowczym. |  |  |  |  |
|  |  | -pozyskanie gruntu w/g tabeli robót ziemnych: | m3 | 9216,02 |  |  |
|  |  | zasypanie przepustów |  |  |  |  |
|  |  | ((9*1,4*0,87)+(10,3*1,4*0,87)+(8,5*1,4*0,87)+(8,5*1,4*0,87))*0,7 | m3 | 30,95 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 9246,97 |  |
| 2.2.2 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m 9246,97 | m3 | 9246,97 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 9246,97 |  |
| 3 | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wykonanie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 50cm pod koroną drogi CPV 45221100-3 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | D.03.01.03a | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe o grubości 30cm (10*0,7*0,30) | m3 | 2,10 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,10 |  |
| 3.1.2 | D.03.01.03a | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 50cm pod koroną drogi km 0+008 10,0m | m | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 10,00 |  |
| 3.2 | Wykonanie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 60cm pod koroną drogi CPV 45221100-3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | D.03.01.03a | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe o grubości 25cm (36,3)*0.8*0,25 | m3 | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,4 |  |
| 3.2.2 | D.03.01.03a | Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 60cm pod koroną drogi km 0+600 9m; km 1+895 10,3m; km 2+587 8,5m; km 3+090 8,5m; | m | 36,3 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 36,3 |  |
| 3.3 | Ustawienie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustu średnicy 50cm grubości 12cm. CPV 45221100-3 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | D.03.01.03a | Ustawienie prefabrykowanych ścianek czołowych przepustu średnicy 50cm grubości 12 cm w km 0+008 | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2 |  |
| 4 | D.04.00.00. PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne CPV 45233300-2 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | D.04.00.00 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia drogi wraz z mijankami, składnicami i zjazdami | m2 | 28970,00 |  |  |
|  |  | powierzchnia zjazdu z drogi krajowej | m2 | 76,80 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 29046,80 |  |
| 4.2 | D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, grubość 20cm CPV 45233300-2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia drogi wraz z mijankami, składnicami i zjazdami (oprócz zjazdu z DK) | m2 | 28970,00 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 28970,00 |  |
| 4.3 | D.04.05.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 , grubość 18cm CPV 45233300-2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | D.04.05.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 z wytwórni, grubość warstwy 18 cm |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia zjazdu | m2 | 61 |  |  |
|  |  | powierchnia poboczy | m2 | 15,8 |  |  |
|  |  | obsypka przepustu przeliczenie na z m3 na m2 (10*1,4*0,57)*0,7/0,18 | m2 | 31,03 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 107,83 |  |
| 5 | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa dolna, grubość 20cm CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | D.05.01.04 | Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa dolna rozścielana mechanicznie, grubość 20 cm |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia trasy głównej | m2 | 20104,00 |  |  |
|  |  | powierzchnia zjazdów | m2 | 2494,00 |  |  |
|  |  | powierzchnia mijanek | m2 | 931,00 |  |  |
|  |  | powierzchnia składnic | m2 | 2809,00 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 26338,00 |  |
| 5.2 | Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 grubość 18 cm CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | D.05.03.04 | Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 grubość 18 cm wraz z wykonaniem i wypełnieniem dylatacji |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia zjazdu | m2 | 61 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 61,00 |  |
| 5.3 | Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | D.05.03.04 | Wykonanie warstwy poślizgowej z geowłókniny |  |  |  |  |
|  |  | powierzchnia zjazdu | m2 | 61 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 61,00 |  |
| 5.4 | Wykonanie nawierzchni poboczy z betonowych płyt ażurowych grubość 12 cm CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | D.05.03.24 | Wykonanie nawierzchni poboczy zjazdu grubości 18cm z betonowych płyt ażurowych grubość 12 cm | m2 | 15,8 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 15,80 |  |
| 6 | D.06.00.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce CPV 45112730-1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | D.06.01.01 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce |  |  |  |  |
|  |  | Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 0+600 |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,0*1,5 | m2 | 3 |  |  |
|  |  | Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 1+895 |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,0*1,5 | m2 | 3 |  |  |
|  |  | Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 2+587 |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,0*1,5 | m2 | 3 |  |  |
|  |  | Obrukowanie skarp wl. i wyl. przepustu km 3+090 |  |  |  |  |
|  |  | 2*1,0*1,5 | m2 | 3 |  |  |
|  |  | Obrukowanie skarp wl. i wyl. Przepustów na zjazdach |  |  |  |  |
|  |  | (2*1,0*1,5)*8 | m2 | 24 |  |  |
|  |  | umocnienie dna rowu prawego brukiem km: |  |  |  |  |
|  |  | 0+712 do 1+050 | m2 | 169 |  |  |
|  |  | 1+175 do 1+225 | m2 | 25 |  |  |
|  |  | 1+895 do 2+000 | m2 | 52,5 |  |  |
|  |  | 3+200 do 3+325 | m2 | 12,5 |  |  |
|  |  | 3+750 do 3+810 | m2 | 30 |  |  |
|  |  | umocnienie dna rowu lewego brukiem km: |  |  |  |  |
|  |  | 0+400 do 0+500 | m2 | 50 |  |  |
|  |  | 0+700 do 1+050 | m2 | 175 |  |  |
|  |  | 1+175 do 1+225 | m2 | 25 |  |  |
|  |  | 1+895 do 2+000 | m2 | 52,5 |  |  |
|  |  | 3+325 do 3+450 | m2 | 62,5 |  |  |
|  |  | 3+750 do 3+810 | m2 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 720 |  |
| 6.2 | Ułożenie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 40cm pod zjazdami CPV 45233100-0 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów - ława żwirowa grubości 25 cm 67*0,20*0,4 | m3 | 5,36 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 5,36 |  |
| 6.2.2 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 40cm pod zjazdami |  |  |  |  |
|  |  | rury pod zjazdami |  |  |  |  |
|  |  | 12+12+11+10+10+12 | m | 67 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 67 |  |
| 6.3 | Ułożenie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 60cm pod zjazdami CPV 45233100-0 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów - ława żwirowa grubości 25 cm 18*0,20*0,6 | m3 | 2,16 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,16 |  |
| 6.3.2 | D.06.02.01a | Ułożenie przepustów z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o średnicy 40cm pod zjazdami |  |  |  |  |
|  |  | rury pod zjazdami |  |  |  |  |
|  |  | 8+10 | m | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 18 |  |
| 7.0 | D.07.00.00.OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |  |
| 7.1 | D.07.01.01 | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego | m2 | 2,16 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 2,16 |  |
| 7.2 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie osiowe i krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie linia P-3a: 1,44m2; P-7b: 0,72m2; linia P-7a: 0,72m2; linia P-1e: 1,44m2 | m2 | 4,32 |  |  |
|  |  |  |  | Razem | 4,32 |  |